重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2016〕11号

重庆市水利局

关于涪陵新城区涞滩河库岸整治工程

涉河建设方案的批复

涪陵区水务局：

你局《关于转报重庆市涪陵新城区涞滩河库岸整治工程涉河建设方案及防洪评价报告的报告》（涪水务文〔2015〕100号）及相关资料收悉。我局对《涪陵新城区涞滩河库岸整治工程涉河建设方案及防洪评价报告（送审稿）》进行了专家评审。工程主体设计单位和评价报告编制单位重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，向我局报送了根据专家意见修改的《涪陵新城区涞滩河库岸整治工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》，并通过复核。根据河道管理有关规定和评审意见，现批复如下：

一、为保障项目区防洪安全和改善环境，且该项目已经涪陵区发改委立项批复，我局同意项目业主重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司实施该项目涉河部分工程。

二、我局同意《涪陵新城区涞滩河库岸整治工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》推荐的工程涉河建设方案。

拟建工程下距涞滩河河口约560m，上距已成黄角洞电站拦水坝约18m，整治长度约6.28km，拆除原河道内的1#堰（K7+623.26）、2#堰（K6+023.26）以及3#堰（K4+033.26），新建约8.06km护岸及3座拦水坝（1#、2#、3#）。护岸工程设计洪水50年一遇，拦水坝设计洪水20年一遇（100年一遇校核）。

护岸工程采用小挡墙（或镇脚）+预制块斜坡护坡+亲水马道+草皮斜坡护岸、挡墙+亲水马道+斜坡草皮护坡两种结构型式，堤顶高程188.60～212.38m（56黄海高程，下同），斜坡坡比1:2。

3座拦水坝皆采用无闸混凝土重力坝，由中部溢流坝段和两岸挡水坝段组成。1#拦水坝坝轴线总长160.00m，其中溢流坝段长124.00m，坝顶高程188.60m，最大坝高13.60m，溢流坝段堰顶高程186.00m，最大底宽15.99m；2#拦水坝坝轴线总长260.00m，其中溢流坝段长160.00m，坝顶高程205.70m，最大坝高21.70m，溢流坝段堰顶高程203.00m，最大底宽23.33m；3#拦水坝坝轴线长113.00m，其中溢流坝段长100.00m，坝顶高程210.50m，最大坝高9.57m，溢流坝顶高程207.00m，最大底宽9.57m。

拦水坝枯水期开始施工，采用围堰+涵管导流，导流标准5年一遇，汛期采用大坝缺口导流，导流标准10年一遇；护岸采用原河道导流，导流标准3一遇，堤身度汛标准5年一遇。

三、有关要求

（一）下阶段设计，鉴于拦水坝较高，在打造景观效果的同时应充分考虑对河道行洪安全和河势稳定的影响，尽可能优化；对护岸工程河弯段宜扩大优化断面；制定对原有建(构)筑物的拆除方案，如涉及第三方水事权益，开工前应完善相关事宜；加强工程管理，确保工程运行安全；工程完成的同时应按照《重庆市水利工程管理条例》的规定划定工程管护范围，在规划和实施该区域建设应满足管护要求；在河道和工程管理范围内规划建设桥梁、污水管道等项目的，应向你局申请办理涉河建设方案许可。

（二）项目业主根据书面承诺（涪新集团司函〔2015〕67号）和按照市水文水资源勘测局《关于审查涪陵新城区涞滩河库岸整治工程对李渡水文站影响分析报告的复函》（渝水文函〔2015〕15号）和涪陵区水务局《关于涪陵新城区涞滩河库岸整治工程对李渡水文站影响的复函》（涪水务函〔2015〕306号）要求妥善处理好工程修建所涉的李渡水文站及其他第三方权益，并按照法律法规规定办理其他相关手续。

（三）你局应督促建设单位在工程开工前，委托有测绘资质的单位施放工程控制坐标；在工程建设中，接受你局对工程涉河事项的核查；在工程竣工后，向你局提出验收申请，你局组织涉河事项专项验收，验收合格后工程方可投入使用。

（四）你局负责对工程涉河事项进行现场监督。你局应督促建设单位在工程开工前将施工设计文件和施工度汛方案报你局备案；在施工时严格按照批复方案实施，加强河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣；施工完成后，及时清除河道管理范围内施工临时设施及遗弃物。

（五）该建设项目自本行政许可决定签发之日起两年内未开工建设的，本行政许可决定自行失效；期满后若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有重大变更的，应按规定重新向你局办理许可手续。

（六）根据项目业主《关于涪陵区李渡生态工业园涞滩河河岸整治及绿化工程不再实施的说明》和涪陵区水务局《关于涪陵区李渡生态工业园涞滩河河岸整治及绿化工程不再实施的报告》（涪水务文〔2015〕145号），我局《关于重庆市涪陵区李渡生态工业园涞滩河河岸整治及绿化工程涉河建设方案的批复》（渝水许可〔2014〕88号）自本文件签发之日作废。

附件：涪陵新城区涞滩河库岸整治工程涉河建设物特征参数及控制坐标表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSPtLBfwMB32LSXzKiTvLCDsUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr2QTTyLiDxNRzvMiMDKSP2MiXsPSX0Lx0ELSjwQDT2QCIFPTM8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx56P6a+InaHxLCD1naLwLaqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSXsLCDsLiTfLS=5LSL5MCDfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3wLBz1LBzzPhz2Qh0CNB0FMyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iSRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB30LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiTvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZ0opUSIZUFwpSkQYMD45RWcOQzTvVVoEMD4pSlsMZkYqVloiLT4GRlwNRzMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTMxKygIUykVbDIgdEgEdGQtXTcvLEkYXWnyQSENQkYSLWI5TiY4TjjzNSY1LFQkRUMHSUA0JzIKRiEBPV0kQVwHQ2ozbz71SjIFMmMIJ18nZVoBdDkMVVTvYTsCSmYvZWYGMyMvQFMGcGEBLVwEUmcicST3bmc0LyApLWE0M2kOcVcWLSYEXyYyPkYVZjfubzooYEkySWokbToxU2cCbiYTZjL0dlYVbijqdFb8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZGEmP2EATFMAPTEAPTEIPTEAPTMAPTkCPTEAPTEmRTEAYzECPVcIPzEmSTQAc0=3PTEAQB8ATB7uPTEAPR7uNDDuczPuKx7uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWoAPTE5SWcAdkomPWosTTE5djEAdh82Pl0APTIsSWcBaUomPl0sTTIsdjEBaR82P0oAPTMZSWcCVkomP0osTTMZdjECVh82QD0APTQMSWcDSUomQD0sTTQMdjEDSR82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWoAQD05SWoMdkopSWosUD05djQMdh85Sl0AQD4sSWoNaUopSl0sUD4sdjQNaR85S0oAQD8ZSWoOVkopS0osUD8ZdjQOVh85TD0AQEAMSWoPSUopTD0sUEAMdjQPSR85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWoAQ0k5SSIYdkosVWosU0k5djcYdh7xVl0AQ0osSSIZaUosVl0sU0osdjcZaR7xXUoAQ1EZSSIgVkosXUosU1EZdjcgVh7xXj0AQ1IMSSIhSUosXj0sU1IMdjchSR7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2oARls5SSUqdkovZ2osVls5djoqdh70aF0ARlwsSSUraUovaF0sVlwsdjoraR70aUoARl0ZSSUsVkovaUosVl0ZdjosVh70aj0ARl4MSSUtSUovaj0sVl4MdjotSR70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2oASWc5SSg2dkoyc2osX2c5dj02dh73dF0ASWgsSSg3aUoydF0sX2gsdj03aR73dUoASWkZSSg4VkoydUosX2kZdj04Vh73dj0ASWoMSSg5SUoydj0sX2oMdj05SR73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGoATCg5SR73dko1NGosYig5dk=3dh7uNV0ATCksSR74aUo1NV0sYiksdk=4aR7uJ0oATBsZSR7qVko1J0osYhsZdk=qVh7uKz0ATB8MSR7uSUo1Kz0sYh8Mdk=uSR7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx84RCUBPTUAPTIAPTwAPTEAPTMwPTsuPTEAZh8ATCgJRDUoc18MQzQCPj0wVDomcyMpNSTqPzwGZyYjSyMTZGj1cjIVLzkpTDkiS0AIQT8KRDUsdSUMZTj1cTo3UygsdWAicUgLdj8gajUsdmAqLlIHUzgwYjQrcUn3cUT3YjwjRDUwLFEMaCP1b1jwdDEWUCYUcV4KL2Q4YycxUUoTYCE3cjEZL1MwLTsFR1YPbmUBRFMzdkgjYWogQTgGQ2kkUmINcSMYSVYJTyA0VDwpMiIiRFTxM1MsLjwVaUYLTCE4QxskdGI0Q1H3b0oBbFMvdSgkPmg3aDoGKzMoLEjvUloSbVLxMWAZMSfvbV31YyYLTFcvUGIMMWUnSEY0RFEicSgEckQLX1UvRFrvM0kkcSMnPR8HPSI3LUnqZlE2PUg4RFoydBsLK1gYNFMZQiPxcjbqTEALTWM1QiUoMCYzTDIyMlPyclTwUGItXTTqSmcwKx74cVwLck=2S0ENMVgObyfyYCYscTgHa134Kz0OYEjqZVD0TCT3bTglKzMYLC=wLW=4KzM1ZzXxLGIqdjUlY0EyY1Q4RSD2PykYRFwuRyIVXUEjVmcoVij4SlcEUWDzLCQDRFsQTFkPNTUZPmgoQTIWZyQGQWMuSGQoVkovajoZbDItPh8raEgGTFokXlcSSTL4LRsMNCYOcUYuZzcBP1MuSlEVQ1gNLWABSEEoUVsVVGczYEIOZEgmcGAKQjIFY0jwRTYIRTo2YFIoTUMwLiUjNVP2VCAqUCETLmIlTVwVLDM0bDcCRjfxaSAIaGYiLEIkYUjxMjbwQjT3JzkCaToVYTDzVjkSS1UOcDD4U1YBaUcWdSA0RVorVl0SQSLxaDYJcyXuY0YsZ2MtTlMVYV7zXmA3S1wAc2bwazcYUlM3VUoiT0YCcWkORi=2QCAuZ1wSb2QlNTUUQWYqLTMVVWEqRz74SzcNLWDwRjUDUT8kb0QSXj0PaGkvUiUmbl7vUy=4dlgQT1QgMkMsQlE4bjM2Z10tVlgqLGAwU0kPNV8sP1EHRWTwUVz1Xz0AT1IWYkAFLWb4cGU2L1EVSEUyPykiZV8xZmENMV0CYTf1LlwERkEZbVMgT1wFcyUKPjMUSCcxZ1D0YCbyVFEYS14nJ2UoNTX3Ymk4Z14QT0PxdUUSa2MNPjIwUV8DaEXvbj8gX0YPVF0TRFwZLWECND0IM0UDMDkGZmUTTmQ2RyE4MiQQdF0MVjYucyEWbEMyXl4FbGgFPlIUUVIqa1IwQGATbU=wRUn0VjoUdkgYQlr3cWYwZmgQVT0TR0MrS0kTX1ILZ1wBTzQ3UVYuVTcjbFPuSj4PRCICLDcAK0EKcyEqcyETTjopSFIKbyITNUEhakUhUkElTEYPPjsWYE=uLTYLUEHzTDsqbyQqTUMtZkESUyH0XjM5XycZXlwIblMLRyYQLzMyTmgJLkEySCEMYCAJcCUyaVPvR0D4dTDyRjknSiEYaVP0ZmgTLGIFc1UZMScqZj3uNGUjSSgET0cWVV0EVDYhZDDqYTQSZykZU1H4U13zKzcAMVj0SDUwcFsFZyX4REIzUiLwRTI5PmYuYVcKYBs5NGL3MEYWM0QWNWT1bmcwbTv4YkgpUTz1M0X2bzI5UR72REL1YFUxU2UVYCMWTj8ObFIpdR7za1v4TFPvciMtRkgwZWUyM1kHSVsZXjgpRkTwc1EnRVIYMzsTbWIOYGgSJ0IKUiMucDkUU2YIdT8jUCAJazUnUT4KTFc4XykIXzMLRmYkbjMEblUJTkcGPUUzXUEQbFgCaFEoZz4SUkIEYWgKSV71LTQYTiAMMGcTYCkgZzsmaCH0UVowPTIJbh7vZmkEbzkBdCEAMTYEaiUNTFk3MGIWQ0kSS1gtSz33Tj0WTDUJPjUVc1wXZiYxRUIQVjYBUWXwdSkjSF0NZDYAbVsvX2YjMyLxXjs4SVEEJzj0QSgQRDo1SmAIThs0VjHyT1r1LV8jMlYoKxsCaFspamYiVScFNCYCQ18BTDsQNEoEVUbyQGg3MUcYPl0wRDgBSjMTPUYJQWEqc1svRUTyRlYYb2khZzUJRVcZR2cNTjEmZzsgTCUEVkE2TUEnZl8FXSgSaiYtSkD2QUP4XzsWPjMXSTUVREc2SUPxUVf0T2MMb1o4QV8FSVcBPygKYRsWZF8TXlMZQTLxamb0RVssZUILbDkuZjImL0MRLj83XToqQkUQaCY1blU1cVc3aj4NMSc5QT4wU1H4LUoKTzUBYVspRVYqLTYVRjIyTzQqVTkxTUcrYjIra0M4XjMBZkMqNGE2KyglZjrxdDkMNTovLUUSc2IJSlYrR1cNQGULc0kIQGUSYykpUmEsKzIjQTwRaVIJXlwNXzEXZUorYlsIUDETcFEuNSksTlQRXVYsZ2X2X0oSMGcVPzn2LFcKVWQ1T2QLcVP2a0YyMkEzQkP3Y0cETFcRVlQ0djosaVEEUUQpPTsEYxsGPUkTXV03bkkqMWgJZ1kub0IhP1UMXUcscmIqUVwAVmMvNGUTVGoDT2MtaGo0YDP4cGoOSGYVZWEVMlkAZkkMZ0EnQiY4Rl4VSTsIajMKcEMtLVoDQSkNPiIuVSf1c2USUzEJQEP2cV8hR0XuQjoxSFUJYUbvL2AtcjIIb1EKdl8SaGQ0RT8ULik2djoHcScCQV0hP1I3b2QqZVQVLWAJYEIZTz8uLCQZMGoLJ0c3b2AqRUg0Ylw0TGAoMlsudkj3bVYRSV4KcSMHY2AKZVYvQiElK1IsNGYHY0QOXlIudF05TEooRD80Q1L4XVTvaj0mKycyYiP3LVkRPlY2ZjsrVF03cmgKU2DwXknzZzIlUznvYEMgUSE4ZVInU1MndjkzcSQSUFsUJ2EyXz8ncEDvJ1w2T1kCTScESycEb1wNTmEzY2UDNT8TPRrwREUBVVgoQDUOZCbxbUIsMmUWaDoJYEf3MjUFZToJZUk0XUoZbTkyRlc0aVsqRSM4Mlk1cjEqLVUZQTMSTEIuczoibDD0cWPxZyYKPUTwXTD1QEggTlkJZUQIaUEnXiE3aV8wRjoXXlg4SkI3bBsrbjQxbFIISl3xQDbwZSAEZGEtbEXvUDwobSUgVjIkPjQqSkMmXyEwUDggXl3vP18YSDY2dFcrbkoFK0cQRT0RSjYYZDPuPmgjMEcjTiASblEULWUHP0EgQUgXZxsja0UCczssX1kUNGorTlUSdDbudl0Xdj8ZcWkma0QoLVfzUlgPSzowSkkyaGcEREEmYmk2L2kgQykKMjnqSToCZVEXUlzyUzM1TikpZFsrPVoMZ182VEknaFEnVkEmT1cqaFICdCQRcSUUbCQlc2j4NWcQLyEBYWIsbF8gYSUiMEkQajY0TUYLbTgONCM5P1fybFEVQ2IKZUgNQDb0XjcobGITRWYtZWgjUmkGLSHuURsTSz8OVTIQVWgSTGcRQz33TiAJNTsqXyEjNTIsYSHudlkRU0TxNTU4byP0RlYvP0ElSiYgLET1TVjvNR8nRjryM2M2aSUVdUIubzwGQkILQGjxTlQXLTwrQSP0SV4wZkoJYTcBLToDQUIZVlf3b1csLmDqS1bwZ1gFR0clbV4JPlItViksPl42a1vqcVggVWcobBrwXScsZykUUiUEdT44MEUkcUAQPmICL0kNcWURUTIFMEY4UU=uZDQvTWgmZVUuRmQBREIIUz8SbEM4QFkPbTQxc1nxYWIuRl0ZS1b1KyEudEjyQDb3b2cuLSYEM1gDZFcMLVsFP2QUTigZZloVUzssTFoyZFL0LVw5Qlc1czr4MDogLmM5MmkxSz0KSScFLFciZjYrczEoUFYpbTYpTUI3TGoYUCMuRyI0ajv0NDQmNWM5YF71SkILSFshVG=4RUn0NFvqMUkGb1QlbUcmcDEHYGfzUCglNVHzZij4UWUIY1kEaBsKSmoTcVs5NVoIUWoFamgYVCMFPj3yb0=2SCcEZFI3MTcUZkn3Ti=4aVMAQUEpVF4BSzguSzYRbmUoMCYIaiUgRVf1S0oPNVb2UmknSznyclv1bV8ucCAFUjsPQycHX0LzXWEHT10TYUAWXkorL2X2VTU4bmU0RWMndVQFUVXqVkoMTVMNVFPxRCEiTTvwLEPvcTcTdh84QjfudDUrLzr4YjMLJxsYPT8rdlLyYF8zSmAGbT8obUQUJ1IgRiD0ZmUTXkEBdCADTF43REMGVkkWVTsyU1wVcEMXckYRT2=wQiU3bFoRQlQ3SzorLGQkQjMVazItRFoiRCg5b0YITj4UUT0SRGE0Ul0jMkkpSjIZLSAXVSIqa0Urb1InTlLwTUMSc1bxcyMETh8BUlgPQEIraUcQdEcjbGkTKygEVWomUFUnSjI4ciUYQDsrMDktUjQEQ2MWQjbzVCc2cFzyYFw4Z0EgPj4DMWoVZyk4PWMmdlgRUV8QTVwXREAFQiANViEhMkYnZmgjdkUrVWgDaCjzSjguTmgqMFf0U2EIUD8BUV8WSVgNPjopSVEwQmoUbEclTWcXazsuUVgTUWgoR0kYQzo2azgASUb2P0oGSSEEURsvRkkUMSUuVFoILDf2SlgIcmEBLScITjMhK2cYYkf1ZDwrdEoDUUoZVhruSmkkdUEYVDQORmAmXTkwK0kYQWgULVHuUjwjZEcKUjQQXkkwQWUwNT0gaVEGRED3YykCTTYwRjMFMDwWQkUDdTYBZCUJcUQzXz4Pa0U1ajgjJ2kNSWQjVjo5SCkESUYSRSYLb0EQJz4ALFT0QVI2YzYtXVwIVVE3Y1gJcVgYQ1MmZB8HRl8uNEkQYVMRZjI2QVswbDYMNEEIZGM0Rz0RM1f3b1cIVVb1XykJPUUxaj4JazQiY0EmTEMJVDIVQ1MxUl8yaT4VYDUmXmXvUjDuMETvYmQQXSgzPz4DdFULQFcUT1gsRVU2TEIOK2kAdGM3QSUTPzUWch8RLWfxQzr0QzTzPWQGSEkSSWgiLjUlbWIUVUcpRSg5dDj2YkAYTjsWUjnucDoMLUQYLT8XR0LqPTYtS0QJUTI2RmATPz4SY0gFZlTuNUgjTDYuZ1gOZlYyYEIGSl4DS2bqdT7xYF8iciMFZCgETjruNCQMPkIEUVULdk=3VTMOViIIUEYvQEQvTCEGQl4DQ2LwZVwPYl8HMDcnQFwtUDgCbFoiSyDwRlwxZEMjRyEVZTkGSVwIazoNbCElZ2gnQmUQdkcVYDMLPjYCYyQIUFMGUUcUUFHvYjIlakfqdmoLNF7vVCgAMFcRUiUrRUMJYD4VREYXKyUqQDnzaEbqazYzLTYSS2USREkxQFwXSGksQmfvUzP0Z1oZaFwVUUoSZzf3MFHvZToEQSgoUF0uMFwoYDMUbDQZYWciUzb2bTgoVGLyU1IIUlMqYV4RQWcBVmEWQ0YYdiAGU1MYRGLwczsuQVsXM1r0SiH0a1oKSyUXaDE3UDMgdFU0bjgUYDXyUmEOVlgGLEUmM2MqYjIEQj4VNWAnQVkuQF0KZDv4TSARUx7uU0YNbBsBMmX3cygJY1kWS2kVcFb1RTYMaTUEZTDxSGgQVSYrPWgocWERLWAzUlIqSjHqX1kYUSANPlgCLTkPaT4RQEUEQBryZUUtdkcZQ1DzTjg3VUE2RGcWUkIVViPzZF8XdCAZRTgoZ1wGSWgBSFPvP1wFRiULbyPuXz8GbUQRLTosYTsEVWErXjQ2bCACVUgQJ10YRScFL2QOZ1wNSFUgR2gGQEA4NSMoaEcTZBsvVF3qP0oBQzTxVSAwa2gSTUgIQSQQdmMIT1gtLEMZa1vxVSUYaz4BaVwHQSESa1cSa2g5UkMBUFUwRUYIVCUuQmn0LDEWbEoZPmQPdV8SUyEwSjb3TmgXQ2EhRzMDKzn3MWA5RiYFaz8vLz8ZMTYuY0I3RyggVjU2U2TwVUo1K0n1YRsFaFDwLEQ0c2kKYlECQkYtS1gSYSUILjMwZ1E1NEHxMR7uVSgoYl8RS2oGZWclQloYclkudUkZUCEGZ1LqJzcmaFwuTSENPjgHaT0tTFUqVCj4Z1gRS1UkVGMqVDYqQmUrZmAoRFIuYyAiSUoVPz8uMVwFcjYUZDYPRToGLEIgVFH1bVIuSUkUXlsuVDstQjMCdFUsR18IMmAkax8rQmACdUUuXmbvQzERaDoHblEEcUABQ2M2RjcZVSEwbEgBTj8EQGENVlMSQEHzbVgzT0UYSmURLDIYSiPzZFQIVCgEUGIIbCATR1MsZSMnRTwUUjEQSjj0a2YqYCkgUUP4TlE1QzwwcRs2UR82RV74LB8EUkUPQTwmTjkVcmIOalQHTWYldFUgdkUvSlP1QlkEcFUvP18mXjg0VR8wRFEuX2YwayLuRVc1PUXuQWIUSyYXa0L3UjEvSTMFa0n3TjMFQ2MQUT0YZVQ2R1YBPWMTQV0MTlYKRUI2VF70STr2Zj72KyYuYlYFVGk0XjUBRDIHaVMSZGEDaUk3MCMVbVYwUjoAQFwpNCcwQjTwUWMsZDwEVCczSFEGRT4hR2=4YzsPdTcoYWAnMkIyMUoWLT4LYGbqSGQlRjEtRmU3TzUObmLubGAjcFURUGkIdWQnTmIGUDUscFQFaT0CdmEkcWMAcC=wSEQlR2cGLCkUYGoZQDQ0T2cDYyYncCDvTjUAPSb7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9LSvuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS3vOB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOiD7Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9YFX0MlT4XyT1NCbxLCggMFHwNCXyYCH0YFX2MSQhYSP7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOmUDdCAGbkUPYmjyUl41ZCICRUQpMGAESi0zRh70YVwma0c5YD0ZbygFVDshRDH2aRsLXVsoLUIQbUkSNSYOc1MAOB8SYVErT1UxZVErOfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX2NCvub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9OB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOivuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS37Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

重庆市水利局

2016年1月22日

附件

- 涪陵新城区涞滩河库岸整治工程

- 涉河建设物特征参数及控制坐标表

特征参数表

| 序号 | 涉河项目类别 | 特征参数名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程区防洪标准 |  | 年一遇 | 50 |
| （一） | 挡水建筑物 | 1#坝 | 坝址以上控制集雨面积 | km2 | 102 |
|  |  |  | 坝址以上洪峰流量（P=5%） | m3/s | 440 |
|  |  |  | 坝址以上洪峰流量（P=1%） | m3/s | 647 |
|  |  |  | 大坝形式 |  | 无渣混凝土重力坝 |
|  |  |  | 坝顶高程 | m | 188.60 |
|  |  |  | 最大坝高 | m | 13.60 |
|  |  |  | 坝长 | m | 160 |
|  |  |  | 正常蓄水位 | m | 186.00 |
|  |  | 2#坝 | 坝址以上控制集雨面积 | km2 | 100 |
|  |  |  | 坝址以上洪峰流量（P=5%） | m3/s | 433 |
|  |  |  | 坝址以上洪峰流量（P=1%） | m3/s | 640 |
|  |  |  | 大坝形式 |  | 无渣混凝土重力坝 |
|  |  |  | 坝顶高程 | m | 205.70 |
|  |  |  | 最大坝高 | m | 21.70 |
|  |  |  | 坝长 | m | 260 |
|  |  |  | 正常蓄水位 | m | 203.00 |
|  |  | 3#坝 | 坝址以上控制集雨面积 | km2 | 92.9 |
|  |  |  | 坝址以上洪峰流量（P=5%） | m3/s | 420 |
|  |  |  | 坝址以上洪峰流量（P=1%） | m3/s | 622 |
|  |  |  | 大坝形式 |  | 无渣混凝土重力坝 |
|  |  |  | 坝顶高程 | m | 210.50 |
|  |  |  | 最大坝高 | m | 9.57 |
|  |  |  | 坝长 | m | 113 |
|  |  |  | 正常蓄水位 | m | 207.00 |
| （二） | 防洪护岸工程 | 保护对象规划防洪标准 |  | 年一遇 | 50 |
|  |  | 工程设计洪水标准 |  | 年一遇 | 50 |
|  |  | 护岸高度 |  | m | 4.50～10.00 |
|  |  | 坡比 |  |  | 1:2 |
|  |  | 护岸堤顶高程 |  | m | 188.60～212.38 |
|  |  | 建筑物堤脚线长度 |  | km | 8.06 |

控制坐标表

（80西安坐标系统）

| 1#坝 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | X | Y |
| 1B01 | 3289024.84 | 508721.38 |
| 1B02 | 3288868.42 | 508718.60 |
| 1B03 | 3289005.93 | 508730.01 |
| 1B04 | 3289001.97 | 508741.34 |
| 1B05 | 3288995.29 | 508760.41 |
| 1B06 | 3288896.30 | 508725.99 |
| 1B07 | 3288899.43 | 508737.57 |
| 1B08 | 3288908.74 | 508772.12 |
| 2#坝 |  |  |
| 编号 | X | Y |
| IIB01 | 3290138.25 | 508916.97 |
| IIB02 | 3290098.30 | 508880.67 |
| IIB03 | 3289937.05 | 508861.35 |
| IIB04 | 3289934.40 | 508859.67 |
| IIB05 | 3290098.22 | 508878.67 |
| IIB06 | 3290091.27 | 508718.82 |
| IIB07 | 3289960.64 | 508741.84 |
| IIB08 | 3289957.09 | 508740.45 |
| IIB09 | 3290091.19 | 508716.82 |
| IIB10 | 3290127.83 | 508677.19 |
| 3#坝 |  |  |
| 编号 | X | Y |
| 3A | 3292095.91 | 508219.23 |
| 3B | 3292160.22 | 508312.15 |
| 3C | 3292079.06 | 508238.80 |
| 3D | 3292135.96 | 508321.03 |

| 左岸护岸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| LL001 | 3293824.4085 | 506444.1934 | LL048 | 3291864.3045 | 508227.3145 |
| LL002 | 3293806.6306 | 506443.2221 | LL049 | 3291834.4119 | 508208.2119 |
| LL003 | 3293790.3963 | 506446.3701 | LL050 | 3291816.9109 | 508197.0281 |
| LL004 | 3293761.3299 | 506452.5308 | LL051 | 3291798.9510 | 508191.2900 |
| LL005 | 3293743.0008 | 506452.2066 | LL052 | 3291654.2572 | 508145.0613 |
| LL006 | 3293725.6947 | 506451.9006 | LL053 | 3291627.9464 | 508139.8045 |
| LL007 | 3293717.6706 | 506441.6767 | LL054 | 3291394.9573 | 508065.3659 |
| LL008 | 3293688.6390 | 506404.6859 | LL055 | 3291348.8335 | 508050.6296 |
| LL009 | 3293673.0956 | 506384.8812 | LL056 | 3291323.4797 | 508083.3254 |
| LL010 | 3293654.2728 | 506368.4592 | LL057 | 3291304.6876 | 508107.5591 |
| LL011 | 3293609.8439 | 506329.6971 | LL058 | 3291287.9285 | 508129.1713 |
| LL012 | 3293577.4356 | 506301.4224 | LL059 | 3291243.1281 | 508162.2723 |
| LL013 | 3293553.5558 | 506337.7327 | LL060 | 3291164.3938 | 508220.4453 |
| LL014 | 3293456.5804 | 506485.1880 | LL061 | 3291117.0829 | 508255.4010 |
| LL015 | 3293430.0105 | 506543.7989 | LL062 | 3291057.5045 | 508274.3425 |
| LL016 | 3293438.5365 | 506591.9332 | LL063 | 3290879.2886 | 508331.0017 |
| LL017 | 3293443.5103 | 506634.8171 | LL064 | 3290866.6183 | 508342.1214 |
| LL018 | 3293439.1271 | 506659.0568 | LL065 | 3290845.2285 | 508397.4667 |
| LL019 | 3293436.0170 | 506686.3182 | LL066 | 3290840.7484 | 508444.6065 |
| LL020 | 3293429.2661 | 506702.6868 | LL067 | 3290837.1829 | 508482.1223 |
| LL021 | 3293418.5878 | 506725.5857 | LL068 | 3290845.6457 | 508513.4179 |
| LL022 | 3293290.7854 | 507347.7306 | LL069 | 3290903.0498 | 508725.6988 |
| LL023 | 3293280.7022 | 507358.3828 | LL070 | 3290896.9625 | 508777.7186 |
| LL024 | 3293274.9028 | 507364.5094 | LL071 | 3290855.8661 | 508802.9655 |
| LL025 | 3293275.5622 | 507372.1536 | LL072 | 3290780.0864 | 508811.0865 |
| LL026 | 3293277.3002 | 507392.3010 | LL073 | 3290743.9160 | 508804.5670 |
| LL027 | 3293263.5728 | 507497.6812 | LL074 | 3290539.3896 | 508758.2585 |
| LL028 | 3293257.0013 | 507496.6536 | LL075 | 3290495.3581 | 508748.2890 |
| LL029 | 3293255.2228 | 507496.3755 | LL076 | 3290461.8154 | 508764.7329 |
| LL030 | 3293237.8918 | 507496.5802 | LL077 | 3290299.4276 | 508844.3412 |
| LL031 | 3293163.1671 | 507497.4626 | LL078 | 3290242.1765 | 508872.4078 |
| LL032 | 3293152.7585 | 507497.5855 | LL079 | 3290224.0174 | 508873.1976 |
| LL033 | 3293139.2215 | 507496.1160 | LL080 | 3290138.5087 | 508876.9167 |
| LL034 | 3293134.2761 | 507495.5791 | LL081 | 3289934.4033 | 508859.6739 |
| LL035 | 3293124.7888 | 507494.5492 | LL082 | 3289893.6479 | 508873.4506 |
| LL036 | 3293116.2765 | 507495.2731 | LL083 | 3289701.9134 | 508966.5976 |
| LL037 | 3293064.9221 | 507499.6408 | LL084 | 3289663.8296 | 508976.8939 |
| LL038 | 3293042.1407 | 507501.5783 | LL085 | 3289227.2258 | 508697.4698 |
| LL039 | 3293029.3758 | 507514.4681 | LL086 | 3289214.0767 | 508660.6748 |
| LL040 | 3293001.9178 | 507542.1946 | LL087 | 3289191.4060 | 508597.2357 |
| LL041 | 3292991.5932 | 507552.6202 | LL088 | 3289132.0408 | 508629.0829 |
| LL042 | 3292987.0279 | 507568.9114 | LL089 | 3289014.3714 | 508692.2082 |
| LL043 | 3292984.1898 | 507579.0389 | LL090 | 3289006.0051 | 508696.6964 |
| LL044 | 3291992.9024 | 508321.5361 | LL091 | 3289004.3045 | 508712.4303 |
| LL045 | 3291956.0553 | 508301.8256 | LL092 | 3289004.4271 | 508740.3613 |
| LL046 | 3291874.5214 | 508235.0302 | LL093 | 3289020.7038 | 508782.3029 |
| LL047 | 3291873.0425 | 508233.7682 | LL094 | 3289063.3363 | 508802.6572 |

| 右岸护岸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| LR001 | 3294054.5204 | 506236.6268 | LR062 | 3290841.8856 | 508289.0731 |
| LR002 | 3293999.4710 | 506271.1031 | LR063 | 3290825.5739 | 508310.9413 |
| LR003 | 3293970.5296 | 506289.2285 | LR064 | 3290813.7837 | 508326.7477 |
| LR004 | 3293956.1583 | 506300.5543 | LR065 | 3290794.8744 | 508352.0984 |
| LR005 | 3293856.5125 | 506379.0831 | LR066 | 3290792.1941 | 508394.8553 |
| LR006 | 3293832.4286 | 506398.0632 | LR067 | 3290786.7554 | 508481.6149 |
| LR007 | 3293805.9393 | 506406.8276 | LR068 | 3290784.9867 | 508509.8290 |
| LR008 | 3293769.6669 | 506418.8290 | LR069 | 3290793.1251 | 508528.3988 |
| LR009 | 3293731.0685 | 506416.6477 | LR070 | 3290798.4557 | 508540.5618 |
| LR010 | 3293709.2359 | 506383.7364 | LR071 | 3290805.2421 | 508556.0466 |
| LR011 | 3293725.4739 | 506348.8753 | LR072 | 3290806.0709 | 508559.1989 |
| LR012 | 3293660.0211 | 506336.4886 | LR073 | 3290841.6021 | 508694.3446 |
| LR013 | 3293604.8577 | 506285.9038 | LR074 | 3290845.2193 | 508708.1030 |
| LR014 | 3293574.2805 | 506257.8646 | LR075 | 3290837.2398 | 508716.0717 |
| LR015 | 3293551.8674 | 506290.1910 | LR076 | 3290805.1446 | 508748.1233 |
| LR016 | 3293426.2080 | 506471.4299 | LR077 | 3290794.1090 | 508759.1439 |
| LR017 | 3293407.6136 | 506498.2487 | LR078 | 3290774.7315 | 508754.7519 |
| LR018 | 3293404.8463 | 506543.0162 | LR079 | 3290557.9371 | 508702.3403 |
| LR019 | 3293401.9023 | 506590.6420 | LR080 | 3290533.9077 | 508697.1865 |
| LR020 | 3293409.1349 | 506595.8820 | LR081 | 3290561.4578 | 508706.4123 |
| LR021 | 3293409.6709 | 506609.7412 | LR082 | 3290526.9346 | 508698.5874 |
| LR022 | 3293410.2999 | 506626.0041 | LR083 | 3290513.8217 | 508695.6153 |
| LR023 | 3293406.0171 | 506640.9380 | LR084 | 3290485.7383 | 508689.2501 |
| LR024 | 3293387.0167 | 506707.1919 | LR085 | 3290455.5511 | 508701.4400 |
| LR025 | 3293369.9078 | 506735.1007 | LR086 | 3290407.2194 | 508720.9567 |
| LR026 | 3293242.8063 | 507363.6365 | LR087 | 3290385.8697 | 508729.5779 |
| LR027 | 3293231.6312 | 507390.1748 | LR088 | 3290366.6010 | 508728.4857 |
| LR028 | 3293225.7957 | 507439.9719 | LR089 | 3290250.3388 | 508721.8955 |
| LR029 | 3293222.6471 | 507466.8402 | LR090 | 3290221.0214 | 508717.4098 |
| LR030 | 3293196.7363 | 507467.5774 | LR091 | 3290187.8993 | 508714.6172 |
| LR031 | 3293170.7505 | 507468.3167 | LR092 | 3290131.5562 | 508717.0679 |
| LR032 | 3293158.9985 | 507468.6511 | LR093 | 3289960.6364 | 508741.8363 |
| LR033 | 3293142.5688 | 507461.2243 | LR094 | 3289931.5769 | 508753.7688 |
| LR034 | 3293131.6922 | 507456.3078 | LR095 | 3289737.9037 | 508889.4758 |
| LR035 | 3293119.1343 | 507454.1342 | LR096 | 3289682.9805 | 508917.9862 |
| LR036 | 3292074.9437 | 508241.6418 | LR097 | 3289546.8620 | 508932.4415 |
| LR037 | 3292043.8833 | 508266.7076 | LR098 | 3289479.1505 | 508919.0369 |
| LR038 | 3292025.4963 | 508281.5460 | LR099 | 3289433.7729 | 508910.0536 |
| LR039 | 3292005.5448 | 508272.0149 | LR100 | 3289390.2446 | 508879.0518 |
| LR040 | 3292001.1510 | 508269.9159 | LR101 | 3289337.5346 | 508841.5107 |
| LR041 | 3291988.8333 | 508264.0316 | LR102 | 3289295.5131 | 508811.5821 |
| LR042 | 3291978.3301 | 508254.5928 | LR103 | 3289282.6174 | 508758.6975 |
| LR043 | 3291907.3356 | 508190.7932 | LR104 | 3289245.6684 | 508607.1720 |
| LR044 | 3291897.5401 | 508181.9903 | LR105 | 3289234.7010 | 508562.1956 |
| LR045 | 3291892.3116 | 508179.1202 | LR106 | 3289187.2452 | 508563.3389 |
| LR046 | 3291864.0706 | 508163.6175 | LR107 | 3288973.2134 | 508568.4953 |
| LR047 | 3291842.4620 | 508151.7556 | LR108 | 3288952.0377 | 508569.0055 |
| LR048 | 3291815.0912 | 508142.9070 | LR109 | 3288938.5274 | 508581.4013 |
| LR049 | 3291396.2816 | 508007.5110 | LR110 | 3288915.5762 | 508602.4591 |
| LR050 | 3291370.0749 | 507999.0387 | LR111 | 3288888.5851 | 508624.2830 |
| LR051 | 3291356.2029 | 508001.4715 | LR112 | 3288867.7631 | 508624.5049 |
| LR052 | 3291330.8325 | 508005.9211 | LR113 | 3288862.0127 | 508618.6245 |
| LR053 | 3291314.0068 | 508008.8720 | LR114 | 3288845.4516 | 508612.4476 |
| LR054 | 3291305.6134 | 508019.9656 | LR115 | 3288828.6320 | 508626.1465 |
| LR055 | 3291268.4720 | 508069.0562 | LR116 | 3288821.7133 | 508642.9899 |
| LR056 | 3291252.9314 | 508089.5967 | LR117 | 3288819.3213 | 508660.2309 |
| LR057 | 3291228.7650 | 508107.5674 | LR118 | 3288830.4262 | 508680.0222 |
| LR058 | 3291136.3367 | 508176.2993 | LR119 | 3288840.1336 | 508683.5574 |
| LR059 | 3291091.6386 | 508209.5380 | LR120 | 3288855.5834 | 508686.4994 |
| LR060 | 3291039.8498 | 508226.0304 | LR121 | 3288871.7793 | 508701.9373 |
| LR061 | 3290866.1504 | 508281.3458 | LR122 | 3288879.6991 | 508713.6960 |

抄送：重庆市河道管理站，重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司，重庆市水利电力建筑勘测设计研究院。

重庆市水利局办公室                        2016年1月22日印发