重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2016〕25号

重庆市水利局

关于重庆市渝北区洛碛镇第二污水处理厂及

配套主干管工程涉河建设方案的批复

渝北区水利局：

你局《关于转报重庆市渝北区洛碛镇第二污水处理厂及配套主干管工程涉河建设方案及防洪评价报告的请示》（渝北水利〔2015〕224号）及相关资料收悉。我局对《重庆市渝北区洛碛镇第二污水处理厂及配套主干管工程涉河建设方案及防洪评价报告（送审稿）》进行了专家评审。工程评价报告编制单位重庆宏源勘测设计有限公司和主体设计单位机械工业第三设计研究院，向我局报送了根据专家意见修改的《涪陵新城区涞滩河库岸整治工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》，并通过复核。根据河道管理有关规定和评审意见，现批复如下：

一、为解决渝北区洛碛镇明月山脉以东片区污水排放问题，根据《渝北区洛碛镇总体规划》及市规划局项目规划选址意见书和你局关于该项目涉河部分有关情况的报告（渝北水利〔2015〕223号），我局同意项目业主重庆渝北区农村基础设施建设有限公司按照以下批复实施该项目涉河部分工程。

二、鉴于该项目临江规划有库岸综合整治工程，且渝北区政府来函（渝北府函〔2015〕129号）请予支持和就解决项目与规划库岸综合整治工程可能出现的矛盾出具了承诺函，我局同意《重庆市渝北区洛碛镇第二污水处理厂及配套主干管工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》推荐的工程涉河建设方案。

拟建项目位于洛碛镇川庆厂外侧长江左岸河段，污水处理厂厂区及部分污水管道建设涉及河道，工程设计防洪标准不低于20年一遇。

设计厂区地坪（挡墙顶）标高不低于182.25m（85国家高程基准，下同），由现状地面回填形成；挡墙背水侧采用仰斜式，其余三面为衡重式；四周挡墙总长406.11m，其中临江段125.07m，上下游两端76.04m、80.00m，背水侧125.00m；临江段挡墙高约7.2m，上下两侧挡墙高约3.5～7.2m，背水侧挡墙高约3.5～4.7m。临时进厂道路拓宽，长657.13m, 路幅宽度4.0m，设计道路高程178.20～182.25m。

污水干管设计总长度4887.53m，采用HDPE双壁波纹管，内径0.4m、0.5m，其中涉河部分桩号W-40～W-136，长4089.84m，管内底标高180.60～171.29m，河道内污水管道埋设，其覆土厚度不低于0.8m。尾水排入支沟，污水排放管长227.30m，内径DN300，管道埋设，埋深1.30～3.50m，管内底标高178.70～177.16m。

工程涉河建设物特征参数及控制坐标见附件。

三、有关要求

（一）本工程临江规划有库岸综合整治工程、道路工程，下阶段应按外侧库岸综合整治工程建前、建后不同工况深化设计，做好设计和实施的衔接工作，避免重复投资和浪费；在未实施外侧库岸综合整治工程前，应加强临时进厂道路的防洪应急工作，对本河段河势变化和自身冲刷加强监测，采取有效措施确保河道河势稳定、行洪畅通及自身防洪安全；临时进厂道路应结合外侧库岸综合整治及道路工程的实施达到防洪标准。

（二）项目业主配合渝北区政府根据承诺函妥善处理好工程的修建所涉规划库岸综合整治工程及其他第三方权益，并按照法律法规规定办理其他相关手续。

（三）你局应督促建设单位在工程开工前，委托有测绘资质的单位施放工程控制坐标；在工程建设中，接受你局对工程涉河事项的核查；在工程竣工后，向你局提出验收申请，你局组织涉河事项专项验收，验收合格后工程方可投入使用。

（四）你局负责对工程涉河事项进行现场监督。你局应督促建设单位在工程开工前将施工设计文件和施工度汛方案报你局备案；在施工时严格按照批复方案实施，加强河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣；施工完成后，及时清除河道管理范围内施工临时设施及遗弃物。

（五）该建设项目自本行政许可决定签发之日起两年内未开工建设的，本行政许可决定自行失效；期满后若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有重大变更的，应按规定重新向你局办理许可手续。

附件：重庆市渝北区洛碛镇第二污水处理厂及配套主干管

工程涉河建设物特征参数及控制坐标表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh31MiXwKiTvLC=sUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsBMyAALCHyNB0FPjUEKSPvMCjsPij0QBz3LCEBPzPyQib3LzE8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx56P6a+InaHxLCD1naLxMaqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSXsLCLsLiTfLSf5LCP5Li=fHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3wLBz1LBzzPhz2Qh0CNB0FMyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iSRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB30LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiTvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBaEopPlkYZlrvSUQAMD4WQlwYUFc5SWomMD4pZ2cYUDosVjcELz8GTSIZbTMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTEyTz8oJ0LwPjYhMjclXmI3NDT1JzwTM2oZVUgyNGX0XSTzQk=xUGMQUFwSUVP1UUYkSGgAR1QBMTf0LF4FYjIKTicMMkombl0zVWMyLlgXP1DxZ1UoUyUELF0QbFInLm=xZSckYFsUT2UAZ0cmdDkjYSYSRjLwZD4QLjU1TTQjclkKZFQJUWHxL14Dako3bzglVWUVTUUwUTYAQDUCXUMPRCDqazovZig3aUD8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZGEmP2EATFMAPTEAPTEIPTEAPTMAPTkCPTEAPTEmRTEAYzECPVcIPzEmSTQAc0=3PTEAQB8ATB7uPTEAPR7uNDDuczPuKx7uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWoAPTE5SWcAdkomPWosTTE5djEAdh82Pl0APTIsSWcBaUomPl0sTTIsdjEBaR82P0oAPTMZSWcCVkomP0osTTMZdjECVh82QD0APTQMSWcDSUomQD0sTTQMdjEDSR82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWoAQD05SWoMdkopSWosUD05djQMdh85Sl0AQD4sSWoNaUopSl0sUD4sdjQNaR85S0oAQD8ZSWoOVkopS0osUD8ZdjQOVh85TD0AQEAMSWoPSUopTD0sUEAMdjQPSR85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWoAQ0k5SSIYdkosVWosU0k5djcYdh7xVl0AQ0osSSIZaUosVl0sU0osdjcZaR7xXUoAQ1EZSSIgVkosXUosU1EZdjcgVh7xXj0AQ1IMSSIhSUosXj0sU1IMdjchSR7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2oARls5SSUqdkovZ2osVls5djoqdh70aF0ARlwsSSUraUovaF0sVlwsdjoraR70aUoARl0ZSSUsVkovaUosVl0ZdjosVh70aj0ARl4MSSUtSUovaj0sVl4MdjotSR70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2oASWc5SSg2dkoyc2osX2c5dj02dh73dF0ASWgsSSg3aUoydF0sX2gsdj03aR73dUoASWkZSSg4VkoydUosX2kZdj04Vh73dj0ASWoMSSg5SUoydj0sX2oMdj05SR73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGoATCg5SR73dko1NGosYig5dk=3dh7uNV0ATCksSR74aUo1NV0sYiksdk=4aR7uJ0oATBsZSR7qVko1J0osYhsZdk=qVh7uKz0ATB8MSR7uSUo1Kz0sYh8Mdk=uSR7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx84RCUBPTUAPTIAPTwAPTEAPTMwPTsuPTEAZh8ATCgJRDUoc18MQzQCPj0wVDomcyMpNSTqPzwGZyYjSyMTZGj1cjIVLzkpTDkiS0AIQT8KRDUsdSUMZTj1cTo3UygsdWAicUgLdj8gajUsdmAqLlIHUzgwYjQrcUn3cUT3YjwjRDUwLFEMaCP1b1jwdDEWUCYUcV4KL2Q4YycxUUoTYCE3cjEZL1MwLTsFR1YPbmUBRFMzdkgjYWogQTgGQ2kkUmINcSMYSVYJTyA0VDwpMiIiRFTxM1MsLjwVaUYLTCE4QxskdGI0Q1H3b0oBbFMvdSgkPmg3aDoGKzMoLEjvUloSbVLxMWAZMSfvbV31YyYLTFcvUGIMMWUnSEY0RFEicSgEckQLX1UvRFrvM0kkcSMnPR8HPSI3LUnqZlE2PUg4RFoydBsLK1gYNFMZQiPxcjbqTEALTWM1QiUoMCYzTDIyMlPyclTwUGItXTTqSmcwKx74cVwLck=2S0ENMVgObyfyYCYscTgHa134Kz0OYEjqZVD0TCT3bTglKzMYLC=wLW=4KzM1ZzXxLGIqdjUlY0EyY1Q4RSD2PykYRFwuRyIVXUEjVmcoVij4SlcEUWDzLCQDRFsQTFkPNTUZPmgoQTIWZyQGQWMuSGQoVkovajoZbDItPh8raEgGTFokXlcSSTL4LRsMNCYOcUYuZzcBP1MuSlEVQ1gNLWABSEEoUVsVVGczYEIOZEgmcGAKQjIFY0jwRTYIRTo2YFIoTUMwLiUjNVP2VCAqUCETLmIlTVwVLDM0bDcCRjfxaSAIaGYiLEIkYUjxMjbwQjT3JzkCaToVYTDzVjkSS1UOcDD4U1YBaUcWdSA0RVorVl0SQSLxaDYJcyXuY0YsZ2MtTlMVYV7zXmA3S1wAc2bwazcYUlM3VUoiT0YCcWkORi=2QCAuZ1wSb2QlNTUUQWYqLTMVVWEqRz74SzcNLWDwRjUDUT8kb0QSXj0PaGkvUiUmbl7vUy=4dlgQT1QgMkMsQlE4bjM2Z10tVlgqLGAwU0kPNV8sP1EHRWTwUVz1Xz0AT1IWYkAFLWb4cGU2L1EVSEUyPykiZV8xZmENMV0CYTf1LlwERkEZbVMgT1wFcyUKPjMUSCcxZ1D0YCbyVFEYS14nJ2UoNTX3Ymk4Z14QT0PxdUUSa2MNPjIwUV8DaEXvbj8gX0YPVF0TRFwZLWECND0IM0UDMDkGZmUTTmQ2RyE4MiQQdF0MVjYucyEWbEMyXl4FbGgFPlIUUVIqa1IwQGATbU=wRUn0VjoUdkgYQlr3cWYwZmgQVT0TR0MrS0kTX1ILZ1wBTzQ3UVYuVTcjbFPuSj4PRCICLDcAK0EKcyEqcyETTjopSFIKbyITNUEhakUhUkElTEYPPjsWYE=uLTYLUEHzTDsqbyQqTUMtZkESUyH0XjM5XycZXlwIblMLRyYQLzMyTmgJLkEySCEMYCAJcCUyaVPvR0D4dTDyRjknSiEYaVP0ZmgTLGIFc1UZMScqZj3uNGUjSSgET0cWVV0EVDYhZDDqYTQSZykZU1H4U13zKzcAMVj0SDUwcFsFZyX4REIzUiLwRTI5PmYuYVcKYBs5NGL3MEYWM0QWNWT1bmcwbTv4YkgpUTz1M0X2bzI5UR72REL1YFUxU2UVYCMWTj8ObFIpdR7za1v4TFPvciMtRkgwZWUyM1kHSVsZXjgpRkTwc1EnRVIYMzsTbWIOYGgSJ0IKUiMucDkUU2YIdT8jUCAJazUnUT4KTFc4XykIXzMLRmYkbjMEblUJTkcGPUUzXUEQbFgCaFEoZz4SUkIEYWgKSV71LTQYTiAMMGcTYCkgZzsmaCH0UVowPTIJbh7vZmkEbzkBdCEAMTYEaiUNTFk3MGIWQ0kSS1gtSz33Tj0WTDUJPjUVc1wXZiYxRUIQVjYBUWXwdSkjSF0NZDYAbVsvX2YjMyLxXjs4SVEEJzj0QSgQRDo1SmAIThs0VjHyT1r1LV8jMlYoKxsCaFspamYiVScFNCYCQ18BTDsQNEoEVUbyQGg3MUcYPl0wRDgBSjMTPUYJQWEqc1svRUTyRlYYb2khZzUJRVcZR2cNTjEmZzsgTCUEVkE2TUEnZl8FXSgSaiYtSkD2QUP4XzsWPjMXSTUVREc2SUPxUVf0T2MMb1o4QV8FSVcBPygKYRsWZF8TXlMZQTLxamb0RVssZUILbDkuZjImL0MRLj83XToqQkUQaCY1blU1cVc3aj4NMSc5QT4wU1H4LUoKTzUBYVspRVYqLTYVRjIyTzQqVTkxTUcrYjIra0M4XjMBZkMqNGE2KyglZjrxdDkMNTovLUUSc2IJSlYrR1cNQGULc0kIQGUSYykpUmEsKzIjQTwRaVIJXlwNXzEXZUorYlsIUDETcFEuNSksTlQRXVYsZ2X2X0oSMGcVPzn2LFcKVWQ1T2QLcVP2a0YyMkEzQkP3Y0cETFcRVlQ0djosaVEEUUQpPTsEYxsGPUkTXV03bkkqMWgJZ1kub0IhP1UMXUcscmIqUVwAVmMvNGUTVGoDT2MtaGo0YDP4cGoOSGYVZWEVMlkAZkkMZ0EnQiY4Rl4VSTsIajMKcEMtLVoDQSkNPiIuVSf1c2USUzEJQEP2cV8hR0XuQjoxSFUJYUbvL2AtcjIIb1EKdl8SaGQ0RT8ULik2djoHcScCQV0hP1I3b2QqZVQVLWAJYEIZTz8uLCQZMGoLJ0c3b2AqRUg0Ylw0TGAoMlsudkj3bVYRSV4KcSMHY2AKZVYvQiElK1IsNGYHY0QOXlIudF05TEooRD80Q1L4XVTvaj0mKycyYiP3LVkRPlY2ZjsrVF03cmgKU2DwXknzZzIlUznvYEMgUSE4ZVInU1MndjkzcSQSUFsUJ2EyXz8ncEDvJ1w2T1kCTScESycEb1wNTmEzY2UDNT8TPRrwREUBVVgoQDUOZCbxbUIsMmUWaDoJYEf3MjUFZToJZUk0XUoZbTkyRlc0aVsqRSM4Mlk1cjEqLVUZQTMSTEIuczoibDD0cWPxZyYKPUTwXTD1QEggTlkJZUQIaUEnXiE3aV8wRjoXXlg4SkI3bBsrbjQxbFIISl3xQDbwZSAEZGEtbEXvUDwobSUgVjIkPjQqSkMmXyEwUDggXl3vP18YSDY2dFcrbkoFK0cQRT0RSjYYZDPuPmgjMEcjTiASblEULWUHP0EgQUgXZxsja0UCczssX1kUNGorTlUSdDbudl0Xdj8ZcWkma0QoLVfzUlgPSzowSkkyaGcEREEmYmk2L2kgQykKMjnqSToCZVEXUlzyUzM1TikpZFsrPVoMZ182VEknaFEnVkEmT1cqaFICdCQRcSUUbCQlc2j4NWcQLyEBYWIsbF8gYSUiMEkQajY0TUYLbTgONCM5P1fybFEVQ2IKZUgNQDb0XjcobGITRWYtZWgjUmkGLSHuURsTSz8OVTIQVWgSTGcRQz33TiAJNTsqXyEjNTIsYSHudlkRU0TxNTU4byP0RlYvP0ElSiYgLET1TVjvNR8nRjryM2M2aSUVdUIubzwGQkILQGjxTlQXLTwrQSP0SV4wZkoJYTcBLToDQUIZVlf3b1csLmDqS1bwZ1gFR0clbV4JPlItViksPl42a1vqcVggVWcobBrwXScsZykUUiUEdT44MEUkcUAQPmICL0kNcWURUTIFMEY4UU=uZDQvTWgmZVUuRmQBREIIUz8SbEM4QFkPbTQxc1nxYWIuRl0ZS1b1KyEudEjyQDb3b2cuLSYEM1gDZFcMLVsFP2QUTigZZloVUzssTFoyZFL0LVw5Qlc1czr4MDogLmM5MmkxSz0KSScFLFciZjYrczEoUFYpbTYpTUI3TGoYUCMuRyI0ajv0NDQmNWM5YF71SkILSFshVG=4RUn0NFvqMUkGb1QlbUcmcDEHYGfzUCglNVHzZij4UWUIY1kEaBsKSmoTcVs5NVoIUWoFamgYVCMFPj3yb0=2SCcEZFI3MTcUZkn3Ti=4aVMAQUEpVF4BSzguSzYRbmUoMCYIaiUgRVf1S0oPNVb2UmknSznyclv1bV8ucCAFUjsPQycHX0LzXWEHT10TYUAWXkorL2X2VTU4bmU0RWMndVQFUVXqVkoMTVMNVFPxRCEiTTvwLEPvcTcTdh84QjfudDUrLzr4YjMLJxsYPT8rdlLyYF8zSmAGbT8obUQUJ1IgRiD0ZmUTXkEBdCADTF43REMGVkkWVTsyU1wVcEMXckYRT2=wQiU3bFoRQlQ3SzorLGQkQjMVazItRFoiRCg5b0YITj4UUT0SRGE0Ul0jMkkpSjIZLSAXVSIqa0Urb1InTlLwTUMSc1bxcyMETh8BUlgPQEIraUcQdEcjbGkTKygEVWomUFUnSjI4ciUYQDsrMDktUjQEQ2MWQjbzVCc2cFzyYFw4Z0EgPj4DMWoVZyk4PWMmdlgRUV8QTVwXREAFQiANViEhMkYnZmgjdkUrVWgDaCjzSjguTmgqMFf0U2EIUD8BUV8WSVgNPjopSVEwQmoUbEclTWcXazsuUVgTUWgoR0kYQzo2azgASUb2P0oGSSEEURsvRkkUMSUuVFoILDf2SlgIcmEBLScITjMhK2cYYkf1ZDwrdEoDUUoZVhruSmkkdUEYVDQORmAmXTkwK0kYQWgULVHuUjwjZEcKUjQQXkkwQWUwNT0gaVEGRED3YykCTTYwRjMFMDwWQkUDdTYBZCUJcUQzXz4Pa0U1ajgjJ2kNSWQjVjo5SCkESUYSRSYLb0EQJz4ALFT0QVI2YzYtXVwIVVE3Y1gJcVgYQ1MmZB8HRl8uNEkQYVMRZjI2QVswbDYMNEEIZGM0Rz0RM1f3b1cIVVb1XykJPUUxaj4JazQiY0EmTEMJVDIVQ1MxUl8yaT4VYDUmXmXvUjDuMETvYmQQXSgzPz4DdFULQFcUT1gsRVU2TEIOK2kAdGM3QSUTPzUWch8RLWfxQzr0QzTzPWQGSEkSSWgiLjUlbWIUVUcpRSg5dDj2YkAYTjsWUjnucDoMLUQYLT8XR0LqPTYtS0QJUTI2RmATPz4SY0gFZlTuNUgjTDYuZ1gOZlYyYEIGSl4DS2bqdT7xYF8iciMFZCgETjruNCQMPkIEUVULdk=3VTMOViIIUEYvQEQvTCEGQl4DQ2LwZVwPYl8HMDcnQFwtUDgCbFoiSyDwRlwxZEMjRyEVZTkGSVwIazoNbCElZ2gnQmUQdkcVYDMLPjYCYyQIUFMGUUcUUFHvYjIlakfqdmoLNF7vVCgAMFcRUiUrRUMJYD4VREYXKyUqQDnzaEbqazYzLTYSS2USREkxQFwXSGksQmfvUzP0Z1oZaFwVUUoSZzf3MFHvZToEQSgoUF0uMFwoYDMUbDQZYWciUzb2bTgoVGLyU1IIUlMqYV4RQWcBVmEWQ0YYdiAGU1MYRGLwczsuQVsXM1r0SiH0a1oKSyUXaDE3UDMgdFU0bjgUYDXyUmEOVlgGLEUmM2MqYjIEQj4VNWAnQVkuQF0KZDv4TSARUx7uU0YNbBsBMmX3cygJY1kWS2kVcFb1RTYMaTUEZTDxSGgQVSYrPWgocWERLWAzUlIqSjHqX1kYUSANPlgCLTkPaT4RQEUEQBryZUUtdkcZQ1DzTjg3VUE2RGcWUkIVViPzZF8XdCAZRTgoZ1wGSWgBSFPvP1wFRiULbyPuXz8GbUQRLTosYTsEVWErXjQ2bCACVUgQJ10YRScFL2QOZ1wNSFUgR2gGQEA4NSMoaEcTZBsvVF3qP0oBQzTxVSAwa2gSTUgIQSQQdmMIT1gtLEMZa1vxVSUYaz4BaVwHQSESa1cSa2g5UkMBUFUwRUYIVCUuQmn0LDEWbEoZPmQPdV8SUyEwSjb3TmgXQ2EhRzMDKzn3MWA5RiYFaz8vLz8ZMTYuY0I3RyggVjU2U2TwVUo1K0n1YRsFaFDwLEQ0c2kKYlECQkYtS1gSYSUILjMwZ1E1NEHxMR7uVSgoYl8RS2oGZWclQloYclkudUkZUCEGZ1LqJzcmaFwuTSENPjgHaT0tTFUqVCj4Z1gRS1UkVGMqVDYqQmUrZmAoRFIuYyAiSUoVPz8uMVwFcjYUZDYPRToGLEIgVFH1bVIuSUkUXlsuVDstQjMCdFUsR18IMmAkax8rQmACdUUuXmbvQzERaDoHblEEcUABQ2M2RjcZVSEwbEgBTj8EQGENVlMSQEHzbVgzT0UYSmURLDIYSiPzZFQIVCgEUGIIbCATR1MsZSMnRTwUUjEQSjj0a2YqYCkgUUP4TlE1QzwwcRs2UR82RV74LB8EUkUPQTwmTjkVcmIOalQHTWYldFUgdkUvSlP1QlkEcFUvP18mXjg0VR8wRFEuX2YwayLuRVc1PUXuQWIUSyYXa0L3UjEvSTMFa0n3TjMFQ2MQUT0YZVQ2R1YBPWMTQV0MTlYKRUI2VF70STr2Zj72KyYuYlYFVGk0XjUBRDIHaVMSZGEDaUk3MCMVbVYwUjoAQFwpNCcwQjTwUWMsZDwEVCczSFEGRT4hR2=4YzsPdTcoYWAnMkIyMUoWLT4LYGbqSGQlRjEtRmU3TzUObmLubGAjcFURUGkIdWQnTmIGUDUscFQFaT0CdmEkcWMAcC=wSEQlR2cGLCkUYGoZQDQ0T2cDYyYncCDvTjUAPSb7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9LSvuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS3vOB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOiD7Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9YVXvXlH4MCDvNCUgYVD3LyL3NCX4LFDxYlQgMygjMlX7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOmUDdCAGbkUPYmjyUl41ZCICRUQpMGAESi0zRh70YVwma0c5YD0ZbygFVDshRDH2aRsLXVsoLUIQbUkSNSYOc1MAOB8SYVErT1UxZVErOfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX2NCvub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9OB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOivuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS37Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

重庆市水利局

2016年3月25日

- 附件

- 重庆市渝北区洛碛镇第二污水处理厂及配套主干管工程涉河建设物特征参数及控制坐标表

特征参数表

| 序号 | 涉河项目类别 | 涉河建筑物类别 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 防洪护岸工程 | 堤防 | 保护对象规划防洪标准 | 年一遇 | 20 |  |
|  |  |  | 工程设计洪水标准 | 年一遇 | 20 |  |
|  |  |  | 护岸堤顶高程 | m | 182.25 |  |
|  |  |  | 护岸高程最大高度 | m | 7.2 |  |
|  |  |  | 建筑物轴线长度 | m | 125.07 |  |
|  |  |  | 占用河道岸线面积 | 亩 |  |  |
| （二） | 道路 | 临时进厂道路 | 长度 | m | 657.13 |  |
|  |  |  | 路面高程（最高/最低） | m | 182.25/180.45 |  |
|  |  |  | 设计防洪标准 | 年一遇 |  |  |
|  |  |  | 占用河道岸线面积 | 亩 |  |  |
|  |  |  | 占用水库库容 | 万m3 |  |  |
| （三） | 管道 | 跨河管道 | 河道内管道长度 | km | 0.31 |  |
|  |  |  | 设计洪水标准 | 年一遇 |  |  |
|  |  |  | 无管道时的行洪断面 | m2 |  |  |
|  |  |  | 有管道时的行洪断面 | m2 |  |  |
|  |  |  | 河道行洪断面占用率 | % |  |  |
|  |  |  | 占用河道岸线面积 | 亩 |  |  |
|  |  | 沿河管道 | 河道内管道长度 | km | 4.58 |  |
|  |  |  | 设计洪水标准 | 年一遇 |  |  |
|  |  |  | 无管道时的行洪断面 | m2 |  |  |
|  |  |  | 有管道时的行洪断面 | m2 |  |  |
|  |  |  | 河道行洪断面占用率 | % |  |  |
|  |  |  | 占用河道岸线面积 | 亩 |  |  |
|  |  |  | 占用河道（水库）库容 | 万m3 |  |  |
| （四） | 排水（污）口 | 排污口 | 出水口地面高程 | m | 180.66 |  |
|  |  |  | 设计排放污水流量 | M3/s | 0.093 |  |
|  |  |  | 排污口防洪标准 | 年一遇 |  |  |
|  |  |  | 占用河道岸线面积 | 亩 |  |  |

控制坐标表

（重庆独立坐标系统）

厂区挡墙

| 特征点 | 桩号(km+m) | 坐标(m) | 堤顶高程(m) | 段长(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临江侧起点（A） | K0+000.00 | X= 87578.601 Y= 99880.219 | 182.25 | （直段） |
| B | K0+030.00 | X= 87608.494 Y= 99883.239 | 182.25 | 30.00 （直段） |
| C | K0+080.00 | X= 87658.384 Y= 99886.774 | 182.25 | 50.00 （直段） |
| 临江侧终点（D） | K0+125.07 | X= 87703.289 Y= 99889.891 | 182.25 | 45.07 （直段） |
| E |  | X=87706.947 Y= 99809.975 | 182.25 | （直段） |
| F |  | X= 87582.078 Y= 99804.258 | 182.25 | （直段） |

临时进厂道路

| 桩号（Km+m） | 坐标（m） |  |  | 桩号（Km+m） | 坐标（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| K0+000 | 87054.809 | 99593.339 |  | K0+340 | 87387.741 | 99651.774 |
| K0+020 | 87074.075 | 99598.707 |  | K0+360 | 87407.350 | 99655.709 |
| K0+040 | 87093.341 | 99604.076 |  | K0+380 | 87426.959 | 99659.645 |
| K0+041.152 | 87094.451 | 99604.385 |  | K0+380.078 | 87427.035 | 99659.660 |
| K0+060 | 87112.877 | 99608.292 |  | K0+400 | 87446.852 | 99661.121 |
| K0+061.300 | 87114.164 | 99608.475 |  | K0+412.568 | 87459.302 | 99659.499 |
| K0+071.553 | 87124.320 | 99609.880 |  | K0+420 | 87466.574 | 99657.964 |
| K0+080 | 87132.653 | 99611.258 |  | K0+440 | 87486.142 | 99653.833 |
| K0+092.563 | 87144.884 | 99614.115 |  | K0+450.326 | 87496.246 | 99651.700 |
| K0+100 | 87152.054 | 99616.089 |  | K0+460 | 87505.820 | 99652.024 |
| K0+120 | 87171.336 | 99621.400 |  | K0+480 | 87519.512 | 99665.451 |
| K0+140 | 87190.618 | 99626.711 |  | K0+488.140 | 87520.252 | 99673.500 |
| K0+160 | 87209.900 | 99632.021 |  | K0+498.903 | 87519.051 | 99684.197 |
| K0+179.619 | 87228.815 | 99637.230 |  | K0+500 | 87518.958 | 99685.290 |
| K0+180 | 87229.182 | 99637.332 |  | K0+520 | 87527.179 | 99702.615 |
| K0+199.619 | 87248.206 | 99642.110 |  | K0+520.906 | 87527.924 | 99703.131 |
| K0+200 | 87248.580 | 99642.186 |  | K0+540 | 87543.869 | 99713.634 |
| K0+220 | 87268.389 | 99644.834 |  | K0+548.686 | 87551.123 | 99718.413 |
| K0+222.267 | 87270.652 | 99644.967 |  | K0+560 | 87560.686 | 99724.457 |
| K0+240 | 87288.381 | 99645.134 |  | K0+575.039 | 87573.738 | 99731.924 |
| K0+242.267 | 87290.647 | 99645.100 |  | K0+580 | 87578.105 | 99734.280 |
| K0+260 | 87308.378 | 99644.824 |  | K0+585.899 | 87583.297 | 99737.080 |
| K0+280 | 87328.376 | 99644.512 |  | K0+600 | 87593.711 | 99746.393 |
| K0+285.432 | 87333.807 | 99644.428 |  | K0+619.557 | 87599.024 | 99764.856 |
| K0+300 | 87348.361 | 99644.908 |  | K0+620 | 87599.004 | 99765.299 |
| K0+317.479 | 87365.660 | 99647.342 |  | K0+640 | 87598.089 | 99785.278 |
| K0+320 | 87368.132 | 99647.838 |  | K0+657.129 | 87597.189 | 99804.950 |

污水排放管道

| 序号 | 编号 | 坐标（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | F-1 | 99808.057 | 87598.048 |
| 2 | F-2 | 99772.111 | 87600.014 |
| 3 | F-3 | 99754.270 | 87597.627 |
| 4 | F-4 | 99739.815 | 87586.900 |
| 5 | F-5 | 99721.062 | 87556.170 |
| 6 | F-6 | 99694.524 | 87523.617 |
| 7 | F-7 | 99676.802 | 87520.463 |
| 8 | F-8 | 99650.687 | 87528.545 |
| 9 | F-9 | 99627.170 | 87533.336 |
| 10 | F-10 | 99621.021 | 87528.218 |

污水进水管道

| 序号 | 井编号 | 井坐标（m） |  |  | 序号 | 井编号 | 井坐标（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 1 | W-40 | 99219.999 | 85926.689 |  | 38 | W-77 | 99568.108 | 86653.693 |
| 2 | W-41 | 99200.364 | 85963.817 |  | 39 | W-78 | 99568.601 | 86677.688 |
| 3 | W-42 | 99190.043 | 85985.484 |  | 40 | W-79 | 99568.110 | 86737.686 |
| 4 | W-43 | 99183.148 | 85999.870 |  | 41 | W-80 | 99568.312 | 86797.686 |
| 5 | W-44 | 99181.049 | 86014.159 |  | 42 | W-81 | 99621.494 | 86807.052 |
| 6 | W-45 | 99188.295 | 86043.271 |  | 43 | W-82 | 99655.531 | 86848.974 |
| 7 | W-46 | 99197.971 | 86077.946 |  | 44 | W-83 | 99674.826 | 86886.848 |
| 8 | W-47 | 99208.422 | 86112.396 |  | 45 | W-84 | 99674.406 | 86907.801 |
| 9 | W-48 | 99218.862 | 86146.849 |  | 46 | W-85 | 99671.656 | 86940.755 |
| 10 | W-49 | 99229.160 | 86181.345 |  | 47 | W-86 | 99623.385 | 86964.961 |
| 11 | W-50 | 99239.395 | 86215.859 |  | 48 | W-87 | 99599.394 | 86965.606 |
| 12 | W-51 | 99244.384 | 86233.154 |  | 49 | W-88 | 99564.999 | 86976.235 |
| 13 | W-52 | 99248.477 | 86256.802 |  | 50 | W-89 | 99548.666 | 86991.663 |
| 14 | W-53 | 99253.429 | 86292.460 |  | 51 | W-90 | 99553.551 | 87018.217 |
| 15 | W-54 | 99263.547 | 86327.355 |  | 52 | W-91 | 99577.245 | 87022.040 |
| 16 | W-55 | 99275.066 | 86330.719 |  | 53 | W-92 | 99601.866 | 87033.123 |
| 17 | W-56 | 99298.808 | 86327.213 |  | 54 | W-93 | 99625.718 | 87068.011 |
| 18 | W-57 | 99321.822 | 86321.218 |  | 55 | W-94 | 99639.470 | 87107.696 |
| 19 | W-58 | 99356.269 | 86310.756 |  | 56 | W-95 | 99649.464 | 87160.763 |
| 20 | W-59 | 99396.588 | 86298.994 |  | 57 | W-96 | 99656.083 | 87201.106 |
| 21 | W-60 | 99434.563 | 86290.110 |  | 58 | W-97 | 99627.449 | 87227.584 |
| 22 | W-61 | 99445.457 | 86336.589 |  | 59 | W-98 | 99645.298 | 87272.503 |
| 23 | W-62 | 99442.189 | 86357.234 |  | 60 | W-99 | 99644.444 | 87326.497 |
| 24 | W-63 | 99434.253 | 86378.822 |  | 61 | W-100 | 99645.139 | 87350.487 |
| 25 | W-64 | 99422.419 | 86413.878 |  | 62 | W-101 | 99654.898 | 87403.598 |
| 26 | W-65 | 99409.754 | 86447.576 |  | 63 | W-102 | 99662.743 | 87447.908 |
| 27 | W-66 | 99395.465 | 86480.619 |  | 64 | W-103 | 99667.218 | 87474.743 |
| 28 | W-67 | 99388.729 | 86515.983 |  | 65 | W-104 | 99651.281 | 87504.557 |
| 29 | W-68 | 99383.616 | 86551.618 |  | 66 | W-105 | 99660.274 | 87516.562 |
| 30 | W-69 | 99379.076 | 86587.331 |  | 67 | W-106 | 99692.094 | 87503.843 |
| 31 | W-70 | 99374.383 | 86623.024 |  | 68 | W-107 | 99720.809 | 87525.556 |
| 32 | W-71 | 99369.161 | 86664.698 |  | 69 | W-108 | 99723.802 | 87549.369 |
| 33 | W-72 | 99364.747 | 86690.605 |  | 70 | W-109 | 99739.657 | 87557.890 |
| 34 | W-73 | 99390.322 | 86702.003 |  | 71 | W-110 | 99753.799 | 87552.889 |
| 35 | W-74 | 99412.695 | 86693.317 |  | 72 | W-111 | 99807.104 | 87580.430 |
| 36 | W-75 | 99468.486 | 86671.241 |  | 73 | W-112 | 99867.010 | 87577.078 |
| 37 | W-76 | 99526.117 | 86654.546 |  | 74 | W-113 | 99086.849 | 86368.507 |

| 序号 | 井编号 | 井坐标（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 75 | W-114 | 99093.482 | 86375.991 |
| 76 | W-115 | 99104.028 | 86381.715 |
| 77 | W-116 | 99121.855 | 86379.223 |
| 78 | W-117 | 99147.193 | 86363.160 |
| 79 | W-118 | 99159.192 | 86363.316 |
| 80 | W-119 | 99171.053 | 86365.139 |
| 81 | W-120 | 99180.018 | 86364.352 |
| 82 | W-121 | 99188.999 | 86364.940 |
| 83 | W-122 | 99196.953 | 86369.151 |
| 84 | W-123 | 99210.180 | 86363.820 |
| 85 | W-124 | 99219.438 | 86352.018 |
| 86 | W-125 | 99230.767 | 86342.186 |
| 87 | W-126 | 99247.408 | 86335.326 |
| 88 | W-127 | 99376.237 | 87043.307 |
| 89 | W-128 | 99388.236 | 87043.212 |
| 90 | W-129 | 99418.215 | 87042.144 |
| 91 | W-130 | 99432.950 | 87036.020 |
| 92 | W-131 | 99435.038 | 87023.612 |
| 93 | W-132 | 99440.355 | 87009.586 |
| 94 | W-133 | 99460.586 | 86996.674 |
| 95 | W-134 | 99484.293 | 86992.934 |
| 96 | W-135 | 99499.271 | 86993.750 |
| 97 | W-136 | 99522.154 | 86986.515 |

抄送：重庆市河道管理站，重庆渝北区农村基础设施建设有限公司，重庆

宏源勘测设计有限公司，机械工业第三设计研究院。

重庆市水利局办公室                         2016年3月25日印发