附件1

风雨廊桥主要参数表

| 序号 | 参数 | 单位 | 风雨廊桥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |
| 1 | 控制流域面积 | km2 | 1905 |
| 2 | 桥梁洪水标准 | 年 | 50 |
| 3 | 桥梁洪水流量 | m3/s | 4707 |
| 4 | 桥梁洪水水位 | m | 238.903 |
| 5 | 河道防洪标准 | 年 | 20 |
| 6 | 河道洪水流量 | m3/s | 3879 |
| 7 | 河道洪水水位 | m | 237.614 |
| 8 | 施工导流标准 | 年 | 5 |
| 9 | 施工导流时段 |  | 4～6月 |
| 10 | 施工导流流量 | m3/s | 1325 |
| 二 | 建设规模 |  |  |
| 1 | 桥梁起止桩号 |  | K0+000～K0+099 |
| 2 | 桥梁长度 | m | 99 |
| 3 | 与河流交叉角度 | ° | 90 |
| 4 | 桥梁跨径布置 |  | 31.5+32+31.5 |
| 5 | 桥梁宽度 | m | 10.6m/13m |
| 6 | 桥面高程 | m | 241.216～241.471 |
| 7 | 梁高 | m | 1.7 |
| 8 | 桥梁梁底高程 | m | 239.516～239.771 |
| 9 | 桥台型式 |  | A0为轻型桥台、A3为U型桥台 |
| 10 | 桥台桩基直径 |  | 1.5 |
| 11 | 桥墩型式 |  | 板式实体墩 |
| 12 | 桥墩尺寸 | m | 下长6.0m、上长8.0m、宽1.5m、高12.0m |
| 13 | 桥墩桩基直径 | m | 1.5 |
| 三 | 涉河建筑物 |  |  |
| 1 | 桥台 |  | A0、A3 |
| 2 | 桥墩 |  | P1、P2 |