附件1：

重庆市云阳县大堰滩水库工程初步设计报告

专家评审意见

大堰滩水库工程位于云阳县普安乡境内，坝址所在河流属磨刀溪右岸支流双门河上游。坝址距云阳县城63km，坝址以上控制集雨面积10.49km2。本工程开发任务为农业灌溉、场镇供水及农村人畜饮水，是一座综合利用的小（1）型水利工程，水库正常蓄水位566.00m，总库容205.30万m3。本工程的建设可在规划2025年为普安乡、新津乡场镇及农村人口共1.56万人，普安乡灌溉面积12222亩提供水源保障。

本工程主要由枢纽工程和灌区工程组成。枢纽工大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高50.76m，坝顶长123.65m；溢流坝采用坝身有闸控制表孔泄洪；取水建筑物采用与大坝结合的坝身式取水口，分3层取水。灌区工程包括干管和三台、马安、姚坪-五间、紫荆、马安支管，管长分别为8.35km、0.60km、2.21km、2.02km、0.82km，干支管总长14km。

受云阳县金禹水利电力有限责任公司（以下简称项目业主）的委托，重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称设计单位）编制完成了《云阳县大堰滩水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。重庆市弘禹水利咨询有限公司对《初设报告》进行了咨询（渝水咨函〔2017〕17号），2017年5月12日项目业主经云阳县水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

重庆市水利局于2017年5月19日在重庆水利大厦17楼会议室组织召开了《初设报告》专家评审会，市水利局总工办、规计处、建管处、云阳县水务局、项目业主和设计单位的代表参加了会议。专家会前认真、详细地审阅了报告，踏勘了现场，会上进行了充分讨论。会后，设计单位进行了修改和补充，至2017年8月30目业主提交了“水资源论证报告书”、“涉河建设方案及防洪评价报告”等相关专题的批复及修改后的《初设报告》，经专家组再次审核，形成专家组评审意见如下：

- 一、工程建设的必要性

云阳县大堰滩水库工程建设符合《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划报告》（修订本）、《全国抗旱规划“十三五”实施方案（2017-2020）》、《“万开云”板块一体化协同发展规划（2016-2020）》（重庆市人民政府办公厅，渝府办发[2016]28号文）、《云阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《云阳县“十三五”水利发展规划》等规划。该工程的建设，可为云阳县普安乡、新津乡场镇及农村人口共1.56万人，普安乡灌溉面积12222亩提供水源保障，保证以上两乡场镇居民生活用水需求，保障水库下游农村人畜饮水安全，提高灌区农业灌溉供水保障程度，对促进当地经济社会可持续发展起着重要作用，建设本工程是必要的。

- 二、水文

（一）基本资料

大堰滩水库位于云阳县磨刀溪右岸支流双门河上游，坝址集雨面积10.49km2。工程附近的余家、花林两水文站控制普里河流域面积分别为365km2、584km2，分别有1970～2004年、2005年至今的水文资料。邻近的云阳气象站有1980年至今的暴雨资料，本工程选择以上测站为水文计算的参证站可行。

（二）径流

本阶段采用面积和径流深综合修正的水文比拟法移用花林水文站2005～2014年径流至余家水文站，组成1970年4月～2014年3月共44个水文年径流系列，经频率分析计算，多年平均流量为7.44m3/s。水库坝址径流采用水文比拟法移用余家水文站径流成果，多年平均流量为0.219m3/s，多年平均径流量为690.3万m3。

径流计算方法可行，成果可用于本阶段。

（三）洪水

1.坝址设计洪水

本阶段利用云阳气象站1980～2015年年最大1/6h、1h、6h、24h实测暴雨资料和《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）短历时暴雨等值线图，以《手册》推理公式法和瞬时单位线法计算设计洪水，经分析并与调查洪水比较，设计洪水推荐采用《手册》设计暴雨由推理公式法计算的成果，设计洪水过程线采用《手册》东部地区概化单峰模型以峰量控制放大推求。水库坝址30年一遇设计洪水流量为138m3/s，洪水总量为251.4万m3；200年一遇校核洪水流量为199m3/s，洪水总量为209.1万m3。

2.输水建筑物设计洪水

输水管道8处跨沟建筑物设计洪水采用《手册》暴雨参数由推理公式法推求。

3.分期洪水

- 根据余家水文站历年逐月最大流量散布图及施工设计要求，分期时段划分为5～9月、1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月、10～3月、10～4月、11～3月、11～4月、12～3月、12～4月，主汛期5～9月洪水采用年洪水成果，其余各分期洪水采用余家水文站洪水资料按不跨期选样经频率分析推求，并以水文比拟法移用至坝址。

设计洪水和分期洪水的计算方法可行，成果可用于本阶段。

（四）泥沙

- 根据《四川省水文手册》查设计流域多年平均悬移质输沙模数为700t/km2，推移质按悬移质输沙量的15%估算，水库坝址年均悬移质输沙量为0.734万t，推移质年均输沙量为0.110万t，总输沙量为0.844万t。

- 泥沙计算成果可用于本阶段。

（五）水位与流量关系

坝址和管道跨沟建筑物断面的水位与流量关系采用水力学公式推算的成果可用于本阶段。

（六）水文站网规划

- 本工程新建1个中心站、1个遥测水位站及2个遥测雨量站的水情站网规划基本可行。

- 三、地质

（一）区域地质条件评价

工程区位于扬子准地台之万州凹褶束东南缘，新构造运动以间歇性抬升为主，属弱震环境，区域地质构造稳定。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

区域地质条件评价恰当。

（二）库区工程地质条件评价

1.库区位于双门河上游，为构造-侵蚀中低山地貌。河谷多为 “V”型横-斜向谷，库尾发育两较大支沟，正常蓄水位时，库区回水长度约1.0km；库区出露地层主要为三叠系巴东组2～3段泥岩、泥质灰岩、页岩和第四系堆积物。

2. 库周地形无低矮垭口，两岸山体较雄厚，库盆地形封闭条件较好。库盆基岩为三叠系中统巴东组2段（T2b2）泥岩夹泥灰岩（相对隔水层）至第3段（T2b3）泥质灰岩与页岩互层（弱岩溶岩组）。

库区泥质灰岩以薄层状为主，地表岩溶不发育，坝址钻孔见小型溶腔，库区T2b3地层高程580m以上有多个溶隙性泉点；库区两侧邻谷T2b3地层出露高程多高于水库正常蓄水位；库区地层发育次级褶皱，未发现导水断裂存在。水库邻谷渗漏问题小。

3.库区正常蓄水位以上多为岩质边坡，库岸基本稳定，未见较大规模的滑坡和泥石流等不良地质现象。库区无重要文物、矿产；水库淤积、浸没问题小，水库诱发地震可能性小。

库区工程地质条件评价基本恰当，水库作好坝基（近坝段）溶隙、裂隙防渗处理后，基本具备成库条件。

（三）坝址工程地质条件评价

1.坝址（线）、坝型比选

通过地形地质条件比选，中坝址下坝线较优，设计综合比选后推荐中坝址下坝线和埋石混凝土重力坝基本合适。

2. 坝址基本地质条件

坝址区河谷呈不对称“V”型横向谷，坝址除左岸坡脚和河床第四系覆盖外，大多基岩裸露。坝址岩体主要为三叠系巴东组(T2b3)薄层状灰岩与页岩互层和泥岩夹灰岩。弱风化灰岩与页岩互层属CⅣ1类岩体，弱风化泥岩夹灰岩层属CⅣ2类岩体。

坝址区岩层为单斜构造，岩层倾向下游，倾角30～50°，坝址右岸坡脚见一近水平小断层（f1），断层上盘移动方向偏上游，下盘移动方向偏下游，断层破碎带宽5-10cm，延伸约50m，断面为方解石充填。坝址区发育二组陡倾角裂隙及一组零星发育的倾向上游右岸，倾角3～5°裂隙（缓倾裂隙），裂面多闭合，钙质胶结；坝址区强风化层厚一般0.5～2.4m，两岸水平强卸荷带厚约9～11m。T2b3灰岩岩溶较不发育，以浅部小型溶隙、溶腔为主。

经检测坝址地表水对混凝土无腐蚀性，岸坡两泉水中SO4-2对混凝土具弱～强腐蚀性。

坝址工程地质条件评价基本恰当，建议下阶段复核坝址地下水腐蚀性，并提出相应处理措施建议。

（四）坝枢主要建筑物工程地质条件评价

1.坝体

坝基岩体主要为T2b3-7灰岩与页岩不等厚互层（灰岩约占55～60%），建议以弱风化岩体为建基面，清除f1断层和影响带或采取工程措施加固处理，清除两岸坝肩强卸荷带。坝基岩体以薄层状为主，建议加强坝基固结灌浆；对施工中坝基局部裂隙密集带、软弱结构面、岩溶裂隙（溶腔）等不良地质体需采取工程措施处理，并注意左岸公路弃渣堆积体和坝基开挖边坡的稳定性处理。

坝基存在浅部岩溶和岩体裂隙渗漏问题，建议以透水率≤5Lu为防渗标准，对坝基进行帷幕灌浆处理，防渗帷幕两岸延伸建议基本合适。鉴于坝址区河床及两岸地下水位低、岩体完整性较差，同时还存在岩溶局部渗漏问题，建议设计加强防渗并预留灌浆工程量。施工时建议根据先导孔压水试验成果复核优化防渗帷幕范围，对岩溶问题采取适宜的灌浆方案。

2.泄水建筑物

坝下游河床基岩裸露或浅埋，基岩为T2b3-7灰岩与页岩不等厚互层。页岩为软岩，抗冲性较差，现河床内已形成多个深度1.0～3.0ｍ的深潭和跌坎。本工程为挑流消能，建议作好泄水建筑物防冲处理和冲坑对坝基影响的安全复核。

3.取水建筑物

取水塔布置于右岸非溢流坝段，工程地质条件同坝基。

坝址主要建筑物工程地质条件评价基本恰当。

（五）灌溉及供水主要建筑物工程地质条件

灌溉及供水工程沿线主要为三叠系下统至侏罗系上统砂泥岩、灰岩及第四系堆积物，地质构造简单，未见较大规模不良地质现象，边坡现状整体较稳定。工程建筑物主要为埋管和隧洞6座。

1.隧洞：隧洞围岩主要为泥（页）岩（Ⅳ类）及部分弱-微风化砂岩（Ⅲ类）、强风化或裂隙发育岩体或煤层（Ⅴ类）。隧洞基本具备成洞条件，施工时注意有害气体、地下水影响及对进出口段与洞身浅埋段附近民房的影响。

2. 管道：建议以较密实土层或基岩为基础持力层。

灌溉及供水主要建筑物工程地质条件评价基本合适，下阶段应加强施工地质工作。

（六）工程区岩（土）体物理力学指标建议值基本恰当，建议坝基开挖后作现场剪切试验复核坝基岩体抗剪强度指标，复核优化设计。

（七）天然建筑材料

1.混凝土人工骨料、块石料

大板沟灰岩料场：位于孙家沟上游右岸，料场地表三叠系嘉陵江组灰岩大面积出露，覆盖层范围小、厚度薄。弱风化灰岩饱和抗压强度45.6～94.6MPa，经试验料石不具碱活性危害，料场有用层储量约22.9万m3，剥采比约0.28，料场质量、储量满足工程混凝土骨料、块石料要求，建议坝枢工程所需混凝土骨料、块石料在该料场开采，距坝址公路运距约6km。料场附近有民房和居民，应注意料场开采对其安全的影响。

金安砂石场：位于磨刀溪下游，料场为冲洪积砂卵石，母岩以灰岩、砂岩为主，料石质量、产量基本满足灌区工程混凝土骨料要求，建议灌区骨料在该料场购买，距灌区综合运距15km。

2.回填料

建议利用工程开挖土石料。

工程所需天然建筑材料基本落实。

（八）建议加强施工地质工作，注意坝基帷幕防渗和局部不良地质体的处理、工程开挖边坡稳定性及隧洞施工安全。

- 四、工程任务和规模

（一）工程任务

本工程开发任务为农业灌溉、场镇供水及农村人畜饮水等综合利用基本

合适。

（二）供区用水总量及供需平衡计算

本工程取用水合理性分析、水源可靠性分析、取水和退水影响分析及处理措施等已经云阳县水务局《关于重庆市云阳县大堰滩水库工程水资源论证报告书的审查意见》（云水务[2017]160号）批准。

1.设计水平年和设计保证率

本工程现状基准年为2015，设计水平年为2025年，灌溉和供水设计保证率分别为75％、95％符合现行规范要求。

2.灌溉规模及需水量

本工程灌区范围涉及云阳县普安乡马安社区与姚坪、共和、回营、三台四村和新津乡紫荆、五间、石松三村，耕地分布高程540.0m以下，2025年规划灌溉面积12222亩，其中田3877亩，土8345亩，多年平均和设计保证率P=75%田土综合净灌溉定额分别为172.4m3/亩、189.3m3/亩，净需水量分别为210.7万m3、231.4万m3，扣除原有小型水利设施分别提供的水量14.6万m3、12.9万m3，净缺水量分别为196.1万m3、218.5万m3，灌溉水利用系数0.8，灌溉毛需水量分别为245.1万m3、273.1万m3。

灌溉需水量计算成果可用于本阶段。

3.供水规模及需水量

本工程供水范围涉及云阳县普安、新津两乡场镇及灌区农村人畜饮水。根据《重庆市云阳县普安乡规划（2013-2030）》、《重庆市云阳县新津乡规划（2013-2030）》，2025年预测两乡场镇人口0.88万人，工业产值1.14亿元，灌区农村人口0.68万人，牲畜0.43万头（大牲畜）。结合《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），场镇居民生活用水定额100L/（人·d），乡镇企业用水定额23.1m3/万元，人饮定额70L/(人·d)，牲畜用水定额30L/(头·d)，浇洒道路和绿地用水定额分别为2L/（m²•d）、1L（m²•d），管网漏损、不可预见、水厂自用等水量分别按8%，10%、5%计，经计算供水年净需水量113.5万m³，管道水利用系数0.97，供水年毛需水量117.0万m³。

供水需水量计算成果可用于本阶段。

4.生态用水规模

在坝址处下泄0.0219m3/s的生态基流，相应下泄的年生态水量为69.0万m3。

5.供需水平衡计算

经时历法（1970年4月～2014年3月）径流调节计算，可供水量为346.0万m3（灌溉229.0万m3，供水117.0万m3），灌溉保证率75.56%，供水保证率99.81%，满足设计要求。

多年平均可供水量与《关于重庆市云阳县大堰滩水库工程水资源论证报告书的审查意见》（云水务[2017]160号）基本一致。

（三）管道配水流量

本工程采用管道输水，控灌面积12222亩；三台、马安、姚坪—五间、紫荆4条支管控灌面积分别为1438亩、1561亩、3194亩、1862亩。设计灌水率0.36m3/（s·万亩），经管道配水流量计算，干管首端设计流量为0.533m3/s（含灌溉和供水流量），三台、马安、姚坪—五间、紫荆4条支管首端设计流量分别为0.0655m3/s、0.0962m3/s、0.144m3/s、0.0838m3/s。

管道配水流量计算成果可用于本阶段。

（四）水库特征水位及规模

1.死水位

根据灌区控灌高程540.0m和泥沙淤积50年计算的坝前淤沙高程541.12m及取水口布置要求，拟定水库死水位544.0m基本可行，相应死库容26.9万m3。

2.正常蓄水位

根据工程建设条件和开发任务，设计拟定水库正常蓄水位565.0m、566.0m、567.0m三个方案进行技术经济比较，选择正常蓄水位566.0m方案基本可行，正常蓄水位库容197.7万m3。

3.设计、校核洪水位

根据水库洪水调度原则,经洪水调节计算，30年一遇设计洪水位566.00m，相应库容197.7万m3；200年一遇校核洪水位566.55m，总库容205.3万m3。

（五）水库回水计算

根据水库泥沙淤积分布情况，计算P=5%和P=20%洪水时水库干、支流回水长度分别为1.415km、0.557km。

水库回水计算成果可用于本阶段。

- 五、工程布置及主要建筑物

- （一）工程等级及洪水标准

水库总库容205.30万m3，大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高50.76m，属Ⅳ等小（1）型工程。大坝枢纽建筑物级别为4级，洪水标准采用30年一遇设计，200年一遇校核；消能防冲建筑物采用20年一遇洪水设计；供水及灌区工程建筑物级别为4级，采用10年一遇洪水设计，30年一遇校核。

工程等级及洪水标准符合现行规范规定。

- （二）建筑物合理使用年限

本工程合理使用年限为50年，其中水库大坝、泄水及取水建筑物使用年限为50年，灌区及供水建筑物及各类闸门使用年限为30年。

设计确定的使用年限符合《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的相关规定。

- （三）工程选址及选线

1.坝址（线）选择

根据工程区河段地形地貌、成库条件及地质勘察成果，经设计综合比较，提出了上坝址（分别在孙家沟和凉水沟下游河段建坝）、中坝址（孙家沟与凉水沟汇合口下游480m盐井坝处）、下坝址（盐井坝下游约300m的洞子坡处）进行综合比较，推荐地质条件、施工条件和工程投资均较优的中坝址方案；在选定的坝址上进行了上、下两条坝线（相距70m）的综合比较，选择投资相对节省的下坝线。

坝址（线）选择基本合理。

2.输水线路

输水线路采用“短干管+多支管”、“长干管+少支管”和“明渠方案”三种方案进行比选，推荐充分利用库区与灌区之间的高差、自流灌溉、尽可能沿已成公路布置且投资相对节省的“短干管+多支管”方案基本合理。

- （四）建筑物型式

1.坝型选择

在选定坝轴线的基础上，设计拟定了埋石混凝土重力坝、沥青混凝土心墙石渣坝和面板堆石坝三种坝型方案进行比较。重力坝方案布置相对紧凑，工程投资节省，推荐重力坝；重力坝筑坝材料经埋石混凝土、碾压混凝土和堆石混凝土比较，推荐施工方便且投资较低的埋石混凝土。

坝型选择基本合理。

2.泄水建筑物型式选择

本阶段经有闸控制和无闸控制方案比较，推荐采用有闸控制方案；溢流堰经WES实用堰和宽顶堰比较，推荐WES实用堰；溢流孔口尺寸经2孔4×5m（b×h，下同）、3孔3×4m和2孔4.5×4m综合比较，推荐2孔4.5×4m方案；消能方式经挑流和底流消能比较，推荐挑流消能。

泄水建筑物型式选择基本合理。

3.输水建筑物型式选择

本阶段推荐管道输水方式，输水管道管材经球墨铸铁管、钢管和PE管的比较，推荐输水管道在静水水压大于等于1.6MPa时采用钢管，在静水水压小于1.6MPa时采用PE管。

输水建筑物型式选择基本合理。

- （四）工程总布置

本工程主要由枢纽工程和灌区工程组成。

枢纽工程包括大坝和取（放）水建筑物。大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高50.76m，由非溢流坝段和溢流坝段组成，坝顶长123.65m。溢流坝采用坝身有闸控制表孔泄洪。取水建筑物采用与大坝结合的坝身式取水口，取水管为坝内埋管；生态放水管在放水主管穿出坝体后，通过垂直岔管接出，末端接入大坝下游河道内。

灌区工程包括干管和三台、马安、姚坪-五间、紫荆、马安支管，管长分别为8.35km、0.60km、2.21km、2.02km、0.82km；干管共有隧洞6座（团包梁、桐子梁、寨子梁、蚂蚁子梁、月亮台、牯牛背），总长3.96km。

水库管理房位于大坝左岸上游约350m处的阶地上，面积600m2。

上坝公路位于左岸接已成公路，长885.52m，宽4.5m。

工程总布置基本合理。

- （五）主要建筑物设计

- 1.枢纽工程

（1）大坝

1）结构布置

坝顶结构：计算坝顶高程567.54m，考虑交通桥下净空要求，设计采用坝顶高程567.60m，坝顶宽7m。

非溢流坝段：坝体上游坝坡在高程546.84m以上直立，以下坡比1:0.2；下游坝坡在高程562.85m以上直立，以下坡比1:0.8。

溢流坝段：溢流总净宽9m，设2孔，单孔净宽4.5m。溢流堰顶高程562.0m，堰型采用WES实用堰。消能方式为挑流消能，挑射角25°，挑流鼻坎顶高程524.75m。在溢流表孔顶部上游侧设工作桥，下游侧设交通桥，单孔净跨4.5m，桥宽7.4m，桥面高程567.6m，采用钢筋混凝土梁板式结构。

坝内灌浆排水廊道：在坝内设灌浆排水廊道，在两岸高程555.0m处设出口，河床段最低高程521.34m，断面为城门洞型，净空尺寸2.5m×3.5m；坝体采用无砂混凝土排水管排水，间距3m，管径150mm，接入廊道上游壁。廊道内积水通过直径150mm的钢管抽排出坝体。

大坝共设置横缝6条，坝段长14.8～20m，坝体不设纵缝；缝内临水侧上游设两道止水，下游侧及坝内廊道周边设一道止水，并用沥青杉木板嵌缝。

2）坝体材料

大坝上游迎水面为C25W6常态混凝土，大坝基础垫层为常态C20W4混凝土，坝顶泄水边墩、中墩、导墙和灌浆排水廊道采用C25钢筋混凝土，溢流面采用C35 HF抗冲耐磨钢筋混凝土，坝顶公路采用C25常态混凝土浇筑，坝顶交通桥采用C30钢筋混凝土浇筑。坝体内部为C15埋石混凝土，埋石采用灰岩块石料，饱和抗压强度不低于30MPa。

3）基础处理

大坝河床段建基面置于弱风化基岩中下部，两岸坝肩置于弱风化上部。对开挖的裸露岩石应及时采用混凝土或砂浆进行封闭。

对全坝段基础进行固结灌浆处理，间、排距3m，深入基岩5m。

坝基采用帷幕灌浆防渗，帷幕轴线河床及右岸延伸段平行坝轴线，左岸折向库内，与坝轴线夹角约68.8°；坝内段帷幕布置在灌浆排水廊道内中部，帷幕自两坝肩向左岸延伸133.3m，向右岸延伸74.74，两坝肩在平硐内进行，灌浆深度按相对隔水层（透水率<5Lu）界线下5m控制。帷幕采用单排，孔距2.0m；右岸坝横0+083.59～0+114.40段为断层及溶洞区域，设计提出帷幕灌浆采用双排，排间距1.2m。

坝基设单排排水孔，布置在灌浆排水廊道下游侧，孔距3.0m，深度为帷幕深度的0.6倍。

大坝结构设计基本合理。下阶段应根据开挖揭示的地质条件、现场大剪试验及复核后的物理参数进一步复核坝体稳定，确保安全；进一步优化完善大坝建基面选择、坝体结构、分缝分区及材料设计，复核基础处理措施和防渗范围。

（2）取水建筑物

取水建筑物采用坝内埋管，分三层取水，进口中心高程分别为542.10m、549.10m、556.10m，进口设拦污栅和检修闸门，管道穿过坝体通至下游坝面，采用DN800钢管，管道外包C20钢筋混凝土。生态放水钢管（兼放空）管径0.3m，设闸阀控制。

2.灌区工程

干管管径DN800～DN300，管首端设计流量0.533m3/s。三台支管长0.60km，管径DN300；马安支管长2.21km，管径DN300；姚坪-五间支管长2.02km，管径DN300～DN400；紫荆支管长0.82km, 管径DN300。

（1）埋管

埋管管槽采用粗砂回填，粗砂顶部采用原状土回填，管顶厚度不小于0.7m。横穿道路和河沟时采用外包混凝土防护。管道沿线设混凝土镇、支墩，并在适当位置设排气排泥阀。

（2）隧洞内明管

隧洞断面采用城门洞型，净空尺寸2.1m×2.1m（b×h），采用全断面钢筋混凝土衬砌。隧洞内敷设明管，管槽采用混凝土结构。

- 3.边坡工程

本工程边坡工程坡面采用挂钢筋网喷混凝土+锚杆支护。

下阶段应根据实际揭示的地质条件，进一步复核并完善各类边坡工程处理和排水设计，并结合水保措施对坡面进行绿化。

- 4.安全监测

安全监测项目包括大坝变形监测、渗流监测、温度监测、环境监测。

安全监测设计基本可行，下阶段应优化完善安全监测设计。

- 六、机电、金结及消防

机电、金结及消防设计基本合理。下阶段应与水工配合进一步优化完善机电、金属结构及消防设计。

- 七、施工组织设计

（一）施工条件

工程区位于重庆市云阳县，距云阳县城区约63km，对外交通便利。施工临建场地不易布置，外来建筑材料均可在云阳县城区购买，当地建筑材料运输条件较好。

施工条件描述基本清楚。

（二） 料场的选择与开采

工程建设需要的天然建筑材料包括混凝土粗细骨料、块石料和土石回填料。

枢纽工程块石料和混凝土粗细骨料料源均在大板沟料场开采，综合运距6km；枢纽工程土石回填料利用开挖渣场。

灌区工程混凝土粗细骨料均在金安砂石石购买，综合运距15km；灌区工程土石回填料利用开挖渣场。

料场的规划和选择基本合理，下阶段应注意开采安全性。

（三） 施工导截流

1、坝枢工程

坝枢工程主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，导流建筑物为5级，相应导流标准为枯期5年一遇洪水，导流时段为11月～翌年3月，相应导流流量为6.56m3/s，导流方式为围堰一次拦断河床、底孔导流。导流标准和导流方式选择基本可行。

坝体临时挡水度汛标准为全年20年一遇洪水，相应度汛流量为125m3/s。度汛方式为坝体临时断面挡水、预留缺口+底孔泄流。工程度汛标准和度汛方式选择基本可行。

坝枢工程导流程序基本可行。

坝枢导流建筑物设计基本可行。

坝枢导流工程施工方法和施工机械选型基本可行。

坝枢施工截流标准为5年一遇，截流时间为11月，截流方式为单戗立堵。

截流标准和截流方式基本合适。

坝枢下闸蓄水时间为第二年10月，下闸设计流量为5年一遇10月平均流量。

下闸蓄水时段和方式基本可行。

2、灌区工程

灌区共有4座跨河建筑物需要导流，导流建筑物等级为5级，导流标准为5年一遇洪水重现期，导流时段选择为1月，导流流量分别为0.373m3/s、0.143m3/s、0.189m3/s和0.112m3/s，导流方式为围堰一次拦断河床、涵管导流。

灌区建筑物导流标准、导流时段和导流方式的选择基本可行。

（四）主体工程施工

主体工程施工程序、施工方法和施工机械选型基本可行。

- 施工交通运输

1、工程区对外交通利用已成公路基本可行。

2、枢纽工程区共新建临时道路1.11km，渠系工程新建临时便道2.5km，均为泥结石路面，路面宽3.5m～4.5m。

场内交通布置原则可行。

（六）施工工厂设施

施工工厂规模和机械选型基本合适。

（七）施工总布置

1、枢纽工程共设置一个工区，渠系、供水工程共布置多个工区。施工分区原则和施工临建设施布置原则可行。

2、土石方平衡基本合理。

3、弃渣处理基本可行。

4、施工临时占地184.83亩，其中新增临时占地177.96亩。

（八） 施工总进度

工程总工期20个月（第二年4月～第三年11月底），其中准备工期3个月，主体工程施工期15个月，完建期2个月。

施工总进度安排基本可行。

- 八、工程建设征地及移民安置

- 工程建设征地及移民安置以云阳县人民政府批复为准。

- 九、水土保持及环境保护设计

（一）水土保持

下阶段应依据“专题批复”进一步完善水土保持措施设计。

（二）环境保护设计

下阶段按“专题批复”进一步完善环境保护设计。

- 十、劳动安全与工业卫生

本篇编写基本可行。在施工、运行及管理的全过程中，须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

- 十一、节能设计

节能设计基本合理。

- 十二、工程管理

（一）工程管理机构设置基本合理。

（二）工程管理范围和保护范围基本合理。

- 十三、设计概算

设计单位报送概算总投资16495.80万元(其中移民环境投资2185.5万元)。