附件

通江立交工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2018年9月13日，市水利局在16楼会议室组织召开了《通江立交工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，南岸区农委、重庆市城市建设发展有限公司（以下简称项目法人）和重庆信博水利工程设计有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组（名单见附件2），专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入的讨论。根据渝水总〔2012〕4号文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，得57.3分，质量评定等级不合格，不同意通过技术评审。《水保方案（送审稿）》存在以下主要问题：

（一）项目概况介绍不清楚。立交匝道桥布设在水库大坝上不符合重庆市水利工程管理条例的有关规定；桥梁施工工艺介绍不清楚，且前后矛盾；工程原有改造部分的介绍存在漏项；工程施工转换期间介绍不清楚。

（二）项目土石方存在错漏问题。主体工程土石方的计算不满足水土保持方案的审查要求。原有道路路面拆除、桥梁基础土石方存在漏项。

（三）水土保持措施体系不完善，针对性和可操作性差。水土保持措施体系不能满足水土流失防治要求，且布设的水土保持措施缺乏针对性和可操作性。

专家组认为，项目水土保持方案不满足《开发建设项目水土保持技术规范》、《开发建设项目水土流失防治标准》及生产建设项目水土保持方案审查相关要求，技术审查不予通过。

专家组组长：

2018年9月19日