附件1

巫山县早阳新城桂花大道工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 巫山县早阳新城桂花大道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  |  | 重庆市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及区县 |  |  | 巫山县 |  |  |  |  |
| 项目规模 |  |  | 道路全长2717.26m |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 67376.80 |  |  | 土建投资 （万元） |  |  |  | 44689.65 |
| 开工时间 |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2020年5月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2021年 |
| 项目组成 |  |  | 长度/面积 （m/hm2） |  |  |  |  | 挖方量 （万m3） |  |  | 填方量 （万m3） |  |  |  | 借方量 （万m3） |  |  |  |  | 弃方量 （万m3） |  |
| 道路工程区 |  |  | 2717.26m/33.14hm2 |  |  |  |  | 350.03 |  |  | 185.23 |  |  |  | / |  |  |  |  | 164.8 |  |
| 桥梁工程区 |  |  | 177.00m/0.32hm2 |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.01 |  |  |  | / |  |  |  |  | 0.38 |  |
| 改建村道工程区 |  |  | 996.62m/2.22hm2 |  |  |  |  | 11.21 |  |  | 0.13 |  |  |  | / |  |  |  |  | 11.08 |  |
| 施工营地 |  |  | 0.39hm2 |  |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 表土堆放场 |  |  | 0.77hm2 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 合计 |  |  | 36.84hm2 |  |  |  |  | 362.62 |  |  | 186.36 |  |  |  | / |  |  |  |  | 176.26 |  |
| 国家或省级重点防治区类型 |  |  |  |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  |  |  | 气候类型 |  |  |  |  |  |  | 亚热带湿润季风气候 |  |  |  |
| 植被类型 |  |  |  |  |  | 亚热带常绿阔叶林区域 |  |  |  |  | 现状林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | 63.71 |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  |  | 紫色土 |  |  |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a)] |  |  |  |  |  |  | 2592 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 36.84 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 项目建设区（hm2） |  |  |  |  |  | 36.84 |  |  |  |  | 扰动地表面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 36.84 |  |  |  |
| 直接影响区（hm2） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 水土保持补偿费计征数量（hm2） |  |  |  |  |  |  | 36.84 |  |  |  |
| 建设期水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 9152 |  |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  |  | 7231 |  |  |  |
| 新增水土流失主要区域 |  |  |  |  |  | 道路工程防治区、改建村道工程防治区、表土堆放场防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 |  | 水土流失总治理度（%） |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治 措施 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
|  | 道路工程 防治区 |  |  | 主体设计：雨水管5457m，截排水沟3895m，急流槽365m，网格护坡230540m2，透水砖31866m2。 方案新增：表土剥离2.45万m3，表土回填2.39万m3。 |  |  |  |  |  |  | 主体设计：网格内植草186738m2，行道树1087株。 方案新增：撒播草籽1.94hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时沉沙池7座，A型临时拦挡283m，临时覆盖90000m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁工程 防治区 |  |  | 主体设计：排水管219m |  |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.28hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：A型临时拦挡159m，临时覆盖1500m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 改建村道工程防治区 |  |  | 主体设计：截排水沟407m，边沟885m，网格护坡14581m2 方案新增：表土剥离0.08万m3，表土回填0.14万m3。 |  |  |  |  |  |  | 主体设计：网格内植草11810m2， 方案新增：撒播草籽0.23hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时覆盖5000m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工营地 防治区 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.15hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：B型临时截排水沟230m，临时沉沙池1座，B型临时拦挡80m，临时覆盖1000m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 表土堆放 场防治区 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.77hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：B型临时拦挡200m，临时覆盖7000m2，临时绿化0.77hm2。 |  |  |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 5727.27 |  |  |  |  |  |  | 460.47 |  |  |  |  | 71.68 |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  | 6474.74 |  |  |  |  |  |  |  | 独立费用（万元) |  |  |  |  |  |  | 107.45 |
| 监理费（万元） |  |  |  |  |  |  | 8.85 |  |  | 监测费（万元） |  |  |  | 44.81 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  | 51.57 |
| 建设单位 |  |  |  |  | 重庆市巫山城市建设（集团）有限公司（统一社会信用代码/注册号：91500237733962549U） |  |  |  |  |  |  | 方案编制单位 |  |  |  |  | 重庆信博水利工程设计有限公司（统一社会信用代码/注册号：91500112790700158E） |  |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  |  |  | 方健 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  | 陈玉林/68083336 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 重庆市巫山县巫峡镇净坛路一路80号1号楼 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 重庆市渝北区新牌坊君悦世纪2栋7-17 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  | 404799 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 401120 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 梁宜/13594149829 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 曾云峰/13647632226 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 68083336 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  | 1013897317@qq.com |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | 411521650@qq.com |  |  |  |  |