附件2

巫山县早阳新城桂花大道工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2019年4月18日，市水利局在水利大厦4楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，巫山县水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据渝水〔2018〕267号文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年5月8日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、编制总则

（一）方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及所采用的资料基本正确。

（二）同意项目水土流失防治标准执行等级为建设类项目一级标准。

（三）同意设计水平年为2021年。

二、项目及项目区概况

（一）工程概况阐述基本清楚。

本工程为新建工程，位于重庆市巫山县早阳新城内（行政区划属巫峡镇）。项目为东西向城市主干道，起点与桂花北路相接，沿线分别与高铁下穿道、迎宾大道及两条规划道路相交，上跨沪蓉高速岳家岭隧道，终点处与早阳大道相接。项目为城市主干道，道路全长2717.26m，标准路幅宽度为32m，为双向六车道,设计时速50km/h。全线设置1座全长177m的半幅桥，1处总面积为5229.5m2的框架结构，2650m综合管廊，1处面积为552.32m2的控制中心。项目对3条既有乡村道路进行改建，改建长度共约1007m，宽度为6~6.5m。项目共计开挖土石方361.63万m3，回填土石方185.37万m3，弃方176.26万m3，弃渣全部运至巫山县白子溪河道综合整治建设项目地块回填利用。本项目总用地面积36.84hm2，其中永久占地9.43hm2、临时占地27.41hm2。计划工期为2019年6月~2021年5月，共计24个月。工程概算投资67376.80万元，其中土建投资44689.65万元。

本项目拆迁安置及高压铁塔、电杆等专项设施改（迁）建内容由地方政府根据负责，其水土流失防治责任纳入改建及迁建项目中。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文、社会经济、水土流失及水土保持现状等情况阐述较为清楚。

三、主体工程水土保持分析与评价

（一）基本同意主体工程选线水土保持制约性因素分析与评价。

（二）基本同意项目组成及施工布置分析评价。

（三）基本同意项目征占地的分析。

（四）基本同意项目土石方挖填平衡分析。

四、弃渣场布置

基本同意对项目的弃渣处置方式。本项目不单独设置弃渣场，项目弃方176.26万m3（自然方）全部运至与本项目同项目法人建设的巫山县白子溪河道综合整治建设项目地块回填利用。

五、表土资源保护及利用

基本同意项目表土剥离、保存和利用方案。项目共剥离表土2.53万m3，堆放在项目K1+630左侧边坡与改建村道B段之间围合的相对平坦区域设置的表土堆放场，堆置时间23个月（2019年6月~2021年4月），占地面积0.77hm2，表土后期全部用于本项目绿化。

六、水土流失防治责任范围及分区

（一）基本同意水土流失防治责任范围为36.84hm2，均为项目建设区。

（二）基本同意项目水土流失防治责任范围分为道路工程、桥梁工程、改建村道工程、施工营地、表土堆放场共5个水土流失防治分区。

七、水土流失预测

（一）基本同意本工程水土流失预测范围面积为36.84hm2。

（二）基本同意工程建设可能造成的土壤流失总量10689t，新增土壤流失量8242t。

（三）基本同意水土流失的危害性分析。

八、防治目标及防治措施布设

（一）基本同意水土流失防治目标。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意方案新增防护措施设计。

1、道路工程防治区

施工前，将占地范围内可剥离表土进行剥离，并将表土运至表土堆放场集中堆存。

施工中，结合永久排水工程设置临时截（排）水沟；填方边坡坡脚设置填土编织袋临时拦挡；挖填边坡及临时堆土采用防雨布进行覆盖防护；开挖回填边坡完成后及时开展网格护坡施工，对网格内回填表土并植草。根据施工进度铺设雨水管，修建截（排）水沟、急流槽等。

施工后期，铺设人行道透水砖，并在树池内回填表土栽植行道树。对宜绿化的裸露土质区域撒播草籽防护。

2、桥梁工程防治区

施工前，对前期其他项目施工造成临时边坡采用防雨布进行覆盖。

施工中，对裸露边坡及钻渣临时堆放区采用防雨布临时覆盖；桥台、桥墩下边坡布设填土编织袋临时拦挡。桥墩及桥下区域施工完成后，直接撒播草籽进行防护。

施工后期铺设排水管。

3、改建村道工程防治区

施工前，将占地范围内可剥离表土进行剥离，并将表土运至表土堆放场集中堆存。

施工中，结合永久排水工程设置临时截（排）水沟，排水沟出口接道路工程防治区临时截（排）水沟。挖填边坡及临时堆土采用防雨布进行覆盖防护。开挖边坡完成后及时开展网格护坡施工，对网格内回填表土并植草。根据施工进度修建截（排）水沟、边沟等。

施工后期，对宜绿化的裸露土质区域撒播草籽防护。

4、施工营地防治区

施工前，沿施工营地用地范围线内侧坡脚设置临时截（排）水沟，在排水出口处设置临时沉沙池。

施工中，对裸露边坡采用防雨布覆盖防护，填方边坡坡脚设置填土编织袋临时拦挡。

施工后期，对区内边坡撒播草籽处理。

5、表土堆放场防治区

表土堆放前，堆放场下边坡采用填土编织袋临时拦挡。

堆放过程中，采用防雨布覆盖，堆土完成后撒播草籽临时绿化防护。

施工结束后，对表土堆放场进行撒播草籽防护。

（四）基本同意方案新增水土保持措施典型设计。

（五）基本同意水土保持施工组织设计，施工期共24个月。

九、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。在开展监测工作时应编制监测实施方案。

十、投资估算

（一）投资概算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水保方案设计静态总投资6474.74万元，其中主体工程已列6028.78万元，方案新增445.96万元。经审核，水保方案静态总投资6474.74万元，其中：主体已列6028.78万元，方案新增投资445.96万元（其中：工程措施156.76万元，植物措施2.20万元，监测措施44.81万元，施工临时措施71.68万元，独立费用107.45万元，基本预备费11.49万元，水土保持（设施）补偿费51.57万元）。详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

十一、方案实施保证措施

《水保方案（报批稿）》中提出的组织机构及管理、后续设计、方案变更、水土保持监理、水土保持监测、工程管理、检查与竣工验收等实施保证措施基本可行。

十二、其他

下阶段应进一步优化主体工程设计，减少土石方挖填量和弃方量。同时项目法人应根据巫山县白子溪河道综合整治建设项目的实施进度合理安排本项目的实施进度，切实落实本项目弃方进入该项目地块回填利用。

附表：巫山县早阳新城桂花大道工程水土保持方案投资审核表

专家组组长：

2019年5月8日

附表

巫山县早阳新城桂花大道工程水土保持方案投资审核表

单位：万元

| 编号 | 项目名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体已列 | 方案新增 | 小计 | 主体已列 | 方案新增 | 小计 |  |
| 一 | 第一部分:工程措施 | 5570.51 | 156.76 | 5727.27 | 5570.51 | 156.76 | 5727.27 | 0.00 |
| 二 | 第二部分:植物措施 | 458.27 | 2.20 | 460.47 | 458.27 | 2.20 | 460.47 | 0.00 |
| 三 | 第三部分:监测措施 |  | 44.81 | 44.81 |  | 44.81 | 44.81 | 0.00 |
| 四 | 第四部分:施工临时措施 |  | 71.68 | 71.68 |  | 71.68 | 71.68 | 0.00 |
| 五 | 第五部分:独立费用 |  | 107.45 | 107.45 |  | 107.45 | 107.45 | 0.00 |
| (一) | 技术咨询费 |  | 90.86 | 90.86 |  | 90.86 | 90.86 | 0.00 |
| 1 | 水土保持方案编制费 |  | 46.65 | 46.65 |  | 46.65 | 46.65 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  | 10.95 | 10.95 |  | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
| 3 | 水土保持验收报告编制费 |  | 33.26 | 33.26 |  | 33.26 | 33.26 | 0.00 |
| （二） | 工程管理费 |  | 16.59 | 16.59 |  | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 1 | 建设管理费 |  | 5.51 | 5.51 |  | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 |  | 8.85 | 8.85 |  | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
| 3 | 招标代理服务费 |  | 2.23 | 2.23 |  | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
|  | 一至五部分合计 | 6028.78 | 382.90 | 6411.68 | 6028.78 | 382.90 | 6411.68 | 0.00 |
| 六 | 基本预备费 |  | 11.49 | 11.49 |  | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 七 | 水土保持（设施）补偿费 |  | 51.57 | 51.57 |  | 51.57 | 51.57 | 0.00 |
| 水土保持工程静态总投资 |  | 6028.78 | 445.96 | 6474.74 | 6028.78 | 445.96 | 6474.74 | 0.00 |