附件1

中国石化重庆-綦江成品油管道渝黔高速扩能项目段改线工程项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  |  | 中国石化重庆-綦江成品油管道渝黔高速扩能项目段改线工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 |  |  |  | 重庆市 |  |  |  |  | 涉及地市或个数 |  | —— | 涉及县或个数 |  |  | 綦江区 |  |
| 项目规模 |  |  |  | 项目占地面积9.55hm2，新建管道总长3.152km。 |  |  |  |  | 总投资（万元） |  | 6023.45 | 土建投资 （万元） |  |  | 3239.71 |  |
| 计划开工时间 |  |  |  | 2019年5月 |  |  |  |  | 完工时间 |  | 2020年4月 | 设计水平年 |  |  | 2020年 |  |
| 项目组成 |  |  |  | 主线长度/面积（m/hm2） |  | 挖方量（含表土） （万m3） |  |  |  | 填方量（含表土） （万m3） |  | 借方量 （万m3） |  |  | 弃方量 （万m3） |  |
| 输油管线 | 管道工程 |  |  | 6.38hm2 |  | 4.03 |  |  |  | 4.25 |  | / |  |  | / |  |
|  | 道路工程 |  |  | 2.57hm2 |  | 1.09 |  |  |  | 0.87 |  | / |  |  | / |  |
|  | 管道堆场 |  |  | 0.6hm2 |  | 0.03 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |
| 合计 |  |  |  | 9.55hm2 |  | 5.12 |  |  |  | 5.12 |  | / |  |  | / |  |
| 国家或省级重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 不属于国家级水土流失重点预防区和治理区范围内； 不属于重庆市水土流失重点预防区和治理区范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 构造剥蚀浅丘地貌 |  |  |  | 气候类型 |  |  |  | 亚热带湿润季风气候 |  |  |
| 植被类型 |  |  |  |  |  | 亚热带常绿阔叶林 |  |  |  | 现状林草覆盖率（%） |  |  |  | 68.17 |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  |  | 紫色土、水稻土 |  |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km2.a）] |  |  |  | 1986.05 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 9.55 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2.a）] |  |  |  | 500 |  |  |
| 项目建设区（hm2） |  |  |  |  |  | 9.55 |  |  |  | 扰动地表面积（hm2） |  |  |  | 9.55 |  |  |
| 直接影响区（hm2） |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 水土保持补偿费计征数量（hm2） |  |  |  | 9.55 |  |  |
| 建设期水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 1152.45 |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 834.33 |  |  |
| 新增水土流失主要区域 |  |  |  |  |  | 管道工程防治区、道路工程防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  |  | 扰动土地整治率（%） |  |  |  |  | 95 |  | 水土流失总治理度（%） |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  | 拦渣率（%） |  |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 22 |  |  |  |
| 防治措施 |  | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  |  | 管道工程防治区 |  |  | 已列：m7.5浆砌石护坡、截水墙、截水沟1359m； 新增：表土剥离1.74万m³，表土回填1.96万m3，土地整治6.11 hm2。 |  |  |  |  | 新增：植树4875株，撒播草籽5.15hm2； |  |  | 新增：临时排水沟1359m，临时沉沙池10座，土袋拦挡3072m，临时覆盖0.16hm2。 |  |  |  |
|  |  | 道路工程防治区 |  |  | 新增：排水沟2km，土地整治.1.97hm2，表土剥离0.57万m³，表土回填0.35万m³； |  |  |  |  | 新增：植树675株，撒播草籽0.88hm2； |  |  | 新增：临时排水沟560m，临时沉沙池4座，土袋拦挡273m，临时覆盖0.05hm2。 |  |  |  |
|  |  | 管道堆场防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟450m，临时沉沙池6座。 |  |  |  |
|  |  | 投资（万元） |  |  | 181.17 |  |  |  |  | 17.24 |  |  | 46.06 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 296.30 |  |  |  |  |  | 独立费用 |  | 20.55 |  |  |  |
| 水土保持监理费（万元） |  |  |  |  | 2.00 |  | 监测费（万元） |  |  |  | 11.54 |  | 补偿费（万元） |  |  | 13.37 |
| 建设单位 |  |  |  |  | 中国石化销售有限公司华南分公司 |  |  |  |  |  | 方案编制单位 |  | 重庆市瑞禹水利水电工程勘察设计有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  |  |  | 田中山 |  |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  | 敖柳敏 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 广州市荔湾区中山七路81号1402房 |  |  |  |  |  | 地址 |  | 重庆市綦江区文龙街道城东路24号 |  |  |  |
| 传真/邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真/邮编 |  | 401420 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 朱少东/18290431706 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 龚琳莉/13883598321 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |