附件1

重庆市武隆区大梁子风电场工程水土保持

方案变更特性表

| 项目名称 |  | 重庆市武隆区大梁子风电场工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 | - |  | 涉及县或个数 |  |  | 武隆区 |  |
| 项目规模 |  | 总装机规模44MW |  |  |  | 总投资（万元） | 44245 |  | 土建投资（万元） |  |  | 7879 |  |
| 动工时间 |  | 2016年10月 |  |  |  | 完工时间 | 2019年12月 |  | 设计水平年 |  |  | 2020年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 37.16 |  |  |  | 永久占地（hm2） | 2.46 |  | 临时占地（hm2） |  |  | 34.7 |  |
| 土石方量（万m3） |  | 项目组成 |  |  |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  | 风电机组 |  |  |  | 24.72 | 9.24 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 升压站 |  |  |  | 3.25 | 0.89 |  |  |  |  | 2.27 |  |
|  |  | 集电线路 |  |  |  | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 道路工程 |  |  |  | 30.33 | 44.28 |  |  |  |  | 1.41 |  |
|  |  | 弃渣场 |  |  |  | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 60.56 | 56.88 |  |  |  |  | 3.68 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 中山地貌 | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 37.16 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 4121 | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 3329 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土挡护率（%） |  |  |  |  | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 23 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 风电机组区 |  |  | 主体设计：排水沟5940m，表土剥离1.39万m3； 方案新增：土地整治5.90hm2，覆土1.98万m3。 |  |  |  | 方案新增：三维网植草护坡0.20hm2，撒播种草5.90hm2。 |  |  | 主体设计：覆盖密目网8000m2； 方案新增：填土编织袋拦挡360m。 |  |  |
|  | 升压站区 |  |  | 主体设计：表土剥离0.18万m3，砼框格护坡0.13hm2，浆砌石边沟489m，站内排水沟439m，覆土0.03万m3； 方案新增：土地整治0.16hm2，覆土0.06万m3。 |  |  |  | 主体设计：框格内植草皮1320m2，站区景观绿化1609m2。 |  |  | 方案新增：覆盖密目网900m2。 |  |  |
|  | 集电线路区 |  |  | 方案新增：土地整治0.33hm2。 |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.33hm2。 |  |  | 方案新增：覆盖密目网1800m2。 |  |  |
|  | 道路工程区 |  |  | 主体设计：表土剥离3.69万m3，土地整治0.18hm2，排水沟20756m； 方案新增：土地整治8.90hm2，覆土2.98万m3。 |  |  |  | 主体设计：栽植乔木4220株，撒播种草3.06hm2； 方案新增：撒播种草8.90hm2，三维网植草护坡3.26hm2。 |  |  | 主体设计：临时撒播种草2.70hm2，覆盖密目网6500m2； 方案新增：填土编织袋挡土墙1150m。 |  |  |
|  | 弃渣场区 |  |  | 主体设计：挡渣墙72m，跌水渠30m，φ80管涵53m，截水沟93m； 方案新增：土地整治0.64hm2，覆土0.21万m3，排水沟160m，沉沙池1座。 |  |  |  | 主体设计：撒播种草0.64hm2； 方案新增：撒播种草0.64hm2。 |  |  | 主体设计：覆盖密目网3900m2。 |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 309.67 |  |  |  | 255.75） |  |  | 50.35 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 791.92 |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 75.22 |
| 监理费（万元） |  |  | 9.60 |  | 监测费（万元） |  |  | 35.25 | 补偿费（万元） |  |  |  | 52.01 |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 重庆市武隆区大梁子风力发电有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 刘健 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 汤建军 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市北部新区太湖西路2号2栋 |  |  |  |  | 地址 |  | 重庆市武隆区大洞河乡百胜春天坪组 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 401120 |  |  |  |  | 邮编 |  | 408500 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 罗帮林/18203037069 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 杨勇/18225235123 |  |  |  |
| 传真 |  |  | 023-88956555 |  |  |  |  | 传真 |  | - |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 498524735@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  | yyong77927525@qq.com |  |  |  |