附件1

新建宜万铁路万州新田港铁路集疏运中心工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 新建宜万铁路万州新田港铁路集疏运中心工程 |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  | 重庆市 | 涉及县或个数 |  | 万州区 |  |
| 项目规模 |  | 16.255km | 总投资（万元） |  | 209188.78 | 土建投资（万元） |  | 104050.61 |  |
| 动工时间 |  | 2019年10月 | 完工时间 |  | 2022年9月 | 设计水平年 |  | 2022年 |  |
| 工程占地（hm²） |  | 118.10 | 永久占地（hm²） |  | 79.36 | 临时占地（hm²） |  | 38.74 |  |
| 土石方量（万m³） |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 294.39 |  | 148.94 |  |  | 145.45 |  |
| 重点防治区名称 |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 紫色土和水稻土 |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  | 118.10 |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a)] |  |  | 500 |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  | 16234 |  | 新增水土流失量（t） |  |  | 10283 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |
| 防治 指标 | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 94 |  | 表土保护率（%） |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  | 27 |  |  |
| 防治 措施及工程量 | 防治分区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |
|  | 路基工程防治区 |  | 主体设计：天沟2004m、排水沟91.7m、侧沟1753.5m 方案新增：表土剥离0.53万m³、表土回填0.43万m³ |  | 主体设计：M7.5浆砌片石拱形骨架内灌草护坡1815 m²、锚杆框架梁内灌草护坡25033 m²、灌草护坡173 m² |  | 方案新增：临时沉砂池9个、填土编织袋临时拦挡95 m、彩条布35000 m² |  |  |
|  | 桥梁工程防治区 |  | 主体设计：桥台截排水沟280m 方案新增：表土剥离0.14万m³、场地清理0.50 hm²、表土回填0.14万m³ |  | 方案新增：撒播种草0.50 hm² |  | 方案新增：填土编织袋临时拦挡720 m、泥浆沉淀池8个、泥浆晾干池8个、彩条布2000 m² |  |  |
|  | 隧道工程防治区 |  | 主体设计：天沟1344m 方案新增：表土剥离0.86万m³、表土回填0.14万m³ |  | 主体设计：锚杆框架梁内三维土工网垫植草护坡929 m²、锚杆框架梁内撒播草籽护坡1656 m²、明洞洞顶绿化4755.6 m² |  | 方案新增：彩条布40000 m² |  |  |
|  | 改移河道工程防治区 |  | 方案新增：表土剥离0.41万m³、场地清理0.80hm²、表土回填0.41万m³ |  | 方案新增：撒播种草0.80 hm² |  | 方案新增：彩条布3000 m² |  |  |
|  | 站场工程防治区 |  | 主体设计：排水沟128m、截排水沟2000m 方案新增：表土剥离10.16万m³、表土回填11.35万m³ |  | 主体设计：M7.5浆砌片石框格灌草护坡78830 m²、景观绿化3000 m² 方案新增：播种草16.90 hm² |  | 方案新增：临时沉砂池9个、填土编织袋临时拦挡1500m、彩条布80000m² |  |  |
|  | 弃渣场防治区 |  | 主体设计：挡渣墙515m、截排水沟2366m 方案新增：平台排水沟1275m、马道排水沟1614m、表土剥离4.71万m³、表土回填5.05万m³ |  | 方案新增：撒播种草4.03 hm² |  | 方案新增：彩条布80000 m² |  |  |
|  | 道路工程防治区 |  | 主体设计：排水沟625m、边沟3660m 方案新增：表土剥离2.11万m³、表土回填1.40万m³ |  | 主体设计：M7.5浆砌片石框格内灌草护坡260 m² 方案新增：撒播种草7.13 hm² |  | 方案新增：填土编织袋临时拦挡7000m、彩条布75000 m² |  |  |
|  | 施工生产生活防治区 |  | 方案新增：表土剥离1.60万m³、全面整地6.00hm²、表土回填1.60万m³ |  | 方案新增：撒播种草2.00 hm² |  | 方案新增：临时排水沟800m、临时沉砂池8个、彩条布10000 m² |  |  |
|  | 表土堆场防治区 |  | 方案新增：全面整地8.23 hm² |  | 方案新增：撒播种草8.23 hm² |  | 方案新增：填土编织袋临时拦挡405m、临时排水沟405m、临时沉砂池2个、密目网100000 m² |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 1056.61（新增525.63） |  | 1749.66（新增138.27） |  | 328.01（新增328.01） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 3606.25（新增1463.88） |  | 独立费用（万元） |  | 129.69 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | 23.03 | 监测费（万元） | 103.44 |  | 补偿费 （万元） |  | 165.34 |
| 分省措施费（万元） |  |  | / |  | 分省补偿费（万元） |  | / |  |  |
| 方案编制单位 |  |  | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  | 建设单位 |  | 中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 薛巍 |  | 法定代表人 |  | 余林 |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  | 地址 |  | 江北区建新东路新时代大厦4楼 |  |  |
| 邮编 |  |  | 400016 |  | 邮编 |  | 400023 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 雷璐/18983998705 |  | 联系人及电话 |  | 欧阳萌/15736191202 |  |  |
| 传真 |  |  | （023）68725084 |  | 传真 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 1509490985@qq.com |  | 电子信箱 |  | 368034419@qq.com |  |  |