附件2

新建宜万铁路万州新田港铁路集疏运中心工程水土保持方案报告书专家评审意见

2019年5月31日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，万州区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年6月17日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、技术标准及相关资料基本正确。

（二）同意设计水平年为2022年。

（三）同意水土流失防治责任范围为118.10hm2（不含新田港站场内远期规划的散堆联运区21hm²占地）。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级。同意方案确定的水土流失防治目标值。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚

本工程为设计时速 80km 的货运铁路，国铁Ⅱ级，单线铁路。线路在宜万线万州长江特大桥宜昌端桥头 K160+221 处接轨引出（起点桩号D1K0+000），最终以新田镇隧道到达新田港车站，正线长度 13.145km。出站后，以联络线隧道延伸至新田港件杂码头设置集装箱场联运区（终点桩号D1K16+210），联络线长 3.110km。线路全长16.255km，其中，隧道5座/12636m，桥梁4座/495.5m。建设内容包括路基工程、桥梁工程、隧道工程、站场工程以及配套的车辆设备、给排水、电力、通信设施等。

工程占地共计118.10hm²，其中永久占地79.36hm²，临时占地38.74hm²。工程挖方294.39万m³(含表土剥离20.52万m³)，回填土石方148.94万m³(含覆表土20.52万m³)，弃方145.45万m³，所有弃方运至1#和2#弃渣场集中堆放。工程设施工生产生活区4处，施工便道11.7km（其中新建7.4km，改建4.3km）。工程计划于2019年10月开工，2022年9月完工，总工期36个月。工程总投资20.92亿元，其中土建投资10.41亿元。项目建设改移S105道路和改移疏港大道共计1835.6m、改移新田河560m，均纳入本工程范围由建设单位实施；其余的拆迁及专项设施迁建项目采用货币补偿的方式由相应的部门或地方政府负责实施。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文、环境敏感区、水土保持等情况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意对建设方案与布局水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对水土流失现状、水土流失影响因素的分析。

（二）基本同意水土流失预测范围、时段、方法和结果。

1、项目扰动地表面积118.10hm2，损毁植被面积7.47hm2。

2、项目建设可能造成水土流失总量为1.62万t，新增水土流失量为1.03万t。

（三）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）同意本工程水土流失防治分区划分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、改移河道工程、站场工程、弃渣场、道路工程、施工生产生活区、表土堆场等9个一级防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和水保方案新增的防治措施所组成的水土流失防治措施总体布局。

- 基本同意新增防护措施布设。

1、路基工程防治区

施工前剥离区内表土沿路基两侧堆放，并采用彩条布进行临时覆盖。施工过程中，采用填土编织袋对填方边坡坡脚进行临时拦挡；采用彩条布对裸露坡面进行临时覆盖；利用主体设计截排水沟沟坯作为临时截排水沟，临时截排水沟出口设临时沉砂池。施工后期对边坡绿化区域进行表土回填。

2、桥梁工程防治区

施工前剥离区内表土集中堆放在桥梁下方征地范围内，并采用彩条布进行临时覆盖。施工过程中，在桥梁桥台下游设置填土编织袋临时拦挡；在桥梁下方设置砖砌泥浆沉淀池、简易泥浆晾干池对泥浆进行收集、沉淀及晾晒处理。施工后期，对施工区域进行场地清理，在对可绿化区域进行表土回填后撒播草籽植草绿化。

3、隧道工程防治区

施工前剥离区内表土集中堆放在洞口的施工场地一侧，并采用彩条布进行临时覆盖。施工过程中，采用彩条布对临时堆放的土石方及洞口边坡进行临时覆盖。施工后期，对隧道洞口及边坡可绿化区域进行表土回填。

4、改移河道工程防治区

施工前剥离区内表土集中堆放在河道两侧的用地范围内，并采用彩条布进行临时覆盖，边角选用块石压脚。施工后期，对施工区域进行场地清理，回填表土后撒播草籽种草绿化。

5、站场工程防治区

施工前剥离区内表土并运至2#表土堆场集中堆放。施工过程中，采取填土编织袋对填方边坡坡脚进行临时拦挡；采用彩条布对裸露坡面进行临时覆盖；利用主体设计截排水沟沟坯作为临时排水沟，临时排水沟出口及转弯处设临时沉砂池。施工后期，对场内可绿化区域进行表土回填；对站场预留用地进行撒播草籽植草绿化。

6、弃渣场防治区

施工前剥离区内表土并运至邻近的表土堆场集中堆放。弃渣过程中采用彩条布对裸露的坡面进行临时覆盖；堆渣台阶形成后，在渣场平台及马道内侧设置排水沟。施工后期，对堆渣平台及边坡进行表土回填，平台覆土后还耕，坡面覆土后撒播种草绿化。

7、道路工程防治区

施工前剥离区内表土沿道路两侧堆放，并采用彩条布进行临时覆盖。施工过程中在填方边坡坡脚采取填土编织袋进行临时拦挡，对裸露边坡坡面采用彩条布进行临时覆盖。施工后期，对可绿化区域进行表土回填，并对覆土后的施工便道、改移道路边坡进行撒播草籽种草绿化。

8、施工生产生活防治区

施工前剥离区内表土集中堆放在场内东侧，并采用彩条布进行临时覆盖。施工过程中，沿场地周边设置临时排水沟，临时排水沟出口设临时沉砂池；采用彩条布对场内临时堆放的建筑材料进行覆盖。施工后期，对施工区域进行全面整地，根据原土地利用类型进行覆土还耕或覆土撒播草籽绿化。

9、表土堆场防治区

堆土过程中，在堆土边坡坡脚设置填土编织袋进行临时拦挡，堆土表面采用密目网进行临时覆盖；在堆土场四周设置临时排水沟，临时排水沟出口设临时沉砂池。表土堆完后采用撒播草籽种草对表土进行临时防护。堆土结束后，对扰动区域进行全面整地后复耕。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。监测工作前应进一步完善和优化监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水保方案设计静态总投资3647.52万元，其中：主体工程已列2142.37万元，方案新增1505.15万元。经审核，水保方案静态总投资3606.25万元，其中：主体已列2142.37万元，方案新增1463.88万元（其中：工程措施525.63万元，植物措施138.27万元，监测措施103.44万元，临时工程328.01万元，独立费用129.69万元，基本预备费73.50万元，水土保持补偿费165.34万元）。详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：新建宜万铁路万州新田港铁路集疏运中心工程水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年6月20日

附表

| 新建宜万铁路万州新田港铁路集疏运中心工程水土保持方案投资估算审核表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减（+、-） |
|  |  | 方案新增 |  | 主体已列 |  | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 535.7 |  | 530.98 |  | 1066.68 | 525.63 | 530.98 | 1056.61 | -10.07 |
| 一 | 路基工程防治区 | 10.85 |  | 86.89 |  | 97.74 | 10.61 | 86.89 | 97.5 | -0.24 |
| 二 | 桥梁工程防治区 | 4.03 |  | 1.92 |  | 5.95 | 3.95 | 1.92 | 5.87 | -0.08 |
| 三 | 隧道工程防治区 | 11.3 |  | 95.54 |  | 106.84 | 11.22 | 95.54 | 106.76 | -0.08 |
| 四 | 改移河道工程防治区 | 9.28 |  |  |  | 9.28 | 10.41 |  | 10.41 | 1.13 |
| 五 | 站场工程防治区 | 243.03 |  | 93.21 |  | 336.24 | 236.71 | 93.21 | 329.92 | -6.32 |
| 六 | 弃渣场防治区 | 179.59 |  | 167.25 |  | 346.84 | 176.78 | 167.25 | 344.03 | -2.81 |
| 七 | 道路工程防治区 | 39.66 |  | 86.17 |  | 125.83 | 38.88 | 86.17 | 125.05 | -0.78 |
| 八 | 施工生产生活防治区 | 36.92 |  |  |  | 36.92 | 36.03 |  | 36.03 | -0.89 |
| 九 | 表土堆场防治区 | 1.04 |  |  |  | 1.04 | 1.04 |  | 1.04 | 0 |
|  | 第二部分 植物措施 | 149.65 |  | 1611.39 |  | 1761.04 | 138.27 | 1611.39 | 1749.66 | -11.38 |
| 一 | 路基工程防治区 |  |  | 593.4 |  | 593.4 |  | 593.4 | 593.4 | 0 |
| 二 | 桥梁工程防治区 | 1.75 |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 0 |
| 三 | 隧道工程防治区 |  |  | 144.89 |  | 144.89 |  | 144.89 | 144.89 | 0 |
| 四 | 改移河道工程防治区 | 2.79 |  |  |  | 2.79 | 2.79 |  | 2.79 | 0 |
| 五 | 站场工程防治区 | 58.98 |  | 866.49 |  | 925.47 | 58.98 | 866.49 | 925.47 | 0 |
| 六 | 弃渣场防治区 | 25.44 |  |  |  | 25.44 | 14.06 |  | 14.06 | -11.38 |
| 七 | 道路工程防治区 | 24.99 |  | 6.61 |  | 31.6 | 24.99 | 6.61 | 31.6 | 0 |
| 八 | 施工生产生活防治区 | 6.98 |  |  |  | 6.98 | 6.98 |  | 6.98 | 0 |
| 九 | 表土堆场防治区 | 28.72 |  |  |  | 28.72 | 28.72 |  | 28.72 | 0 |
|  | 第三部分 监测措施 | 103.44 |  |  |  | 103.44 | 103.44 |  | 103.44 | 0 |
| 一 | 设备及安装 | 8.01 |  |  |  | 8.01 | 8.01 |  | 8.01 | 0 |
| 二 | 观测运行 | 95.43 |  |  |  | 95.43 | 95.43 |  | 95.43 | 0 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 342.69 |  |  |  | 342.69 | 328.01 |  | 328.01 | -14.68 |
| 一 | 路基工程防治区 | 16.03 |  |  |  | 16.03 | 15.8 |  | 15.8 | -0.23 |
| 二 | 桥梁工程防治区 | 18.29 |  |  |  | 18.29 | 15.73 |  | 15.73 | -2.56 |
| 三 | 隧道工程防治区 | 8.34 |  |  |  | 8.34 | 16.68 |  | 16.68 | 8.34 |
| 四 | 改移河道工程防治区 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  | 1.25 | 0 |
| 五 | 站场工程防治区 | 55 |  |  |  | 55 | 51.3 |  | 51.3 | -3.7 |
| 六 | 弃渣场防治区 | 33.36 |  |  |  | 33.36 | 33.36 |  | 33.36 | 0 |
| 七 | 道路工程防治区 | 131.95 |  |  |  | 131.95 | 114.68 |  | 114.68 | -17.27 |
| 八 | 施工生产生活防治区 | 9.5 |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 | 0 |
| 九 | 表土堆场防治区 | 55.26 |  |  |  | 55.26 | 56.43 |  | 56.43 | 1.17 |
| 十 | 其它临时工程 | 13.71 |  |  |  | 13.71 | 13.28 |  | 13.28 | -0.43 |
|  | 第五部分 独立费用 | 132.49 |  |  |  | 132.49 | 129.69 |  | 129.69 | -2.8 |
| 一 | 技术咨询费 | 79.16 |  |  |  | 79.16 | 77.87 |  | 77.87 | -1.29 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 0 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 39.02 |  |  |  | 39.02 | 37.87 |  | 37.87 | -1.15 |
| 3 | 水土保持设施自主验收报告编制费 | 20.14 |  |  |  | 20.14 | 20 |  | 20 | -0.14 |
| 二 | 工程管理费 | 53.33 |  |  |  | 53.33 | 51.82 |  | 51.82 | -1.51 |
| 1 | 建设管理费 | 22.63 |  |  |  | 22.63 | 21.91 |  | 21.91 | -0.72 |
| 2 | 工程建设监理费 | 23.69 |  |  |  | 23.69 | 23.03 |  | 23.03 | -0.66 |
| 3 | 招标代理服务费 | 7.01 |  |  |  | 7.01 | 6.88 |  | 6.88 | -0.13 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 1263.97 |  | 2142.37 |  | 3406.34 | 1225.04 | 2142.37 | 3367.41 | -38.93 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 75.84 |  |  |  | 75.84 | 73.5 |  | 73.5 | -2.34 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 165.34 |  |  |  | 165.34 | 165.34 |  | 165.34 | 0 |
|  | 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） | 1505.15 |  | 2142.37 |  | 3647.52 | 1463.88 | 2142.37 | 3606.25 | -41.27 |