附件

改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案（弃渣场补充第二批）

报告书专家评审意见

2019年5月23日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，涪陵区水利局、武隆区水利局、彭水县水利局、黔江区水利局、酉阳县水利局、秀山县水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年6月14日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、项目简况

（一）工程组成、布局及建设情况介绍较为完整。

渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线（以下简称“增建二线”，其中不包含涪陵站，包含梅江站），线路位于重庆市涪陵区、武隆区、彭水县、黔江区、酉阳县和秀山县境内，增建第二线新建线路长度350.449km，其中正线长342.259km，引入涪陵站的相关工程1.875km，黔张常接入黔江站相关工程6.315km。截至2019年4月底，路基已完成土石方1168万m3，占全线96%。其中225处深路堑、高路堤、高边坡等工点已完成187处。全线桥梁155座32368延长米，已完成28645成桥米，占全部88.5%。隧道共87座，已贯通64座，完成183430成洞米，占全部92.5%。涪秀二线总概算174.37亿元，累计完成投资114.8亿元，完成项目总投资66%。2019年计划完成投资33亿元。

（二）工程水土保持方案审批情况介绍比较清楚。

2014年，水利部以水保函﹝2014﹞277号对本项目水保方案予以批复。

- 二、弃渣场变更情况

（一）提出的弃渣场变更理由较为充分，同意对弃渣场进行变更。

（二）同意将原水保方案批复的10#、24#、32#、40#、47#、57#、62#、73#、82#、90#、91#、93#共12个弃渣场变更为现有的16个弃渣场。其中：13处弃渣场已完成弃渣，3处弃渣场尚未完工，仍在使用。

- 三、弃渣场评价

（一）基本同意对弃渣场选址的分析与评价。弃渣场选址基本符合水土保持法律法规及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定与要求。

（二）基本同意对弃渣场主体设计水土保持措施的分析与评价。

- 四、水土保持措施布设

（一）同意弃渣场的级别与设计标准。

（二）基本同意弃渣场水土保持措施布局和典型措施设计。

在堆渣体的坡脚设置挡渣墙或护脚护坡；渣体周边有汇水的，布设截水沟、排水沟汇集周边坡面径流；占地面积较大的渣场，在渣顶和坡面布设排水措施，在渣场底部布设排水盲沟；弃渣结束后，对渣场进行平整、覆土，原是耕地的渣场渣顶复耕，堆渣边坡灌草绿化，原是林地和其他土地的渣场渣顶及边坡采用灌草绿化。

- 五、变更投资估算

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本方案静态总投资2184.19万元，其中主体已列投资2166.88万元，方案新增投资为17.31万元。经审核，该工程水土保持方案设计静态总投资2185.23万元，其中主体已列投资2166.88万元，方案新增投资为18.35万元（其中：工程措施费17.31万元，基本预备费1.04万元）。原批复水保方案（本次变更弃渣场）总投资998.97万元，变更后弃渣场投资2185.23万元，比原批复弃渣场增加投资1186.26万元。

附表：改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案（弃渣场补充第二批）投资审核表

专家组组长：

2019年6月20日

附表

改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案（弃渣场补充第二批）投资审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减（+、-） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 17.31 | 2090.52 | 2107.83 | 17.31 | 2090.52 | 2107.83 | 0 | 0 | 0 |
|  | 沉砂池 | 1.36 |  | 1.36 | 1.36 |  | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 渣顶及平台截水沟 | 3.92 |  | 3.92 | 3.92 |  | 3.92 | 0 | 0 | 0 |
|  | 渣顶复耕人行便道 | 12.03 |  | 12.03 | 12.03 |  | 12.03 | 0 | 0 | 0 |
|  | 拦挡措施 |  | 1135.34 | 1135.34 |  | 1135.34 | 1135.34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 截排水沟 |  | 615.05 | 615.05 |  | 615.05 | 615.05 | 0 | 0 | 0 |
|  | 表土剥离 |  | 67.68 | 67.68 |  | 67.68 | 67.68 | 0 | 0 | 0 |
|  | 表土回覆 |  | 223.55 | 223.55 |  | 223.55 | 223.55 | 0 | 0 | 0 |
|  | 场地平整 |  | 46.99 | 46.99 |  | 46.99 | 46.99 | 0 | 0 | 0 |
|  | 复耕 |  | 1.91 | 1.91 |  | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 第二部分：植物措施 |  | 51.19 | 51.19 |  | 51.19 | 51.19 | 0 | 0 | 0 |
|  | 植灌木 |  | 40.09 | 40.09 |  | 40.09 | 40.09 | 0 | 0 | 0 |
|  | 撒草籽 |  | 11.1 | 11.1 |  | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 第三部分：监测措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 第四部分：临时措施 |  | 25.17 | 25.17 |  | 25.17 | 25.17 | 0 | 0 | 0 |
|  | 临时撒草籽 |  | 1.39 | 1.39 |  | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |
|  | 装土土袋挡护 |  | 23.78 | 23.78 |  | 23.78 | 23.78 | 0 | 0 | 0 |
| 五 | 第五部分：独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一至五部分合计 |  | 17.31 | 2166.88 | 2184.19 | 17.31 | 2166.88 | 2184.19 | 0 | 0 | 0 |
| 六 | 基本预备费 |  |  |  | 1.04 |  | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.04 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 水土保持方案静态总投资 | 17.31 | 2166.88 | 2184.19 | 18.35 | 2166.88 | 2185.23 | 1.04 | 0 | 1.04 |