附件

重庆市快件集散中心（一期）R07/01、R10/01地块项目水土保持方案报告书专家评审意见

2019年7月5日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，渝北区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人及报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”文和“渝水〔2018〕267号”文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格，认为该方案主要存在以下问题：

一、水土流失防治责任范围确定不合理，内容不完整。目前项目法人对项目核准的四块场地已全部进行了初步场地平整，方案防治责任范围仅包括其中的R07/01、R10/01地块，防治责任范围不完整。

二、项目概况阐述不清楚，土石方及表土挖填平衡数据不准确。项目概况与工程实际情况严重不符，项目建设内容有较大遗漏。方案土石方数据仅包括R07/01、R10/01地块精场平及建（构）筑物基坑及管网土石方量，未包括场地粗场平的土石方量，土石方挖填及调运相关数据遗漏严重。

三、水土保持措施有重大遗漏。方案水土保持措施仅包括R07/01、R10/01地块经场平及后期防护措施，未考虑粗场平及项目其他区域的防护措施，水土保持措施不完善。

四、重要数据不准确，报告中非技术性错误较多，水土保持制图不符合规范要求，图纸漏缺项较多。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监〔2014〕58号）中的第一条第5项第（8）、（9）、（10）款、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123号）附件中的第5、8款、《进一步加强和规范水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）中附件1第三、四、七、八款等相关文件要求，不予通过技术评审。

专家组组长：

2019年7月8日