附件

恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段工程新田长江大桥段弃渣场变更水土保持方案补充报告书专家评审意见

2019年6月21日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保变更方案（送审稿）》专家评审会，项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保变更方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保变更方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保变更方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年7月8日提交了《水保变更方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、项目简况

（一）工程组成、布局及建设情况介绍基本清楚

万州新田长江大桥为恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段跨越长江的控制性工程。恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段工程起自万州区新田镇，接已建成的恩广高速公路万州绕城东南段，在新田港上游跨长江，止于万州区高峰镇，接恩广高速公路万州绕城西段，路线全长22.153km。其中新田长江大桥左幅1.77km、右幅1.71km。万州新田长江大桥起点桩号为K11+728.181，右幅终点桩号为K13+438.181，左幅终点桩号为K13+498.181。万州新田长江大桥总投资107004.30万元（土建投资94461.51万元）。万州新田长江大桥已于2018年10月开工，预计2022年3月完工，总工期42个月。

（二）工程水土保持方案审批情况介绍基本清楚

2016年12月21日，重庆市水利局以“渝水许可﹝2016﹞139号”对恩施至广元国家高速公路重庆高峰至新田段工程水土保持方案报告书进行了批复。

二、弃渣场变更情况

（一）弃渣场变更理由较为充分，同意对弃渣场进行变更。

（二）同意将原水保方案批复的7#、8#共2个弃渣场变更为调整后的3个弃渣场，目前3个弃渣场均未堆渣。

三、弃渣场评价

（一）基本同意对弃渣场选址的分析与评价。弃渣场选址基本符合水土保持法律法规及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定与要求。

（二）基本同意对弃渣场主体设计水土保持措施的分析与评价。

四、水土保持措施布设

（一）同意弃渣场的级别与设计标准。

（二）基本同意弃渣场和表土堆放场水土保持措施布局和典型措施设计。

1、弃渣场

堆渣前，先剥离弃渣场表土，剥离表土集中堆放于规划的表土堆放场，并在弃渣场下游修筑挡渣墙。弃渣堆积过程中采取分层碾压，弃渣堆积边坡坡比按1：1.5、1.75分级放坡。在弃渣场外侧设置截（排）水沟，排水沟出口连接沉沙池，排往天然沟道。在边坡平台设置截水沟，在弃渣场沟底处设置盲沟，在排水沟坡降较大的地方设置急流槽。弃渣场堆渣完毕后，对渣场堆渣平台及堆渣边坡进行土地整治，堆渣边坡采取栽植灌木、撒播种草防护，原是耕地的渣场渣顶复耕，原是林地和园地的渣场渣顶采用乔灌草绿化。北岸2#渣场和南岸弃渣场堆放完本项目产生的弃渣后还有剩余，可将大桥两端道路工程产生的弃渣运至北岸2#渣场和南岸弃渣场堆放，在道路工程弃渣堆放前，应对北岸2#渣场和南岸弃渣场撒播草籽临时防护。

2、表土堆放场

表土堆放前，在表土堆放场下游码砌编织土袋临时挡墙进行拦挡，四周布设临时排水沟。堆放过程中，遇到雨季采用无纺布苫盖。堆土完成后撒播草籽临时防护，重复利用无纺布苫盖。施工结束后，对表土堆放场进行场地清理及恢复原地貌。

五、变更投资估算

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本方案静态总投资1294.84万元，其中主体已列投资1254.03万元，方案新增投资为40.81万元。经审核，该工程水土保持方案设计静态总投资1294.84万元，其中主体已列投资1254.03万元，方案新增投资为40.81万元（其中：工程措施费8.23万元，植物措施费0.59万元，临时措施费19.99万元，独立费用12.00万元）。本次变更弃渣场原批复水保方案总投资253.37万元，变更后弃渣场投资1294.84万元，比原批复弃渣场增加投资1041.47万元。

附表：恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段工程新田长江大桥段弃渣场变更水土保持方案补充报告书投资审核表

专家组组长：

2019年7月9日

附表

恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段工程新田长江大桥段弃渣场变更水土保持方案补充报告书投资审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减（+、-） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 8.23 | 957.27 | 965.50 | 8.23 | 957.27 | 965.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 弃渣场防治区 | 7.13 | 957.27 | 964.40 | 7.13 | 957.27 | 964.40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 拦渣工程 |  | 826.66 | 826.66 |  | 826.66 | 826.66 |  | 0 | 0 |
|  | 截排水沟 |  | 61.00 | 61.00 |  | 61.00 | 61.00 |  | 0 | 0 |
|  | 平台排水沟 |  | 14.71 | 14.71 |  | 14.71 | 14.71 |  | 0 | 0 |
|  | 沉沙池 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | 0 | 0 |
|  | 盲沟 |  | 2.65 | 2.65 |  | 2.65 | 2.65 |  | 0 | 0 |
|  | 急流槽 |  | 6.01 | 6.01 |  | 6.01 | 6.01 |  | 0 | 0 |
|  | 土地整治 |  | 5.75 | 5.75 |  | 5.75 | 5.75 |  | 0 | 0 |
|  | 覆土 |  | 35.49 | 35.49 |  | 35.49 | 35.49 |  | 0 | 0 |
|  | 表土剥离 | 7.13 |  | 7.13 | 7.13 |  | 7.13 | 0 |  | 0 |
| 2 | 表土堆放场防治区 | 1.10 |  | 1.10 | 1.10 |  | 1.10 | 0 |  | 0 |
|  | 场地清理 | 1.10 |  | 1.10 | 1.10 |  | 1.10 | 0 |  | 0 |
| 二 | 第二部分：植物措施 | 0.59 | 296.76 | 297.35 | 0.59 | 296.76 | 297.35 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 弃渣场防治区 |  | 296.76 | 296.76 |  | 296.76 | 296.76 |  | 0 | 0 |
|  | 大乔木 |  | 183.31 | 183.31 |  | 183.31 | 183.31 |  | 0 | 0 |
|  | 小乔木 |  | 11.27 | 11.27 |  | 11.27 | 11.27 |  | 0 | 0 |
|  | 灌木 |  | 31.30 | 31.30 |  | 31.30 | 31.30 |  | 0 | 0 |
|  | 撒播植草 |  | 70.88 | 70.88 |  | 70.88 | 70.88 |  | 0 | 0 |
| 2 | 表土堆放场防治区 | 0.59 |  | 0.59 | 0.59 |  | 0.59 | 0 |  | 0 |
|  | 撒播植草 | 0.59 |  | 0.59 | 0.59 |  | 0.59 | 0 |  | 0 |
| 三 | 第三部分：监测措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 第四部分：临时措施 | 19.99 |  | 19.99 | 19.99 |  | 19.99 | 0 |  | 0 |
| 1 | 弃渣场防治区 | 4.75 |  | 4.75 | 4.75 |  | 4.75 | 0 |  | 0 |
|  | 撒播草籽临时防护 | 4.75 |  | 4.75 | 4.75 |  | 4.75 | 0 |  | 0 |
| 2 | 表土堆放场防治区 | 15.06 |  | 15.06 | 15.06 |  | 15.06 | 0 |  | 0 |
|  | 临时排水沟 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0 |  | 0 |
|  | 临时沉沙池 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 0 |  | 0 |
|  | 编织土袋拦挡 | 7.59 |  | 7.59 | 7.59 |  | 7.59 | 0 |  | 0 |
|  | 覆盖无纺布 | 6.45 |  | 6.45 | 6.45 |  | 6.45 | 0 |  | 0 |
|  | 撒播草籽临时防护 | 0.70 |  | 0.70 | 0.70 |  | 0.70 | 0 |  | 0 |
| 3 | 其他临时工程 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 | 0 |  | 0 |
| 五 | 第五部分：独立费用 | 12.00 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 | 0 |  | 0 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 12.00 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 | 0 |  | 0 |
| 一至五部分合计 |  | 40.81 | 1254.03 | 1294.84 | 40.81 | 1254.03 | 1294.84 | 0 | 0 | 0 |
| 六 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 水土保持方案静态总投资 | 40.81 | 1254.03 | 1294.84 | 40.81 | 1254.03 | 1294.84 | 0 | 0 | 0 |