附件1

重庆市新大江水厂一期工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | Error: Reference source not found |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  | / |  | 涉及县或个数 |  | 巴南区 |  |  |
| 项目规模 |  | 本期建成净水规模40万m3/d；配套管网90万m3/d实施，长度共计29.682km |  |  | 总投资（万元） |  | 115461.33 |  | 土建投资（万元） |  | 13855.12 |  |  |
| 动工时间 |  | 2019年7月 |  |  | 完工时间 |  | 2020年12月 |  | 设计水平年 |  | 2021 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | Error: Reference source not found |  |  | 永久占地（hm2） |  | Error: Reference source not found |  | 临时占地（hm2） |  | Error: Reference source not found |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方量 |  | 填方量 |  | 借方量 |  | 余方量 |  |  |
|  |  |  |  |  | Error: Reference source not found |  | Error: Reference source not found |  | Error: Reference source not found |  | Error: Reference source not found |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 剥蚀丘陵 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | Error: Reference source not found |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | Error: Reference source not found |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | Error: Reference source not found |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 94 |  |  | 表土保护率（%） |  | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 25 |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 净水厂 |  |  |  | 主体已列填方骨架护坡11270m2，挖方TBS生态混凝土护坡2328 m2，混凝土排洪沟852m，雨水管网1764m；方案新增表土剥离7.79hm2，表土回覆量12549m3。 |  |  | 主体已列厂区景观绿化29554m2；方案新增全面整地2.96hm2。 |  | 方案新增临时排水沟1607m，临时沉砂池5座，基坑防护防雨布苫盖6728m2，边坡临时防护无纺布苫盖15559m2，材料无纺布苫盖553 m2。 |  |  |  |
|  | 泵站 |  |  |  | 主体已列填方骨架护坡600m2，挖方TBS生态混凝土护坡2298m2，混凝土排水沟393m；方案新增表土回覆量2060m3。 |  |  | 主体已列站区景观绿化4929m2；方案新增全面整地0.49hm2。 |  | 方案新增临时沉砂池2座，临时堆土防雨布苫盖851m2，边坡临时防护无纺布苫盖2898m2，材料无纺布苫盖100m2。 |  |  |  |
|  | 配套管网 |  |  | 一般开挖段 | 方案新增表土剥离面积1.44hm2。 |  |  | 方案新增全面整地3.66hm2，撒草绿化3.66hm2。 |  | 方案新增临时堆土防雨布覆盖8308m2，防雨布可根据施工段重复使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 道路开挖段 | 方案新增表土剥离面积2.88hm2。 |  |  | 主体已列景观植被恢复28826 m2，方案新增全面整地2.88hm2。 |  | 方案新增临时堆土防雨布覆盖35763m2，防雨布可根据施工段重复使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶管段 | / |  |  | 方案新增全面整地0.02hm2，撒草绿化0.02hm2。 |  | 方案新增临时堆土防雨布覆盖150m2。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 穿河段 | 方案新增表土剥离面积0.01hm2。 |  |  | 方案新增全面整地0.03hm2，撒草绿化0.03hm2。 |  | 方案新增临时堆土防雨布覆盖200m2，河岸拦挡48m。 |  |  |  |
|  | 远期预留用地 |  |  | 表土堆场 | 方案新增场地平整面积0.37hm2。 |  |  | 方案新增取土完撒草绿化0.37hm2。 |  | 方案新增堆存期撒草绿化0.44hm2，无纺布苫盖4440m2。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 远期场平区 | 主体已列混凝土排洪沟327m；方案新增表土剥离面积2.58hm2，场地平整面积2.58hm2。 |  |  | 方案新增撒草绿化2.58hm2，撒播草籽量206.6kg。 |  | 方案新增临时排水沟265m，临时沉砂池3座。 |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  |  | 855.10（方案新增Error: Reference source not found万元） |  |  | 812.77（方案新增Error: Reference source not found万元） |  | Error: Reference source not found万元 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 1835.55(方案新增投资239.35万元) |  |  | 独立费用（万元） |  | Error: Reference source not found |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | Error: Reference source not found | 监测费(万元) |  | Error: Reference source not found |  | 补偿费（万元） |  |  | Error: Reference source not found |
| 方案编制单位 |  |  | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆渝南自来水有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 薛巍 |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  | 代伟 |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  |  |  | 地 址 |  |  | 重庆市巴南区鱼洞鱼新街36号 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 400016 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 401320 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 谢巍/13752820103 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 苏航/15223223453 |  |  |  |
| 传 真 |  |  | 02368725205 |  |  |  | 传 真 |  |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 306112356@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  | 645988222@qq.com |  |  |  |