附件2

重庆市新大江水厂一期工程水土保持方案报告书专家评审意见

2019年6月14日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年7月12日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、技术标准及相关资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围为33.85hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级。同意方案确定的水土流失防治目标值。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚

重庆市新大江水厂一期工程位于重庆市巴南区龙洲湾街道、花溪街道、李家沱街道，为新建建设类项目，建设内容包括净水厂、取水泵站和配套管网工程。净水厂本期建设规模40万m3/d；取水泵站土建按一、二期共60万m3/d建设，设备按40万m3/d安装；配套管网基本按远景90万m3/d设计，包括取水管线、原水管线、配水管线，长度29.682km。项目施工生产生活区、堆管场等均布设在主体工程征地范围内，不新增临时占地；项目周边交通便利，不设置施工便道。项目布设表土堆放场1处，位于远期预留用地范围内，不新增临时用地。工程占地33.85hm2，其中永久占地11.39hm2，临时占地22.46hm2。工程挖方72.15万m3，总填方69.80万m3，剩余表土2.35万m3，不对外借方和弃方。剩余表土全部用于净水厂远期绿化用土。工程计划于2019年7月开工，2020年12月完工，工期18个月。工程总投资115461万元，其中土建投资为13855万元。

（二）项目区自然概况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意对建设方案与布局水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）工程扰动地表面积为33.85hm2，损毁植被面积3.80 hm2。

（三）工程建设可能造成的水土流失总量为3171t，其中新增土壤流失量2479t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）同意本工程水土流失防治分区划分为净水厂、泵站、配套管网、远期预留用地等4个一级分区；其中配套管网防治区划分为一般开挖段、道路开挖段、顶管段、穿河段等4个二级分区；远期预留用地防治区划分为表土堆放场、远期场平区等2个二级分区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和水保方案新增的防治措施所组成的水土流失防治措施总体布局。

- 基本同意新增防护措施布设。

1、净水厂防治区

施工前，剥离净水厂施工扰动区表土并集中堆放于净水厂远期预留用地范围内布设的表土堆放场内。施工中，采用防雨布临时覆盖净水厂施工开挖回填边坡、地表裸露区、临时土石方堆放点及砂石材料等区域；根据净水厂周边来水情况布设临时排水沟，临时排水沟出口接沉砂池后顺接下游水系；净水厂上游来水较大区域布设永久性排洪沟。厂区填方边坡采用骨架植草护坡，挖方边坡采用TBS生态混凝土防护。施工后期，对厂区内铺设雨水管网，厂内可绿化区域进行景观绿化。

2、取水泵站防治区

施工中，采用防雨布临时覆盖取水泵站施工开挖回填边坡、地表裸露区、临时土石方堆放点及砂石材料等；根据取水泵站周边来水情况布设临时排水沟，临时排水沟出口接沉砂池后顺接下游水系；取水泵站填方边坡采用骨架植草护坡，挖方边坡采用TBS生态混凝土防护。施工后期，对取水泵站可绿化区域进行景观绿化。

3、配套管网防治区

（1）一般开挖段

管线施工前，剥离施工扰动区表土并堆放于管沟土石方堆放区外侧，与基槽土分隔堆放。施工过程中，采用防雨布覆盖临时堆土和表土。施工结束后，对施工作业带进行全面整地及植草绿化。

（2）道路开挖段

管线施工前，剥离施工扰动区（主要为绿化带、景观带）表土并堆放于管沟土石方堆放区外侧，与基槽土分隔堆放。施工过程中，采用防雨布覆盖临时堆土和表土。施工结束后，对施工作业带进行全面整地及景观绿化恢复。

（3）顶管段

施工过程中，采用防雨布覆盖临时堆放的工作井基槽土。施工结束后，对该区域进行全面整地及植草绿化。

（4）穿河段

施工前，剥离施工扰动区表土，并与基槽土分层堆放，在河岸两侧坡脚设编织袋挡墙对临时堆土进行拦挡，防治土石滑落至河道。施工过程中，采用防雨布覆盖临时堆土和表土。施工结束后，对扰动范围进行全面整地及植草绿化。

4、远期预留用地防治区

（1）表土堆放场

表土堆放场下边坡坡脚布设编织土袋临时挡拦。表土堆放完毕后，采用撒播草籽和无纺布覆盖组合防护。表土使用完毕后，表土堆放场进行场地清理和植草绿化。

（2）远期场平区

场地回填前，剥离施工扰动区表土并集中堆放于净水厂远期预留用地范围内布设的表土堆放场内。在西侧来水区域与净水厂同期建设永久性排洪沟，末端顺接自然水系；在东侧回填线处设临时排水沟排除上游来水，排水沟末端设临时沉砂池，最后顺接自然水系。回填完成后，对回填区进行场地平整及植草绿化。

（四）水土保持施工组织设计基本可行。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。监测工作前应进一步完善和优化监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水保方案设计静态总投资1835.55万元，其中：主体工程已列1596.20万元，方案新增239.35万元。经审核，水保方案静态总投资1835.55万元，其中：主体已列1596.20元，方案新增239.34万元（其中：工程措施64.41万元，植物措施7.26万元，监测措施45.23万元，临时措施43.60万元，独立费用65.30万元，基本预备费13.55万元）。详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、施工管理、监理监测、设施验收等保障措施和要求。

九、其他

（一）本项目地处城区，应加强工程施工组织，优化施工工艺，尽量减少工程土石方开挖填筑、地表扰动及植被破坏，严禁工程土石方乱挖乱堆乱放及进入沿线水体。

（二）加强净水厂远期预留用地场平区场地安全稳定性监测，确保场平区安全稳定运行。

附表：重庆市新大江水厂一期工程水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年7月15日

附表

重庆市新大江水厂一期工程水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 编号 | 项目名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体已列 | 方案新增 | 小计 | 主体已列 | 方案新增 | 小计 |  |
| 一 | 第一部分:工程措施 | 790.69 | 64.41 | 855.10 | 790.69 | 64.41 | 855.10 | 0.00 |
| 二 | 第二部分:植物措施 | 805.51 | 7.26 | 812.77 | 805.51 | 7.26 | 812.77 | 0.00 |
| 三 | 第三部分:监测措施 |  | 45.23 | 45.23 |  | 45.23 | 45.23 | 0.00 |
| 四 | 第四部分:临时措施 |  | 43.60 | 43.60 |  | 43.60 | 43.60 | 0.00 |
| 五 | 第五部分:独立费用 |  | 65.30 | 65.30 |  | 65.30 | 65.30 | 0.00 |
| (一) | 技术咨询费 |  | 55.49 | 55.49 |  | 55.49 | 55.49 | 0.00 |
| 1 | 水土保持方案编制费 |  | 28.28 | 28.28 |  | 28.28 | 28.28 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  | 5.21 | 5.21 |  | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 3 | 水土保持验收报告编制费 |  | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| （二） | 工程管理费 |  | 9.80 | 9.80 |  | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 1 | 建设管理费 |  | 3.21 | 3.21 |  | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 |  | 5.79 | 5.79 |  | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 3 | 招标代理服务费 |  | 0.80 | 0.80 |  | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
|  | 一至五部分合计 | 1596.20 | 225.80 | 1822.00 | 1596.20 | 225.80 | 1822.00 | 0.00 |
| 六 | 基本预备费 |  | 13.55 | 13.55 |  | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水土保持工程静态总投资 |  | 1596.20 | 239.35 | 1835.55 | 1596.20 | 239.35 | 1835.55 | 0.00 |