附件1

重庆丰都县五洞岩风电项目

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 重庆丰都县五洞岩风电工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  | — |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  |  | 丰都县 |  |  |  |  |
| 项目规模 | 拟安装45台单机容量为2200kW的风电机组，装机容量为99MW，轮毂高度为90m，叶轮直径为136m；升压站出线等级为220kV。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资(万元) |  |  | 85687.17 |  |  |  | 土建投资(万元) |  | 27463.60 |  |
| 动工时间 |  |  | 2019年9月 |  |  | 完工时间 |  | 2021年8月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 工程占地（hm2） |  |  | 66.56 |  |  | 永久占地（hm2） |  | 2.27 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 64.29 |  |  |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 134.91 |  | 55.83 |  |  |  |  |  |  |  | 79.08 |  |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 剥蚀中山区 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  |  | 黄壤 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 66.56 |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 15484 |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  |  | 13800 |  |  |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度(%) |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渣土挡护率(%) |  |  |  | 90 |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 |  | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风电机组防治区 |  |  | 主体设计：排水沟4325m。 方案新增：表土剥离2.50万m3，土地整治14.58hm2，覆土3.83万m3。 |  |  |  | 方案新增：三维网植草护坡2.80hm2，撒播种草11.78hm2，栽植柳杉7750株。 |  |  |  |  | 方案新增：填土编织袋3300m，彩条布15500m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 升压站防治区 |  |  | 主体设计：截水沟56m，排水沟160m，砼框格护坡0.24hm2。 方案新增：表土剥离0.15万m3，土地整治0.25hm2，覆土0.02万m3。 |  |  |  | 主体设计：框格植草1.90hm2，场地绿化0.06hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：填土编织袋88m，彩条布1500m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集电线路工程防治区 |  |  | 方案新增：表土剥离1.55万m3，土地整治7.73hm2，覆土1.55万m3。 |  |  |  | 方案设计：撒播植草7.73hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：彩条布900m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路工程防治区 |  |  | 主体设计：场内施工道路排水沟12.60km，进站道路排水沟30m。 方案新增：表土剥离3.32万m3，土地整治10.46hm2，覆土2.12万m3。 |  |  |  | 方案新增：三维网植草护坡5.10hm2，撒播种草5.36hm2，栽植柳杉13400株。 |  |  |  |  | 方案新增：填土编织袋8400m，彩条布25000m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弃渣场防治区 |  |  | 方案新增：表土剥离2.91万m3，挡渣墙157m，排水沟3650m，沉沙池16座，土地整治8.66hm2，覆土2.91万m3。 |  |  |  | 方案新增：撒播种草7.68hm2，栽植柳杉19200株。 |  |  |  |  | 方案新增：填土编织袋250m，彩条布2000m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工生产生活区 |  |  | 方案新增：表土剥离0.07万m3，土地整治0.35hm2，覆土0.07万m3。 |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.35hm2，栽植柳杉875株。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟300m。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表土堆场防治区 |  |  | 方案新增：土地整治1.67hm2。 |  |  |  | 方案新增：撒播种草1.67hm2，栽植柳杉4175株。 |  |  |  |  | 方案新增：填土编织袋1500m，彩条布260m2。 |  |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  | 主体设计：282.81 方案新增：614.49 |  |  |  | 主体设计：16.33 方案新增：185.53 |  |  |  |  | 方案新增：204.64 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 1727.13（方案新增1427.99） |  |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  |  |  | 173.22 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | 24.61 |  | 监测费（万元） |  | 81.37 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 93.18 |
| 分省措施费（万元） |  |  |  | — |  |  |  | 分省补偿（万元） |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆市丰都县五洞岩风力发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 刘健 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 龚举明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市渝北区太湖西路2号2栋 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市丰都县三合街道名山大道19号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 400020 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 408200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 汪三树 13996123129 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 吴老师 15123922422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 023-88956555 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 0.23-88238017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 670466265@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 153776538@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表

重庆丰都县五洞岩风电项目水保方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 614.49 | 282.81 | 897.30 | 614.49 | 282.81 | 897.30 | 0.00 |
| 一 | 风电机组防治区 | 135.15 | 41.68 | 176.83 | 135.15 | 41.68 | 176.83 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 | 2.87 | 8.68 | 11.55 | 2.87 | 8.68 | 11.55 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 64.82 |  | 64.82 | 64.82 |  | 64.82 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 105.32 | 232.45 | 337.77 | 105.32 | 232.45 | 337.77 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 301.06 |  | 301.06 | 301.06 |  | 301.06 | 0.00 |
| 六 | 施工生产生活区 | 2.92 |  | 2.92 | 2.92 |  | 2.92 | 0.00 |
| 七 | 表土堆场防治区 | 2.35 |  | 2.35 | 2.35 |  | 2.35 | 0.00 |
|  | 第二部分 植物措施 | 185.53 | 16.33 | 201.86 | 185.53 | 16.33 | 201.86 | 0.00 |
| 一 | 风电机组防治区 | 34.90 |  | 34.90 | 34.90 |  | 34.90 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 |  | 16.33 | 16.33 |  | 16.33 | 16.33 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 4.23 |  | 4.23 | 4.23 |  | 4.23 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 52.13 |  | 52.13 | 52.13 |  | 52.13 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 74.64 |  | 74.64 | 74.64 |  | 74.64 | 0.00 |
| 六 | 施工生产生活区 | 3.40 |  | 3.40 | 3.40 |  | 3.40 | 0.00 |
| 七 | 表土堆场防治区 | 16.23 |  | 16.23 | 16.23 |  | 16.23 | 0.00 |
|  | 第三部分 监测措施 | 81.37 |  | 81.37 | 81.37 |  | 81.37 | 0.00 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 204.64 |  | 204.64 | 204.64 |  | 204.64 | 0.00 |
| 一 | 风电机组防治区 | 49.39 |  | 49.39 | 49.39 |  | 49.39 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 | 1.89 |  | 1.89 | 1.89 |  | 1.89 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 107.90 |  | 107.90 | 107.90 |  | 107.90 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 8.70 |  | 8.70 | 8.70 |  | 8.70 | 0.00 |
| 六 | 施工生产生活区 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 | 0.00 |
| 七 | 表土堆场防治区 | 20.10 |  | 20.10 | 20.10 |  | 20.10 | 0.00 |
| 八 | 其他临时工程 | 16.00 |  | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 | 0.00 |
|  | 第五部分 独立费用 | 179.53 |  | 179.53 | 173.22 |  | 173.22 | -6.31 |
| 一 | 技术咨询费 | 128.12 |  | 128.12 | 119.00 |  | 119.00 | -9.12 |
|  | 水土保持方案编制费 | 41.31 |  | 41.31 | 41.31 |  | 41.31 | 0.00 |
|  | 科研勘测设计费 | 65.59 |  | 65.59 | 56.14 |  | 56.14 | -9.45 |
|  | 水土保持设施自主验收费 | 21.22 |  | 21.22 | 21.54 |  | 21.54 | 0.32 |
| 二 | 工程管理费 | 51.41 |  | 51.41 | 54.23 |  | 54.23 | 2.82 |
|  | 建设管理费 | 21.72 |  | 21.72 | 21.72 |  | 21.72 | 0.00 |
|  | 工程建设监理费 | 23.12 |  | 23.12 | 24.61 |  | 24.61 | 1.49 |
|  | 招标代理服务费 | 6.57 |  | 6.57 | 7.90 |  | 7.90 | 1.33 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 1265.56 | 299.14 | 1564.70 | 1259.25 | 299.14 | 1558.39 | -6.31 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 75.93 |  | 75.93 | 75.56 |  | 75.56 | -0.38 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 93.18 |  | 93.18 | 93.18 |  | 93.18 | 0.00 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 1434.67 | 299.14 | 1733.81 | 1427.99 | 299.14 | 1727.13 | -6.68 |