附件2

重庆丰都县五洞岩风电项目水土保持方案报告书专家评审意见

2019年8月20日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年9月2日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、编制总则

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意设计水平年为2022年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为66.56hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到90％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25%。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚

重庆丰都县五洞岩风电项目位于丰都县东南部一带山脊，涉及南天湖镇、暨龙镇和都督乡等3个乡镇，为新建项目。项目装机容量为99MW，年上网电量为193030MW·h，等效负荷年利用小时数为1950h，规模为大（2）型风电场，等级为II等。项目由45台风电机组、1座220kv升压站、101.93km集电线路（其中单独敷设15.46km）和33.19km道路工程（新建施工道路17.26km、改扩建道路15.90km和进站道路0.03km）组成，布置2处施工生产生活区、8处弃渣场和13处表土堆放场。项目不涉及征地拆迁和移民安置问题。工程计划于2019年9月开工，2021年8月完工，总工期24个月。项目总投资85687.17万元，其中：土建投资27463.60万元。工程占地面积66.56hm2，其中永久占地2.27hm2，临时占地64.29hm2。工程总挖方134.91万m3，总填方55.83万m3，弃方79.08万m3，弃方计划运至本项目区内布置的1#~8#弃渣场内。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文、环境敏感区、水土保持等情况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意对建设方案与布局水土保持评价分析评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对水土流失现状、水土流失影响因素的分析。

（二）水土流失预测范围、时段、方法和结果基本正确。

1、项目扰动地表面积66.56hm2。

2、项目建设可能造成水土流失总量为15484t，新增水土流失量为13800t。水土流失重点部位为道路工程、弃渣场和风电机组区，重点时段为施工期。

（三）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意本项目划分为风电机组、升压站、集电线路、道路工程、弃渣场、施工生产生活区和表土堆场共7个防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局和新增水土保持措施典型设计。

1、风电机组防治区

施工前：剥离表土，首先采用填土编织袋装填后用于填方边坡拦挡，剩余部分表土就近堆放于平台。

施工中：平台周边设置排水沟；采用彩条布临时覆盖挖填土质边坡和基础开挖的临时堆土。

施工后期：对场地和挖填边坡进行土地整治和覆土；挖方边坡采取三维网植草护坡，场地平台撒播种草，填方边坡植树种草。

2、升压站防治区

施工前：挖方边坡坡顶设截水沟；剥离表土，就近堆放在绿化区域及空闲地内。

施工中：填方边坡坡脚设填土编织袋拦挡；基础施工的临时堆土及土质坡面采取彩条布临时覆盖；围墙内侧设排水沟；填方边坡采用C20砼框格植草护坡。

施工后期：对绿化区域进行土地整治和覆土后实施绿化。

3、集电线路工程防治区

施工前：剥离表土，临时堆放在集电线路一侧的施工作业带内。

施工中：采用彩条布覆盖临时堆放的表土和土石方。

施工后期：对施工扰动区域进行土地整治和覆土后撒播草籽。

4、道路工程防治区

施工前：剥离表土，首先采用填土编织袋装填后用于填方边坡拦挡，剩余部分表土就近堆放于道路沿线布置的表土堆场内。

施工中：挖填路基汇水侧设排水沟；填方边坡坡脚设填土编织袋拦挡，裸露边坡和临时堆土采用彩条布临时覆盖。

施工后期：挖填边坡土地整治和覆土；土质和土石混合挖方边坡采取三维网植草护坡，填方边坡植树种草。

5、弃渣场防治区

堆渣前：剥离表土，堆放在各个渣场尾部，表土堆场下边坡设填土编织袋挡墙，表土边坡采用彩条布临时覆盖；在堆渣边坡坡脚修建挡渣墙，在渣场外边缘布设排水沟，排水沟出口设沉沙池。

堆渣完成后：对堆渣平台和边坡进行土地整治和覆土，结合渣场原占地类型进行植树种草或复耕。

6、施工生产生活区

施工前：剥离表土，集中堆放于道路沿线的表土堆场内，场地周边设临时排水沟。

施工后期：对场地进行土地整治和覆土后植树种草。

7、表土堆场防治区

堆放前：表土堆场边坡坡脚设填土编织袋拦挡。

堆放后：表土堆场表面采用彩条布临时覆盖。

回覆完成后：对场地进行土地整治后植树种草。

（三）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。监测工作前应编制监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水保方案设计静态总投资1733.81万元，其中：主体工程已列299.14万元，方案新增1434.67万元。经审核，水保方案静态总投资1727.13万元，其中：主体已列299.14万元，方案新增投资1427.99万元（其中：工程措施614.49万元，植物措施185.53万元，监测措施81.37万元，施工临时措施204.64万元，独立费用173.22万元，基本预备费75.56万元，水土保持补偿费93.18万元。）

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、其它

（一）下阶段应进一步优化设计，减少土石方挖填量和弃方量。

（二）下阶段主体设计应加强弃渣场地质勘察和设计工作。

附表：重庆丰都县五洞岩风电项目水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年9月3日

附表

重庆丰都县五洞岩风电项目水保方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 614.49 | 282.81 | 897.30 | 614.49 | 282.81 | 897.30 | 0.00 |
| 一 | 风电机组防治区 | 135.15 | 41.68 | 176.83 | 135.15 | 41.68 | 176.83 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 | 2.87 | 8.68 | 11.55 | 2.87 | 8.68 | 11.55 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 64.82 |  | 64.82 | 64.82 |  | 64.82 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 105.32 | 232.45 | 337.77 | 105.32 | 232.45 | 337.77 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 301.06 |  | 301.06 | 301.06 |  | 301.06 | 0.00 |
| 六 | 施工生产生活区 | 2.92 |  | 2.92 | 2.92 |  | 2.92 | 0.00 |
| 七 | 表土堆场防治区 | 2.35 |  | 2.35 | 2.35 |  | 2.35 | 0.00 |
|  | 第二部分 植物措施 | 185.53 | 16.33 | 201.86 | 185.53 | 16.33 | 201.86 | 0.00 |
| 一 | 风电机组防治区 | 34.90 |  | 34.90 | 34.90 |  | 34.90 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 |  | 16.33 | 16.33 |  | 16.33 | 16.33 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 4.23 |  | 4.23 | 4.23 |  | 4.23 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 52.13 |  | 52.13 | 52.13 |  | 52.13 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 74.64 |  | 74.64 | 74.64 |  | 74.64 | 0.00 |
| 六 | 施工生产生活区 | 3.40 |  | 3.40 | 3.40 |  | 3.40 | 0.00 |
| 七 | 表土堆场防治区 | 16.23 |  | 16.23 | 16.23 |  | 16.23 | 0.00 |
|  | 第三部分 监测措施 | 81.37 |  | 81.37 | 81.37 |  | 81.37 | 0.00 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 204.64 |  | 204.64 | 204.64 |  | 204.64 | 0.00 |
| 一 | 风电机组防治区 | 49.39 |  | 49.39 | 49.39 |  | 49.39 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 | 1.89 |  | 1.89 | 1.89 |  | 1.89 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 107.90 |  | 107.90 | 107.90 |  | 107.90 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 8.70 |  | 8.70 | 8.70 |  | 8.70 | 0.00 |
| 六 | 施工生产生活区 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 | 0.00 |
| 七 | 表土堆场防治区 | 20.10 |  | 20.10 | 20.10 |  | 20.10 | 0.00 |
| 八 | 其他临时工程 | 16.00 |  | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 | 0.00 |
|  | 第五部分 独立费用 | 179.53 |  | 179.53 | 173.22 |  | 173.22 | -6.31 |
| 一 | 技术咨询费 | 128.12 |  | 128.12 | 119.00 |  | 119.00 | -9.12 |
|  | 水土保持方案编制费 | 41.31 |  | 41.31 | 41.31 |  | 41.31 | 0.00 |
|  | 科研勘测设计费 | 65.59 |  | 65.59 | 56.14 |  | 56.14 | -9.45 |
|  | 水土保持设施自主验收费 | 21.22 |  | 21.22 | 21.54 |  | 21.54 | 0.32 |
| 二 | 工程管理费 | 51.41 |  | 51.41 | 54.23 |  | 54.23 | 2.82 |
|  | 建设管理费 | 21.72 |  | 21.72 | 21.72 |  | 21.72 | 0.00 |
|  | 工程建设监理费 | 23.12 |  | 23.12 | 24.61 |  | 24.61 | 1.49 |
|  | 招标代理服务费 | 6.57 |  | 6.57 | 7.90 |  | 7.90 | 1.33 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 1265.56 | 299.14 | 1564.70 | 1259.25 | 299.14 | 1558.39 | -6.31 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 75.93 |  | 75.93 | 75.56 |  | 75.56 | -0.38 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 93.18 |  | 93.18 | 93.18 |  | 93.18 | 0.00 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 1434.67 | 299.14 | 1733.81 | 1427.99 | 299.14 | 1727.13 | -6.68 |