附件1

水波洞建材产业基地观音坝和水井坡矿山建设工程（观音坝水泥用石灰岩矿山项目）水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 水波洞建材产业基地观音坝和水井坡矿山建设工程（观音坝水泥用石灰岩矿山项目） |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江流域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | / |  |  | 涉及县或个数 |  | 合川区 |
| 项目规模 | 矿山生产规模为200万吨/年，属新建大型矿山，矿山设计服务年限25年，实际开采年限20年，可采资源储量为4901万吨，为露天开采。 |  |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  | 7616.76 |  |  | 土建投资（万元） | 5204.96 |
| 动工时间 | 2018年5月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2019年9月 |  |  |  | 设计水平年 |  | 2019年 |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 97.40 | 永久占地（hm2） |  |  | / |  |  |  | 临时占地（hm2） |  | 97.40 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  | 弃方 |
|  |  |  |  |  | 154.66 |  |  | 4.92 |  |  |  | 0 |  | 149.74 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 重庆市重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 低山丘陵地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 97.40 |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 17598.18 |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  | 14284.77 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期防治指标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1 |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  | 表土保护率（%） |  | 92 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 25 |
| 建设期防治措施及工程量 | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 开采区：主体设计截水沟2292m，沉淀池2个。 排土场：主体设计护脚墙210m，表土剥离0.51万m3。 表土堆放区：主体设计护脚墙184m。 矿区道路：主体设计排水沟525m，表土剥离0.07万m3。 |  |  |  |  |  | 办公生活区：主体设计栽植灌木80株，空心六棱砖绿化1500m2。 矿区道路：主体设计行道树365株，撒播草籽365m2，植草护坡1850m2。 |  |  |  | 开采区：主体设计临时覆盖15000m2；方案新增拉网拦挡1665m。 排土场：主体设计临时覆盖5000m2；方案新增临时排水沟582m，沉砂池1个。 表土堆放场：方案新增临时排水沟189m，沉砂池1个。 办公生活区：主体设计车辆冲洗站1个，方案新增临时排水沟60m，沉砂池1个。 |  |  |  |
| 投资（万元） | 150.32（主体：150.32） |  |  |  |  |  | 20.72（主体20.72） |  |  |  | 38.57（主体12.20，新增26.37） |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 408.11 |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  | 53.93 |
| 监理费（万元） |  | 4.82 |  |  | 监测费（万元） |  |  | 3.20 |  |  |  | 补偿费（万元） |  | 136.36 |
| 方案编制单位 |  | 重庆信博水利工程设计有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆三山建材有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 陈玉林 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 靳树勋 |  |  |
| 地址 |  | 重庆市渝北区新牌坊君悦世纪2栋7-17 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市合川工业园区核心区地块（地块编号：HC14-003-5号） |  |  |
| 邮编 |  | 401120 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 401520 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 封雷/18983199585 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 刘强/15923565606 |  |  |
| 传真 |  | 68083336 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |  |
| 电子邮箱 |  | 284884277@qq.com |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | 195502406@qq.com |  |  |