附件2

土主污水处理厂扩建工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2019年10月15日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，沙坪坝区农业农村委、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年11月5日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2020年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为30.77hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

工程位于重庆市沙坪坝区土主镇，为扩建项目。项目由厂房区和管线区两部分构成。设计污水处理能力5万m3/d，厂房区总建筑面积2471.21hm2，配套建设一级管线9.723km；项目总占地面积30.77hm2，其中永久占地面积5.63hm2，临时占地面积25.14hm2；项目挖方23.62万m³，填方20.22万m³，外购表土0.87万m3，弃方4.27万m3，弃方运往沙坪坝区回龙坝镇物流园大水沟片区土石方回填工程利用；项目已于2017年6月开工，计划2019年12月竣工，总工期31个月。项目总投资25908万元，其中土建投资15420万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）拆迁安置与专项设施改（迁）建阐述清楚。

（四）项目区地形地貌、地质、气象、水文、土壤、植被等情况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数1413t /（km2·a）。

（二）基本同意土壤流失量预测结果。

工程建设可能造成的水土流失总量为1140t，新增水土流失量339t。

（三）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为厂房、管线、施工营地共3个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1、厂房防治区

施工后期，对厂区实施雨水管网布设，对裸露地表进行全面绿化。

2、管线防治区

施工过程中，先剥离扰动区域内的表土，将管沟开挖土石方临时堆置于管线一侧的施工作业带，表土与下层土石混合物分层堆放，采用装土编织袋临时拦挡，防雨布临时覆盖。管线覆土掩埋后，对扰动区域进行表土回覆，并撒播草籽防护。

施工后期，拆除倒虹吸施工修建的土石围堰，将围堰拆除的土石方用于大水沟片区土石方回填工程利用。对扰动后裸露区域进行撒播草籽处理。

3、施工营地防治区

项目施工完成后，拆除施工营地，清理场地并保留硬化地表。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水保方案设计静态总投资390.50万元。经审核，该工程水土保持方案设计静态总投资395.38万元，其中：主体工程已列投资296.38万元，方案新增投资99.00万元（其中：植物措施0.04万元，监测措施18.89万元，施工临时措施14.68万元，独立费用19.14万元，基本预备费3.17万元，水土保持补偿费43.08万元）。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：土主污水处理厂扩建工程水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年11月8日

附表

土主污水处理厂扩建工程水土保持方案报告书投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减（+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
|  | 第一部分：工程措施 | 0.00 | 153.38 | 153.38 | 0.00 | 153.38 | 153.38 | 0.00 |
| 1 | 厂区防治区 |  | 68.68 | 68.68 |  | 68.68 | 68.68 | 0.00 |
| 2 | 管网区防治区 |  | 84.70 | 84.70 |  | 84.70 | 84.70 | 0.00 |
| 3 | 施工营地防治区 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第二部分：植物措施 | 0.04 | 143.00 | 143.04 | 0.04 | 143.00 | 143.04 | 0.00 |
| 1 | 厂区防治区 | 0.04 | 139.33 | 139.37 | 0.04 | 139.33 | 139.37 | 0.00 |
| 2 | 管网区防治区 |  | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 3 | 施工营地防治区 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 第三部分：监测措施 | 18.89 |  | 18.89 | 18.89 |  | 18.89 | 0.00 |
| 1 | 土建设施 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 设备及安装工程 | 0.90 |  | 0.90 | 0.90 |  | 0.90 | 0.00 |
| 3 | 建设期观测运行费 | 17.99 |  | 17.99 | 17.99 |  | 17.99 | 0.00 |
|  | 第四部分：施工临时措施 | 14.68 |  | 14.68 | 14.68 |  | 14.68 | 0.00 |
| 1 | 厂区防治区 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 0.00 |
| 2 | 管网区防治区 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 临时堆土防治区 | 13.52 |  | 13.52 | 13.52 |  | 13.52 | 0.00 |
| 4 | 施工营地防治区 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 |  | 0.93 | 0.00 |
| 5 | 其他临时工程 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 第五部分：独立费用 | 14.54 |  | 14.54 | 19.14 |  | 19.14 | 4.60 |
| 一 | 技术咨询费 | 13.20 |  | 13.20 | 17.80 |  | 17.80 | 4.60 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 7.50 |  | 7.50 | 7.50 |  | 7.50 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 水土保持设施竣工验收技术评估费 | 5.70 |  | 5.70 | 10.30 |  | 10.30 | 4.60 |
| 二 | 工程管理费 | 1.34 |  | 1.34 | 1.34 |  | 1.34 | 0.00 |
| 1 | 建设管理费 | 0.67 |  | 0.67 | 0.67 |  | 0.67 | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 | 0.67 |  | 0.67 | 0.67 |  | 0.67 | 0.00 |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 一至五部分合计 | 48.15 | 296.38 | 344.53 | 52.75 | 296.38 | 349.13 | 4.60 |
|  | 基本预备费 | 2.89 |  | 2.89 | 3.17 |  | 3.17 | 0.28 |
|  | 水土保持补偿费 | 43.08 |  | 43.08 | 43.08 |  | 43.08 | 0.00 |
|  | 水土保持方案静态总投资 | 94.12 | 296.38 | 390.50 | 99.00 | 296.38 | 395.38 | 4.88 |