重庆市水利局

关于郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案准予行政许可的决定

国网重庆市电力公司建设分公司:

你司提交的郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案审批申请（项目代码：2018-500000-44-02-053181）和《郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，决定准予行政许可。

一、项目概况

郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程位于重庆市云阳县养鹿乡、平安镇、人和街道、黄石镇、双江街道和开州区竹溪镇、赵家街道。项目建设内容包括变电站扩建和输电线路。变电站扩建包括云阳变电站扩建工程和镇安变电站扩建工程；输电线路包括镇安-云阳牵220kV线路工程、云阳-云阳牵220kV线路工程和镇安-云阳变220kV线路工程。项目布设施工场地76个（牵张场15个、跨越施工场地61个）/面积1.39hm2、人抬道路长75.3km/面积11.29hm2、施工道路长75m/面积0.03hm2。项目总占地面积23.34hm2，其中永久占地2.53hm2，临时占地20.81hm2。项目挖方11279m3，填方6784m3，无借方，余方4495m3。项目总工期17个月。建设单位为国网重庆市电力公司建设分公司。项目总投资13339万元，其中，土建投资1605万元。项目涉及拆迁4户居民，采用货币安置，涉及改迁220kV华镇II线架空线路10.8km，但不新增塔基，纳入本项目一并实施。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意本工程水土流失防治责任范围为23.34hm2。

（二）基本同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级标准。

（三）基本同意水土流失防治目标。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持方案投资

水保方案审核静态总投资381.48万元，其中主体已列投资174.95元，方案新增投资206.53万元（其中：工程措施67.11万元，植物措施1.30万元，监测措施30.28万元，临时措施21.63万元，独立费用43.86万元，基本预备费9.85万元，水土保持补偿费32.50万元）。

四、工作要求

（一）在施工阶段，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我局、云阳县水利局、开州区水利局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场，明确水土流失防治责任，并向云阳县水利局、开州区水利局备案。

（六）每年3月底前向我局、云阳县水利局、开州区水利局报告上一年度水土保持方案实施情况。

（七）请你司接到本决定后尽快向市水土保持监测总站申请缴纳水土保持补偿费。在工程建设中，严格按照审批的水土保持方案，完成各项水土保持措施，并接受我局、云阳县水利局、开州区水利局的监督检查。

（八）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，或者需新设弃渣场的，应按照“渝水﹝2016﹞83号”规定办理。

（九）在项目投产使用前，请你司依据批复的水土保持方案及批复意见，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，召开验收会议，并形成水土保持设施验收鉴定书，在通过官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料后，向我局报备水土保持设施验收材料。

（十）本项目在云阳县境内跨越重庆市生态保护红线约12km，项目在开工前应完善相关环保手续，进一步优化路线及施工方案，严格控制施工作业范围，减少施工扰动破坏，落实生态恢复措施。

（十一）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

附件：

1. 郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案特性表

2. 郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案报告书专家评审意见

重庆市水利局

2019年12月 日

附件1

郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | - |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  | 云阳县、开州区 |  |  |  |
| 项目规模 |  | 本工程电压等级220kV。镇安和云阳变电站扩建部分出线间隔各2个。新建输电线路部分长53.9km，塔基数量132基。 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  | 13339 |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 1605 |  |
| 开工时间 |  | 2019年11月30日 |  |  | 完工时间 |  |  | 2021年4月 |  |  |  | 设计水平年 |  |  | 2021 |  |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 23.34 |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 2.53 |  |  |  | 临时占地（hm2） |  |  | 20.81 |  |  |  |
| 土石方量（m3） |  | 建设区域 |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  | 余方 |  |  |  |
|  |  | 变电站扩建工程区 |  |  | 911 |  |  | 577 |  |  |  | 0 |  |  | 334 |  |  |  |
|  |  | 塔基区 |  |  | 10160 |  |  | 5999 |  |  |  | 0 |  |  | 4161 |  |  |  |
|  |  | 临时施工道路区 |  |  | 132 |  |  | 132 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 施工场地区 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 11279 |  |  | 6784 |  |  |  | 0 |  |  | 4495 |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵中低山地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 23.34 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 4617 |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 变电站扩建工程防治区 |  |  |  | 主体设计：碎石铺盖，1065m2 |  |  |  |  | 主体设计：铺设草皮，120m2 |  |  |  | 方案新增：防雨布遮盖700m2 |  |  |  |  |
|  | 塔基防治区 |  |  |  | 主体设计：浆砌石排水沟755m；耕地恢复2.63hm2 方案新增：表土剥离4999m3； 表土回覆4999m3；余方摊平利用3800 m3 |  |  |  |  | 主体设计：植被恢复5.47hm2 方案新增：撒播草籽，2.35hm2 |  |  |  | 方案新增：防雨布遮盖4000m2；临时拦挡：1300m；彩条布铺设6000m2 |  |  |  |  |
|  | 临时施工道路防治区 |  |  |  | 主体设计：耕地恢复4.31hm2 |  |  |  |  | 主体设计：植被恢复7.01hm2 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 施工场地防治区 |  |  |  | 主体设计：耕地恢复0.16hm2 |  |  |  |  | 主体设计：植被恢复1.23hm2 |  |  |  | 方案新增：彩条布铺设5000m2 |  |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  |  | 123.06（新增67.11） |  |  |  |  | 120.30（新增1.30） |  |  |  | 21.63（新增21.63） |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 381.48 |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 43.86 |  |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | 6.45 | 监测费(万元) |  |  |  | 30.28 |  |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  | 32.50 |
| 分省措施费（万元） |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分省补偿费（万元） |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  | 西南大学 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 国网重庆市电力公司建设分公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 张卫国 |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  | 何钰江 |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 重庆市北碚区天生路二号 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  | 重庆市渝北区青枫路20号凤凰D座 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 400716 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  | 401121 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 陈晓燕13883161303 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  | 郭羽17783857887 |  |  |  |  |
| 传 真 |  |  | 023-68280444 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 153721656@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 3424408@qq.com |  |  |  |  |

附件2

郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案报告书专家评审意见

2019年11月19日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，云阳县水利局、开州区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年11月27日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为23.34hm2，其中：云阳县13.55hm2，开州区9.79hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到92％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程位于重庆市云阳县养鹿乡、平安镇、人和街道、黄石镇、双江街道和开州区竹溪镇、赵家街道。项目建设内容包括变电站扩建和输电线路。变电站扩建包括云阳变电站扩建工程和镇安变电站扩建工程:云阳220kV变电站为运行站，本次扩建第6、7电缆间隔，电缆沟敷设0.07km; 镇安220kV变电站为在建站，本次占用第3、4间隔。输电线路包括镇安-云阳牵220kV线路工程、云阳-云阳牵220kV线路工程和镇安-云阳变220kV线路工程：镇安-云阳牵220kV线路工程长约49km，新建杆塔117基；云阳-云阳牵220kV线路工程长约4km，新建杆塔13基；镇安-云阳变220kV线路工程长约53.5km，其中双回塔单侧挂线长约37.82km，利用 220kV 云云牵线双回塔单侧挂线长约3.68km，利旧220kV华镇II线长约11.03km，本次新建单回塔架设线路长0.90km，新建杆塔2基。项目布设施工场地76个（牵张场15个、跨越施工场地61个）/面积1.39hm2、人抬道路长75.3km/面积11.29hm2、施工道路长75m/面积0.03hm2。项目总占地面积23.34hm2，其中永久占地2.53hm2，临时占地20.81hm2。项目挖方11279m3，填方6784m3，无借方，余方4495m3，其中：云阳变电站扩建工程余方247m3运至正在施工的云阳县木鱼包至陈家溪库岸环境综合整治工程回填利用，运距500m；镇安变电站扩建工程87m3余方在后期绿化场地平摊利用；塔基余方4161m3在塔基永久占地范围内平摊利用。项目总工期17个月。建设单位为国网重庆市电力公司建设分公司。项目总投资13339万元，其中，土建投资1605万元。项目涉及拆迁4户居民，采用货币安置，涉及改迁220kV华镇II线架空线路10.8km，但不新增塔基，纳入本项目一并实施。

（二）项目区自然概况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局水土保持评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）基本同意工程扰动地表面积为23.34hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成的水土流失总量4617t，其中新增土壤流失量3300t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为变电站扩建工程防治区、塔基防治区、施工场地防治区和临时施工道路防治区四个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1、变电站扩建工程防治区

施工中：对临时堆土采用防雨布覆盖。

施工后期：云阳变电站扰动区域铺设草皮，镇安变电站扰动区域铺盖碎石。

2、塔基防治区

施工前：塔基周边临时占地铺彩条布；对塔基表土可剥离范围进行表土剥离，平地和坡度较缓的塔基剥离表土就近堆放于场地平缓区域，坡度较陡的塔基剥离表土装入填土编织袋，拦挡在塔基下坡侧，临时堆土和裸露坡面采用防雨布覆盖；塔基余方就地摊平利用；塔基基础上侧汇水面积较大时，修建浆砌石排水沟。

施工后期，塔基永久占地区域回覆表土，撒播草籽，临时占地复耕或植被恢复。

3、施工场地防治区

施工前，场地内铺垫彩条布。

施工后期，场地复耕或植被恢复。

4、施工便道防治区

施工后期，对施工道路区域复耕或植被恢复。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水保方案设计静态总投资381.48万元，其中主体工程已列水保投资174.95万元，方案新增水保投资206.53万元。经审核，水保方案静态总投资381.48万元，其中主体已列投资174.95元，方案新增投资206.53万元（其中：工程措施67.11万元，植物措施1.30万元，监测措施30.28万元，临时措施21.63万元，独立费用43.86万元，基本预备费9.85万元，水土保持补偿费32.50万元），详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

九、其他

（一）本项目在云阳县境内跨越重庆市生态保护红线约12km，项目在开工前应完善相关环保手续，进一步优化路线及施工方案，严格控制施工作业范围，减少施工扰动破坏，落实生态恢复措施。

（二）加强施工管理，开挖土石方不得乱弃乱放。

附表：郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年11月28日

附表

郑万铁路云阳牵引站220千伏外部供电工程水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减（+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水保新增投资合计 | 主体已列投资 | 小计 | 水保新增投资合计 | 主体已列投资 | 小计 |  |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 67.11 | 55.95 | 123.06 | 67.11 | 55.95 | 123.06 | 0 |
| 二 | 第二部分：植物措施 | 1.3 | 119 | 120.30 | 1.3 | 119 | 120.30 | 0 |
| 三 | 第三部分：监测措施 | 30.28 |  | 30.28 | 30.28 |  | 30.28 | 0 |
| 四 | 第四部分：施工临时措施 | 21.63 |  | 21.63 | 21.63 |  | 21.63 | 0 |
| 五 | 第五部分：独立费用 | 43.86 |  | 43.86 | 43.86 |  | 43.86 | 0 |
| 一至五部分合计 |  | 164.18 | 174.95 | 339.13 | 164.18 | 174.95 | 339.13 | 0 |
| 六 | 基本预备费 | 9.85 |  | 9.85 | 9.85 |  | 9.85 | 0 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 32.50 |  | 32.50 | 32.50 |  | 32.50 | 0 |
| 八 | 水土保持方案静态总投资 | 206.53 | 174.95 | 381.48 | 206.53 | 174.95 | 381.48 | 0 |