附件2

盘溪河入江口片区—“两江四岸”治理提升工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年1月7日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《盘溪河入江口片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，江北区农业农村委员会、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称项目法人）、长江勘测规划设计研究有限责任公司和重庆市市政设计研究院（以下简称主体设计单位）及中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年1月23日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为36.71hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

项目位于重庆市江北区石马河街道和大石坝街道，为改建公园类项目，起于水滨路和虹滨路交接处，终点至高家花园大桥。项目分为三个功能区，即玉带山公园、盘溪山涧和滨江休憩带，包括交通及广场工程和绿化工程两大部分，涉及岸线总长1.9km。交通及广场工程占地6.12hm²，其中：交通工程包括贯通全线漫步骑行道1条/1801.95m、亲水步道1条/ 375m、改造现状行车道1条/417.5m、玉带山景观桥1座/100m以及零散步道4975m，占地面积3.27hm²；广场工程包括停车场、运动场地、平台等，总占地面积2.85hm²。项目总绿化面积31.67hm²，其中：滩地绿化8.97hm²，改造公园绿化17.55hm²，新建公园绿化4.07hm²，垂直绿化1.08hm²。

工程总占地面积36.71hm²，其中：永久占地27.74hm²，临时占地8.97hm²；工程总挖方3.61万m³，总填方7.43万m³，借方3.96万m³，余方0.14万m³。借方包括：回填土石方1.40万m³，从跨江大桥增设垂直升降梯工程（东水门大桥）余方中借取；表土2.56万m³，由园林实施单位协调外购。余方为建筑垃圾，由建设单位和施工单位运至主城区建筑垃圾场处置。工程总工期12个月；工程不涉及拆迁安置，总投资56130.65万元，其中土建投资30043.88万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）项目区地形地貌、地质、气象、水文、土壤、植被等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）项目建设过程中扰动地表面积为36.71hm2、损毁植被面积3.44hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成的水土流失总量为1891t，其中新增水土流失量1576t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为交通及广场工程和绿化工程2个水土流失一级防治分区。其中：交通及广场工程防治区分为改建工程防治亚区和新建工程防治亚区2个二级分区，绿化工程防治区分为滩地绿化防治亚区和公园绿化防治亚区2个二级分区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.交通及广场工程防治区

（1）改建工程防治亚区

施工中：拆除后的裸露地表采用防雨布全面苫盖。

（2）新建工程防治亚区

施工前：对林草地剥离表土，运至表土堆场堆放；对设置在杨家沟以南的北滨路桥下新建运动场区域内的2#表土堆场四周采用装土编织袋码砌拦挡；沿主体规划雨水管沟槽、排水暗沟、急流槽布设临时排水沟，排入嘉陵江，出水口设临时沉砂池。

施工中：在步道、骑车道等路基开挖平整、广场整地、管线沟槽形成的小边坡、裸露地面、临时堆土采用防雨布全面苫盖；对布置在广场内的施工场地中堆放的沙质材料采用防雨布苫盖；景观桥基础以及架空平台桩基施工场地下侧设编织袋临时拦挡，施工场地布置沉淀池和晾干池，对岩屑泥浆沉淀晾晒处理；场地中部沿铺装场地和道路外侧修建排水暗沟，排入嘉陵江；沿北滨路外侧的骑车道新建雨水管，分段排入嘉陵江。

施工后期：高架桥墩雨水立管采用Φ125 UPVC管改造更换，接入其它雨水系统。

2.绿化工程防治区

（1）滩地绿化防治亚区

施工中：打造滩地绿化；岛状镶嵌景观区域采用防雨布全面苫盖。

（2）公园绿化防治亚区

施工前：沿北滨路内侧的公园绿化区域内结合现状地形设置截洪沟，沿线分段排入盘溪河、杨家沟等支流支沟；对设置在杨家沟以北的北滨路桥下新建公园区域内的1#表土堆场四周采用装土编织袋码砌拦挡。

施工中：绿化实施过程中因坑穴开挖、土地整治形成的裸露地表、堆土和施工场地沙质材料采用防雨布全面苫盖；在临嘉陵江侧排水出口较陡处设置急流槽；打造公园绿化及垂直绿化；打造复杂生物滞留设施和植草沟。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水保方案设计静态总投资10374.47万元，其中：主体工程已列投资10164.74万元，方案新增投资209.73万元。经审核，水土保持静态总投资10456.29万元，其中：主体工程已列投资10164.74万元，方案新增投资291.55万元（其中：工程措施5.32万元，监测措施37.10万元，施工临时措施72.82万元，独立费用71.25万元，基本预备费11.19万元，水土保持补偿费93.87万元），详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：盘溪河入江口片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案投资审核表

专家组组长：

2020年2月18日

附表

| 盘溪河入江口片区—“两江四岸”治理提升工程 水土保持方案投资审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减（+/-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 5.32 | 215.58 | 220.90 | 5.32 | 215.58 | 220.90 | 0.00 |
| 一 | 交通及广场工程防治区 | 5.32 | 147.62 | 152.94 | 5.32 | 147.62 | 152.94 | 0.00 |
| 二 | 绿化工程防治区 |  | 67.96 | 67.96 |  | 67.96 | 67.96 | 0.00 |
|  | 第二部分 植物措施 | 0.00 | 9949.16 | 9949.16 | 0.00 | 9949.16 | 9949.16 | 0.00 |
| 一 | 绿化工程防治区 |  | 9949.16 | 9949.16 |  | 9949.16 | 9949.16 | 0.00 |
|  | 第三部分 监测措施 | 37.10 |  | 37.10 | 37.10 |  | 37.10 | 0.00 |
| 一 | 设备及安装 | 4.18 |  | 4.18 | 4.18 |  | 4.18 | 0.00 |
| 二 | 观测运行 | 32.92 |  | 32.92 | 32.92 |  | 32.92 | 0.00 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 72.82 |  | 72.82 | 72.82 |  | 72.82 | 0.00 |
| 一 | 交通及广场工程防治区 | 41.74 |  | 41.74 | 41.74 |  | 41.74 | 0.00 |
| 二 | 绿化工程防治区 | 30.97 |  | 30.97 | 30.97 |  | 30.97 | 0.00 |
| 三 | 其他临时工程 | 0.11 |  | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 | 0.00 |
|  | 第五部分 独立费用 | 34.14 |  | 34.14 | 71.25 |  | 71.25 | 37.11 |
| 一 | 技术咨询费 | 28.61 |  | 28.61 | 64.93 |  | 64.93 | 36.32 |
|  | 水土保持方案编制费 | 15.00 |  | 15.00 | 17.61 |  | 17.61 | 2.61 |
|  | 科研勘测设计费 | 3.61 |  | 3.61 | 6.83 |  | 6.83 | 3.22 |
|  | 水土保持设施自主验收报告编制费 | 10.00 |  | 10.00 | 40.49 |  | 40.49 | 30.49 |
| 二 | 工程管理费 | 5.53 |  | 5.53 | 6.32 |  | 6.32 | 0.79 |
|  | 建设管理费 | 2.30 |  | 2.30 | 2.30 |  | 2.30 | 0.00 |
|  | 工程建设监理费 | 2.08 |  | 2.08 | 2.91 |  | 2.91 | 0.83 |
|  | 招标代理服务费 | 1.15 |  | 1.15 | 1.11 |  | 1.11 | -0.04 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 149.38 | 10164.74 | 10314.12 | 186.49 | 10164.74 | 10351.23 | 37.11 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 8.96 |  | 8.96 | 11.19 |  | 11.19 | 2.23 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 51.39 |  | 51.39 | 93.87 |  | 93.87 | 42.48 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 209.73 | 10164.74 | 10374.47 | 291.55 | 10164.74 | 10456.29 | 81.82 |