附件2

相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年1月7日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，江北区农业农村委员会、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称项目法人）、长江勘测规划设计研究有限责任公司和重庆市市政设计研究院（以下简称主体设计单位）及中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年1月23日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为17.46hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

项目位于重庆市江北区华新街街道，为改建公园类项目，工程南临嘉陵江，东接嘉陵江大桥、相国寺码头东侧末端，西至金源路。项目总体分为三个功能区，即音乐码头区、沿线商业区、自然滩涂区和城市氧吧区，包括交通及广场工程、绿化工程、建筑工程三大部分，涉及岸线总长1.65km。交通及广场工程主要包括园路及广场，占地面积5.96hm²；绿化工程面积11.46hm²，其中：滩地绿化7.11hm²、公园绿化4.35hm²；建筑工程为综合用房，占地面积0.04hm²。

工程总占地面积17.46hm²，其中：永久占地10.23hm²，临时占地7.23hm²。工程总挖方1.45万m³，总填方0.68万m³，借方0.43万m³（表土），弃方1.20万m³（建筑垃圾）。借方为绿化工程表土缺口，由园林实施单位外购处理。弃方为建筑垃圾，在具体施工中由建设单位和施工单位运至主城区建筑垃圾场处置。工程总工期12个月。工程拆迁面积6015.93m²，采用货币补偿，不集中安置。工程总投资39879.3万元，其中土建投资23389.76万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）项目区地形地貌、地质、气象、水文、土壤、植被等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）项目建设过程中扰动地表面积为17.46hm2、损毁植被面积0.23hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成的水土流失总量为864t，其中新增水土流失量729t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为交通及广场工程、绿化工程、建筑工程等3个水土流失一级防治分区，其中：交通及广场工程防治区分为改建工程防治亚区和新建工程防治亚区2个二级分区，绿化工程防治区分为滩地绿化防治亚区和公园绿化防治亚区2个二级分区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.交通及广场工程防治区

（1）改建防治亚区

施工中：拆除后的裸露地表采用防雨布全面苫盖。

施工后期：北滨路北侧人行道采用透水铺装。

（2）新建防治亚区

施工前：剥离表土，运至表土堆场堆放。

施工中：在园路路基开挖平整以及广场整地形成的小边坡和裸露地面采用防雨布全面苫盖；在足球场周边实施M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌筑排水沟。

施工后期：在北滨路南侧景观平台区域采用透水铺装。

- 绿化工程防治区

（1）滩地绿化防治亚区

施工中：打造滩地绿化，裸露区域采用防雨布全面苫盖。

（2）公园绿化防治亚区

施工前：在场内表土堆场四周采用填土编织袋码砌拦挡，表面堆采用防雨布覆盖。

施工中：沿主体规划雨水管沟槽布设临时排水沟，排入嘉陵江，出水口设临时沉砂池，后期敷设雨水管；打造公园绿化；绿化实施过程中因坑穴开挖、土地整治形成的裸露地表、堆土和施工场地沙质材料采用防雨布全面苫盖。

3.建筑工程防治区

施工中：对基础开挖形成的裸露地表在未硬化或占压之前采用防雨布临时覆盖。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水保方案设计静态总投资6364.90万元，其中主体工程已列投资为6246.40万元，方案新增投资118.50万元。经审核，水土保持静态总投资6393.36万元，其中：主体工程已列投资6246.40万元，方案新增投资146.96万元（其中：工程措施0.93万元，监测措施25.14万元，施工临时措施33.23万元，独立费用56.28万元，基本预备费6.94万元，水土保持补偿费24.44万元），详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案投资审核表

专家组组长：

2020年2月18日

附表

| 相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程 水土保持方案投资审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减（+/-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 0.93 | 606.06 | 606.99 | 0.93 | 606.06 | 606.99 | 0.00 |
| 一 | 交通及广场工程防治区 | 0.93 | 512.96 | 513.89 | 0.93 | 512.96 | 513.89 | 0.00 |
| 二 | 绿化工程防治区 |  | 93.1 | 93.10 |  | 93.1 | 93.10 | 0.00 |
|  | 第二部分 植物措施 | 0.00 | 5640.34 | 5640.34 | 0.00 | 5640.34 | 5640.34 | 0.00 |
| 一 | 绿化工程防治区 |  | 5640.34 | 5640.34 |  | 5640.34 | 5640.34 | 0.00 |
|  | 第三部分 监测措施 | 25.14 |  | 25.14 | 25.14 |  | 25.14 | 0.00 |
| 一 | 设备及安装 | 4.18 |  | 4.18 | 4.18 |  | 4.18 | 0.00 |
| 二 | 观测运行 | 20.96 |  | 20.96 | 20.96 |  | 20.96 | 0.00 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 33.23 |  | 33.23 | 33.23 |  | 33.23 | 0.00 |
| 一 | 交通及广场工程防治区 | 5.64 |  | 5.64 | 5.64 |  | 5.64 | 0.00 |
| 二 | 绿化工程防治区 | 27.48 |  | 27.48 | 27.48 |  | 27.48 | 0.00 |
| 三 | 建筑工程防治区 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.00 |
| 四 | 其他临时工程 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.00 |
|  | 第五部分 独立费用 | 29.44 |  | 29.44 | 56.28 |  | 56.28 | 26.84 |
| 一 | 技术咨询费 | 26.69 |  | 26.69 | 52.89 |  | 52.89 | 26.20 |
|  | 水土保持方案编制费 | 15.00 |  | 15.00 | 16.09 |  | 16.09 | 1.09 |
|  | 科研勘测设计费 | 1.69 |  | 1.69 | 3.51 |  | 3.51 | 1.82 |
|  | 水土保持设施自主验收报告编制费 | 10.00 |  | 10.00 | 33.28 |  | 33.28 | 23.28 |
| 二 | 工程管理费 | 2.75 |  | 2.75 | 3.40 |  | 3.40 | 0.65 |
|  | 建设管理费 | 1.19 |  | 1.19 | 1.19 |  | 1.19 | 0.00 |
|  | 工程建设监理费 | 0.97 |  | 0.97 | 1.50 |  | 1.50 | 0.53 |
|  | 招标代理服务费 | 0.59 |  | 0.59 | 0.72 |  | 0.72 | 0.13 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 88.74 | 6246.40 | 6335.14 | 115.58 | 6246.40 | 6361.98 | 26.84 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 5.32 |  | 5.32 | 6.94 |  | 6.94 | 1.61 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 24.44 |  | 24.44 | 24.44 |  | 24.44 | 0.00 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 118.50 | 6246.40 | 6364.90 | 146.96 | 6246.40 | 6393.36 | 28.46 |