附件2

花溪河湿地公园片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案报告书专家评审意见

2020年1月6日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《花溪河湿地公园片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，巴南区水利局、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称项目法人）、重庆市设计院（以下简称主体设计单位）及中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年1月23日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为40.18hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

项目位于重庆市巴南区李家沱街道和花溪街道，为改建公园项目，项目起于锦绣江南小区西部，终点至茶花广场东，沿巴滨路长2.5km，岸线全长2.4km，规划范围面积73.40hm²，工程建设用地面积40.18hm²。项目法人为重庆市城市建设投资（集团）有限公司。

工程分三个功能区：巴滨路节点、滨江段节点、 花溪河口节点，土建内容包括交通及广场工程、绿化工程两大部分。交通及广场工程主要包括改建园路5005m（主园路1059m、支路3946m）、改建巴滨路人行道4008m、新建园路14531m、广场（观景平台、停车场、树屋）2261m²及景观桥梁1座/118m。绿化工程面积34.36hm²，其中：滩地绿化15.00hm²、公园绿化19.36hm²（改造公园绿化10.58hm²、新建公园绿化8.78hm²）。工程设2个集中施工场地和3个表土堆场，全部位于工程建设用地范围内。

项目总占地面积40.18hm²，其中：永久占地面积28.93hm²，临时占地面积11.25hm²。项目总挖方2.83万m³，总填方3.71万m³，借方1.39万m³，弃方0.51万m³，借方为绿化表土缺口，由园林实施单位外购处理，弃方为建筑垃圾，运至主城区建筑垃圾场处置。项目总工期12个月；项目不涉及拆迁安置，总投资41960.19万元，其中土建投资32503.81万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）项目区地形地貌、地质、气象、水文、土壤、植被等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）项目建设过程中扰动地表面积为40.18hm2、损毁植被面积11.34hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成水土流失量2044t，其中新增土壤流失量1585tt。

（三）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为交通及广场工程和绿化工程2个水土流失一级防治分区，其中：交通及广场工程防治区分为改建工程防治亚区和新建工程防治亚区2个二级分区，绿化工程防治区分为滩地绿化防治亚区和公园绿化防治亚区2个二级分区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1. 交通及广场工程防治区

（1）改建工程防治亚区

施工过程中采用防雨布对拆除后的裸露地表、巴滨路人行道施工场地堆放色砂质材料进行临时苫盖。

（2）新建工程防治亚区

施工前剥离区内表土并运至表土堆场集中堆放。

施工过程中采用防雨布对路基开挖平整以及广场整地形成的小边坡和裸露地面进行临时苫盖；在景观桥基础施工场地下侧以及花溪河两岸园路外侧设编织土袋进行临时拦挡；在景观桥、树屋和部分平台桩基施工场地设淀淀池及晾干池对岩屑泥浆进行收集、沉淀及晾晒处理。

2. 绿化工程防治区

（1）滩地绿化防治亚区

施工过程中采用防雨布对岛状镶嵌景观区域进行临时苫盖。

（2）公园绿化防治亚区

施工前期在场内表土堆场四周采用编织土袋进行临时拦挡，堆土表面堆采用防雨布进行临时覆盖。

施工过程中，沿主体规划的雨水管沟槽布设临时排水沟，出水口设临时沉砂池，场内来水经沉沙后排入长江或花溪河；采用防雨布对场内形成的裸露坡面进行临时苫盖。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水保方案设计静态总投资11451.36万元，其中：主体工程已列投资11160.35万元，方案新增投资291.01万元。经审核，水土保持静态总投资11494.79万元，其中：主体工程已列投资11160.35万元，方案新增投资334.44万元（其中：工程措施费17.57万元，监测措施费38.94万元，施工临时措施费124.64万元，独立费用81.29万元，基本预备费15.75万元，水土保持补偿费56.25万元），详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：花溪河湿地公园片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案投资审核表

专家组组长：

2020年2月18日

附表

| 花溪河湿地公园片区—“两江四岸”治理提升工程 水保方案投资审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减（+/-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 17.57 | 900.85 | 918.42 | 17.57 | 900.85 | 918.42 | 0.00 |
| 一 | 交通及广场工程防治区 | 17.57 | 895.39 | 912.96 | 17.57 | 895.39 | 912.96 | 0.00 |
| 二 | 绿化工程防治区 |  | 5.46 | 5.46 |  | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
|  | 第二部分 植物措施 | 0.00 | 10259.50 | 10259.50 | 0.00 | 10259.50 | 10259.50 | 0.00 |
| 一 | 绿化工程防治区 |  | 10259.5 | 10259.50 |  | 10259.5 | 10259.50 | 0.00 |
|  | 第三部分 监测措施 | 38.94 |  | 38.94 | 38.94 |  | 38.94 | 0.00 |
| 一 | 设备及安装 | 4.18 |  | 4.18 | 4.18 |  | 4.18 | 0.00 |
| 二 | 观测运行 | 34.76 |  | 34.76 | 34.76 |  | 34.76 | 0.00 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 124.64 |  | 124.64 | 124.64 |  | 124.64 | 0.00 |
| 一 | 交通及广场工程防治区 | 62.00 |  | 62.00 | 62.00 |  | 62.00 | 0.00 |
| 二 | 绿化工程防治区 | 62.29 |  | 62.29 | 62.29 |  | 62.29 | 0.00 |
| 三 | 其他临时工程 | 0.35 |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 | 0.00 |
|  | 第五部分 独立费用 | 40.32 |  | 40.32 | 81.29 |  | 81.29 | 40.97 |
| 一 | 技术咨询费 | 31.44 |  | 31.44 | 71.52 |  | 71.52 | 40.08 |
|  | 水土保持方案编制费 | 15.00 |  | 15.00 | 18.18 |  | 18.18 | 3.18 |
|  | 科研勘测设计费 | 6.44 |  | 6.44 | 10.73 |  | 10.73 | 4.29 |
|  | 水土保持设施自主验收报告编制费 | 10.00 |  | 10.00 | 42.61 |  | 42.61 | 32.61 |
| 二 | 工程管理费 | 8.88 |  | 8.88 | 9.76 |  | 9.76 | 0.88 |
|  | 建设管理费 | 3.62 |  | 3.62 | 3.62 |  | 3.62 | 0.00 |
|  | 工程建设监理费 | 3.69 |  | 3.69 | 4.57 |  | 4.57 | 0.88 |
|  | 招标代理服务费 | 1.57 |  | 1.57 | 1.57 |  | 1.57 | 0.00 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 221.47 | 11160.35 | 11381.82 | 262.44 | 11160.35 | 11422.79 | 40.97 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 13.29 |  | 13.29 | 15.75 |  | 15.75 | 2.46 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 56.25 |  | 56.25 | 56.25 |  | 56.25 | 0.00 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 291.01 | 11160.35 | 11451.36 | 334.44 | 11160.35 | 11494.79 | 43.43 |