附件2

重庆姜家龙石矿业有限公司建筑石料用灰岩矿水土保持方案报告书专家评审意见

2020年1月16日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆姜家龙石矿业有限公司建筑石料用灰岩矿水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，巴南区水利局、重庆姜家龙石矿业有限公司（以下简称项目法人）及重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年2月24日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2020年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，面积为73.78hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为建设生产类项目西南紫色土区二级标准。

（五）同意水土流失防治目标。

设计水平年：水土流失治理度达到94％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到88％，表土保护率达到87％，林草植被恢复率达到95％，林草覆盖率7%。

生产期：水土流失治理度达到94％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到88％，表土保护率达到87％，林草植被恢复率达到95％，林草覆盖率21%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

重庆姜家龙石矿业有限公司建筑石料用灰岩矿位于巴南区姜家镇白云村草棚湾社，由4家矿山整合而来。工程建设性质为改扩建项目，矿山开采方式为露天开采，生产规模为400万吨/年。截止2017年8月底，总资源储量为10812.0万吨（折合4004.4万m³），可采储量为8774.4万吨（折合3249.78万m³），计划至2039年开采结束，剩余服务年限20年。工程主要由开采区、工业广场、矿山道路和排土场4部分组成。

项目开采区面积为60.65hm2，开采标高为+471～+330m。工业广场沿用原4个矿山的工业广场，面积1.36hm2。矿区道路沿用原矿区道路1450m，面积1.16hm2。整合后排土场共4处，面积10.61hm2。本工程占地面积合计73.78hm2，均为临时占地。本工程施工期主要为生产工艺技术改造；生产期挖方量为3325.37万m3，填方量为22.66万m3，外借表土18.88万m3，外卖有用料3249.78万m3，弃方71.81万m3，弃方运至4处排土场集中堆存。本工程建设期为2018年11月至2019年5月，共7个月；目前已进入生产期，计划至2039年开采结束，2040年拆除工业广场，对占地范围采取复垦。工程总投资为4270万元，其中土建投资为320万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）拆迁安置与专项设施改（迁）建阐述较清楚。

（四）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数为1080t/（km2·a）。

（二）基本同意工程扰动地表面积为73.78hm2

（三）基本同意土壤流失量预测结果。

项目在施工期已造成水土流失量967t，新增水土流失量569t；生产期已造成水土流失量1271t，新增水土流失量873t；后续生产期可能造成的水土流失量51800t，新增水土流失量34270t；合计可能造成的水土流失总量为54038t，新增水土流失总量为35711t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为开采、工业场地、矿区道路和排土场共4个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1. 开采防治区

后续开采过程中，剥离还未扰动区域的表土，剥离表土运至排土场堆存；对开挖的土质裸露边坡采取临时覆盖，在矿区开采积水处修建临时排水沟。

开采完毕后，对开采区采取表土回覆、土地平整、土地翻耕、边坡绿化等复垦措施，配套建设生产道路、排水沟、沉沙池、蓄水池和边坡绿化矮脚墙。

- 工业场地防治区

工业场地周边已修建了完善的排水系统，包括排水沟和沉沙池，并在场地周边采取了临时绿化。

开采完毕后，对工业场地采取表土回覆、土地平整和土地翻耕等复垦措施。

- 矿区道路防治区

矿区道路已修建了完善的排水系统，包括排水沟和沉沙池。

开采完毕后，矿区道路保留作为生产道路，在保留的矿山道路两侧栽植行道树。

- 排土场防治区

后续堆渣前，剥离还未扰动区域的表土，剥离表土堆存在排土场内；在堆渣边坡坡脚设挡渣墙，并沿排土场最终堆渣高程外边界、堆渣边坡坡顶、堆渣平台布设排水沟，排水沟出口设沉沙池。

后续堆渣过程中，要求对弃渣进行分层碾压，对未及时采取植树种草防护的堆渣边坡采取临时覆盖，对堆存在排土场的表土采取临时拦挡和植树种草临时防护。

堆渣完成后，对排土场堆渣边坡采取植树种草防护，堆渣平台恢复耕地或植被。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。监测工作前应编制监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本项目建设期水保方案设计静态总投资473.44万元，其中：主体工程已列投资203.25万元，方案新增投资270.19万元。经审核，项目建设期水土保持方案设计静态总投资473.44万元，其中：主体已列投资203.25万元，方案新增投资270.19万元（其中：工程措施142.09万元，监测措施费12.11万元，临时措施2.84万元，独立费用61.11万元，基本预备费13.09万元，水土保持补偿费38.95万元）。

本项目生产期水保方案设计静态总投资1296.60万元，其中：主体工程已列投资691.15万元，方案新增投资605.45万元。经审核，项目生产期水土保持方案设计静态总投资1296.60万元，其中：主体已列投资691.15万元，方案新增投资605.45万元（其中：工程措施49.51万元，植物措施62.68万元，监测措施费376.56万元，临时措施52.67万元，独立费用29.76万元，基本预备费34.27万元）。

详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：重庆姜家龙石矿业有限公司建筑石料用灰岩矿水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年2月25日

附表

重庆姜家龙石矿业有限公司建筑石料用灰岩矿水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资（万元） |  |  | 审核投资（万元） |  |  | 核增、减（+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水保新增投资 | 主体已列投资 | 小计 | 水保新增投资 | 主体已列投资 | 小计 |  |
| Ⅰ | 建设期投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 142.09 | 164.53 | 306.62 | 142.09 | 164.53 | 306.62 | 0 |
| 二 | 第二部分：植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分：监测措施 | 12.11 |  | 12.11 | 12.11 |  | 12.11 | 0 |
| 四 | 第四部分：施工临时措施 | 2.84 | 38.72 | 41.56 | 2.84 | 38.72 | 41.56 | 0 |
| 五 | 第五部分：独立费用 | 61.11 |  | 61.11 | 61.11 |  | 61.11 | 0 |
| 一至五部分合计 |  | 218.15 | 203.25 | 421.40 | 218.15 | 203.25 | 421.40 | 0 |
| 六 | 基本预备费 | 13.09 |  | 13.09 | 13.09 |  | 13.09 | 0 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 38.95 |  | 38.95 | 38.95 |  | 38.95 | 0 |
| 八 | 水土保持方案静态投资 | 270.19 | 203.25 | 473.44 | 270.19 | 203.25 | 473.44 | 0 |
| Ⅱ | 生产期投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 49.51 | 483.80 | 533.31 | 49.51 | 483.80 | 533.31 | 0 |
| 二 | 第二部分：植物措施 | 62.68 | 173.65 | 236.33 | 62.68 | 173.65 | 236.33 | 0 |
| 三 | 第三部分：监测措施 | 376.56 |  | 376.56 | 376.56 |  | 376.56 | 0 |
| 四 | 第四部分：施工临时措施 | 52.67 | 33.70 | 86.37 | 52.67 | 33.70 | 86.37 | 0 |
| 五 | 第五部分：独立费用 | 29.76 |  | 29.76 | 29.76 |  | 29.76 | 0 |
| 一至五部分合计 |  | 571.18 | 691.15 | 1262.33 | 571.18 | 691.15 | 1262.33 | 0 |
| 六 | 基本预备费 | 34.27 |  | 34.27 | 34.27 |  | 34.27 | 0 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 水土保持方案静态投资 | 605.45 | 691.15 | 1296.60 | 605.45 | 691.15 | 1296.60 | 0 |