附件2：

重庆市綦江区福林水库工程水土保持

方案报告书专家评审意见

2020年3月2日，市水利局组织召开了《重庆市綦江区福林水库工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，綦江区水利局、重庆市水利水电发展总公司（以下简称项目法人）及重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年3月23日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为103.14hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准为建设类项目西南紫色土区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚

福林水库工程坝址位于綦江区东溪镇福林村，输水管线主要涉及东溪镇、赶水镇和篆塘镇。工程建设性质为新建工程，建设任务是以农业灌溉和场镇供水为主、兼有灌区农村人畜饮水等综合利用。工程等别为Ⅲ等，水库总库容1129万m3。

本工程由枢纽工程和输水工程两部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、取水（放空）建筑物、库岸整治、管理房及上坝公路等工程组成。输水工程由总干渠、新庙干渠、篆塘支渠、赶水支渠和4条场镇供水支管组成，总长30.63km，输水建筑物主要为隧洞、埋管和管桥。施工布置方面共设置了2座料场，5座渣场，2座临时堆料场，新（扩）建施工临时道路9.79km，施工生产生活设施新增占地面积4.17hm2。本工程占地共计103.14hm2，其中：永久占地65.89hm2，临时占地37.25hm2。本工程挖方为94.85万m3，填方为72.39万m3，借方为4.55万m3，余方为27.01万m3。借方来源于陈家磅石料场和库内土料场；枢纽工程余方18.61万m3作为弃渣运至坝后渣场集中堆存；输水工程余方中的7.14万m3作为弃渣运至输水4个渣场集中堆存，1.26万m3用于东溪场镇已建堤防堤后低洼区回填利用。本工程计划2020年4月开工，2024年2月竣工，总工期47个月。本工程初步设计审定静态总投资为74927万元，其中土建投资53634万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）拆迁安置与专项设施改（迁）建阐述较清楚。

（四）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的水土保持评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数为1171t/（km2·a）。

（二）项目建设共扰动地表面积63.37hm2，损毁植被面积16.91hm2。

（三）基本同意土壤流失量预测方法及结果。工程建设可能造成的土壤流失总量为9584t，新增土壤流失量6599t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为枢纽工程防治区、输水工程防治区、料场防治区、渣场防治区、临时堆料场防治区、道路工程防治区、施工生产生活防治区和库区防治区共8个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.枢纽工程防治区

施工前，剥离枢纽工程占地范围内的表土，在坝肩及溢洪道开挖边坡坡顶设截水沟。

施工过程中，采用防雨布对大坝及管理房开挖裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行覆盖，在开挖边坡坡脚、下游坝坡两侧、下游坝坡马道及管理房周边设排水沟，在开挖边坡坡脚设置钢挡板进行临时拦挡。

施工后期，对大坝开挖土质边坡采取钢筋砼格构植草护坡，对大坝周边管理范围及管理房采取景观绿化。

2. 输水工程防治区

施工前，剥离输水工程占地范围内的表土，对埋管两侧施工场地和临时堆土区域的表土采取铺垫保护，在隧洞进山口开挖边坡坡顶设置截水沟。

施工过程中，采用防雨布对管线开挖裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行覆盖；管线施工中在临时堆放的回填土石方下边坡设置临时拦挡，同时要求对开挖的土石方与表土分层堆放、分层回填。

施工后期，对隧洞洞口和管桥常水位以上永久占地进行土地整治及覆土，隧洞洞口采取植树种草防护，管桥常水位以上永久占地采取撒播种草防护；对埋管临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

3.料场防治区

施工前，剥离石料场占地范围内的表土，在料场规划开采边线外侧设截水沟。

开采过程中对开挖的土质边坡采取临时覆盖，在石料场开采边坡坡脚设置临时拦挡。

石料场开采结束后，在料场开挖边坡坡脚设置排水沟，在坡脚碎落带种植攀援植物，在开挖形成的马道外侧修建绿化挡坎，挡坎内覆土后栽植攀援植物和灌木，对开挖的土质边坡采取撒播种草防护，对取料平台进行土地整治及覆土后恢复耕地。

4.渣场防治区

堆渣前，剥离渣场占地范围内的表土，同时在渣场堆渣边坡坡脚设挡渣墙，并沿渣场最终堆渣高程外边界布设排水沟，排水沟出口设沉沙池。

堆渣过程中，要求对弃渣进行分层碾压，对渣场内临时堆存的表土采取临时拦挡和撒草防护。

堆渣完成后，坝后渣场采取景观绿化；输水渣场堆渣边坡采取植树种草防护，堆渣平台根据原地貌恢复耕地或植被。

5.临时堆料场防治区

堆料前，剥离堆料场占地范围内的表土，同时在堆料场堆料边坡坡脚设临时挡墙。

堆料过程中，堆存的表土与其他临时堆存的弃渣采用土工布进行隔离；1#临时堆料场堆料期间在底部布设临时排水管，同时在左右侧预留梯形排水沟，堆料完成后采用排水沟排水；2#临时堆料场在堆料边界外侧布设临时排水沟排水。

堆料结束后，在转运至坝后渣场的过渡期间，对堆料场采取撒播种草临时防护。临时堆料转运至坝后渣场后，对1#临时堆料场进行土地整治及覆土，底部平缓区域恢复为耕地，两侧陡峭区域恢复为植被；2#临时堆料场由于位于库区采取场地清理。

6.道路工程防治区

施工前，剥离道路工程占地范围内的表土。

施工过程中，在路基下边坡设置临时拦挡，在道路汇水侧设置排水沟，对施工道路开挖回填的边坡采取撒播种草临时防护和临时覆盖。

工程完工后，对施工道路临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被；在永久道路两侧采取绿化。

7.施工生产生活防治区

施工前，剥离各施工区内的表土，同时根据各施工场地布置情况在其周边修建排水沟，排水沟出口设沉沙池。

工程完工后，对施工生产生活区临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

8.库区防治区

本工程库岸右侧存在一处残坡堆积体，整治区域全部位于正常蓄水位以下。整治前在坡顶设置截水沟；整治过程中在反压坡脚设置临时拦挡，对开挖裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行覆盖。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。监测工作前应编制监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本工程水土保持设计静态总投资1943.05万元，其中：主体已列投资524.16万元，方案新增投资为1418.89元。经审核，本工程水土保持方案静态总投资1938.09万元，其中：主体已列投资524.16万元，方案新增投资为1413.93万元（其中：工程措施645.15万元，植物措施47.45万元，监测措施费102.39万元，临时措施投资289.33万元，独立费用173.00万元，基本预备费75.44万元，水土保持补偿费81.17万元）。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意《水保方案（报批稿）》中提出的组织领导、管理、技术保证、监督保证和资金来源及使用办法、竣工验收等实施保障措施。

附表：重庆市綦江区福林水库工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年3月24日

附表：

重庆市綦江区福林水库工程水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资（万元） |  |  | 审核投资（万元） |  |  | 核增减 （+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 645.15 | 144.48 | 789.63 | 645.15 | 144.48 | 789.63 | 0 |
| （一） | 枢纽部分 | 297.73 | 125.8 | 423.53 | 297.73 | 125.80 | 423.53 | 0 |
| 1 | 枢纽工程防治区 | 38.11 | 38.10 | 76.21 | 38.11 | 38.10 | 76.21 | 0 |
| 2 | 料场防治区 | 81.12 | 14.22 | 95.34 | 81.12 | 14.22 | 95.34 | 0 |
| 3 | 渣场防治区 | 7.22 | 69.87 | 77.09 | 7.22 | 69.87 | 77.09 | 0 |
| 4 | 临时堆料场防治区 | 33.93 |  | 33.93 | 33.93 |  | 33.93 | 0 |
| 5 | 道路工程防治区 | 74.30 | 3.61 | 77.91 | 74.30 | 3.61 | 77.91 | 0 |
| 6 | 施工生产生活防治区 | 63.05 |  | 63.05 | 63.05 |  | 63.05 | 0 |
| （二） | 输水部分 | 347.42 | 18.68 | 366.1 | 347.42 | 18.68 | 366.10 | 0 |
| 1 | 输水工程防治区 | 160.74 | 18.68 | 179.42 | 160.74 | 18.68 | 179.42 | 0 |
| 2 | 渣场防治区 | 101.20 |  | 101.20 | 101.20 |  | 101.20 | 0 |
| 3 | 道路工程防治区 | 50.55 |  | 50.55 | 50.55 |  | 50.55 | 0 |
| 4 | 施工生产生活防治区 | 34.93 |  | 34.93 | 34.93 |  | 34.93 | 0 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 47.45 | 191.71 | 239.16 | 47.45 | 191.71 | 239.16 | 0 |
| （一） | 枢纽工程部分 | 27.90 | 191.71 | 219.61 | 27.90 | 191.71 | 219.61 | 0 |
| 1 | 枢纽工程防治区 |  | 52.51 | 52.51 |  | 52.51 | 52.51 | 0 |
| 2 | 料场防治区 | 7.57 |  | 7.57 | 7.57 |  | 7.57 | 0 |
| 3 | 渣场防治区 |  | 138.00 | 138.00 |  | 138.00 | 138.00 | 0 |
| 4 | 临时堆料场防治区 | 13.77 |  | 13.77 | 13.77 |  | 13.77 | 0 |
| 5 | 道路工程防治区 | 6.12 | 1.20 | 7.32 | 6.12 | 1.20 | 7.32 | 0 |
| 6 | 施工生产生活防治区 | 0.44 |  | 0.44 | 0.44 |  | 0.44 | 0 |
| （二） | 输水部分 | 19.55 |  | 19.55 | 19.55 |  | 19.55 | 0 |
| 1 | 输水工程防治区 | 0.42 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.42 | 0 |
| 2 | 渣场防治区 | 11.85 |  | 11.85 | 11.85 |  | 11.85 | 0 |
| 3 | 道路工程防治区 | 4.37 |  | 4.37 | 4.37 |  | 4.37 | 0 |
| 4 | 施工生产生活防治区 | 2.91 |  | 2.91 | 2.91 |  | 2.91 | 0 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 102.39 |  | 102.39 | 102.39 |  | 102.39 | 0 |
| （一） | 枢纽部分 | 44.97 |  | 44.97 | 44.97 |  | 44.97 | 0 |
| （二） | 输水部分 | 57.42 |  | 57.42 | 57.42 |  | 57.42 | 0 |
| 四 | 第四部分 施工临时措施 | 289.33 | 187.97 | 477.3 | 289.33 | 187.97 | 477.3 | 0 |
| （一） | 枢纽部分 | 105.65 | 149.37 | 255.02 | 105.65 | 149.37 | 255.02 | 0 |
| 1 | 枢纽工程防治区 | 11.68 |  | 11.68 | 11.68 |  | 11.68 | 0 |
| 2 | 料场防治区 | 5.42 |  | 5.42 | 5.42 |  | 5.42 | 0 |
| 3 | 临时堆料场防治区 | 12.90 | 84.55 | 97.45 | 12.90 | 84.55 | 97.45 | 0 |
| 4 | 道路工程防治区 | 20.07 | 60.16 | 80.23 | 20.07 | 60.16 | 80.23 | 0 |
| 5 | 施工生产生活防治区 | 47.97 |  | 47.97 | 47.97 |  | 47.97 | 0 |
| 6 | 库区防治区 | 1.11 | 4.66 | 5.77 | 1.11 | 4.66 | 5.77 | 0 |
| 7 | 其它临时工程 | 6.50 |  | 6.50 | 6.50 |  | 6.50 | 0 |
| （二） | 输水部分 | 183.68 | 38.6 | 222.28 | 183.68 | 38.6 | 222.28 | 0 |
| 1 | 输水工程防治区 | 117.78 |  | 117.78 | 117.78 |  | 117.78 | 0 |
| 2 | 渣场防治区 | 1.93 |  | 1.93 | 1.93 |  | 1.93 | 0 |
| 3 | 道路工程防治区 | 19.81 | 38.6 | 58.41 | 19.81 | 38.6 | 58.41 | 0 |
| 4 | 施工生产生活防治区 | 36.83 |  | 36.83 | 36.83 |  | 36.83 | 0 |
| 5 | 其它临时工程 | 7.33 |  | 7.33 | 7.33 |  | 7.33 | 0 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 177.68 |  | 177.68 | 173.00 |  | 173.00 | -4.68 |
| （一） | 技术咨询费 | 126.86 |  | 126.86 | 122.21 |  | 122.21 | -4.65 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 43.56 |  | 43.56 | 48.68 |  | 48.68 | +5.12 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 61.26 |  | 61.26 | 51.49 |  | 51.49 | -9.77 |
| 3 | 水土保持设施自主验收费 | 22.04 |  | 22.04 | 22.04 |  | 22.04 | 0 |
| （二） | 工程管理费 | 50.82 |  | 50.82 | 50.79 |  | 50.79 | -0.03 |
| 1 | 建设管理费 | 21.69 |  | 21.69 | 21.69 |  | 21.69 | 0 |
| 2 | 工程建设监理费 | 22.67 |  | 22.67 | 22.65 |  | 22.65 | -0.02 |
| 3 | 招标代理服务费 | 6.46 |  | 6.46 | 6.45 |  | 6.45 | -0.01 |
| Ⅰ | 第一至第五部分合计 | 1262.00 | 524.16 | 1786.16 | 1257.32 | 524.16 | 1781.48 | -4.68 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 75.72 |  | 75.72 | 75.44 |  | 75.44 | -0.28 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 81.17 |  | 81.17 | 81.17 |  | 81.17 | 0 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 1418.89 | 524.16 | 1943.05 | 1413.93 | 524.16 | 1938.09 | -4.96 |