附件1

大学城复线隧道工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 大学城复线隧道工程 |  |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  | 重庆市 | 涉及县或个数 | 沙坪坝区 |  |
| 项目规模 |  | 主线全长5.94km，包括特长隧道1座，互通式立交1座，主线桥梁2座 | 总投资(万元) |  | 401045 | 土建投资(万元) | 227715 |  |
| 动工时间 |  | 2020.11 | 完工时间 |  | 2024.10 | 设计水平年 | 2025年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 23.48 | 永久占地（hm2） |  | 22.93 | 临时占地（hm2） | 0.55 |  |
| 土石方量（万m³） |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 180.85 |  | 9.22 | / | 171.63 |  |
| 重点防治区名称 |  |  | 重庆市沙坪坝区水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 丘陵地貌 |  | 水土保持区划 |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积(hm²) |  |  | 23.48 |  | 容许土壤流失量t/(km²·a) |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量(t) |  |  | 11293 |  | 新增土壤流失量(t) |  | 10943 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度(%) |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  | 1 |  |
|  | 渣土挡护率(%) |  | 94 |  | 表土保护率(%) |  | 92 |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  | 27 |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |
|  | 路基工程防治区 |  | 主体设计：截水沟1877m、马道截水沟845m、排水边沟849m、急流槽44m、斜管跌落官43m、沉砂井26座、跌水井11座、消能井4座、雨水管1947m 方案新增：表土剥离0.50万m³、表土回填0.54万m³ |  | 主体设计：分隔带绿化0.65hm²、雨水花园3024m²、网格植草护坡35966m² 方案新增：撒播植草0.11hm² |  | 方案新增：临时排水沟1877m、编织袋临时挡墙461m、临时沉砂池8座、无纺布60000m² |  |
|  | 隧道工程防治区 |  | 主体设计：截水沟503m 方案新增：表土剥离0.21万m³、表土回填0.17万m³ |  | 主体设计：骨架植草护坡2970m2、网格植草护坡6199m2、锚杆植草护坡2412m2 |  | 方案新增：无纺布10000m² |  |
|  | 桥梁工程防治区 |  | 方案新增：全面整地0.40hm2 |  | 方案新增：撒播植草0.40hm² |  | 方案新增：临时排水沟344m，临时沉砂池2座、晾晒池4座、无纺布3000m² |  |
|  | 立交工程防治区 |  | 主体设计：排水暗沟288m、排水边沟161m、沉砂井2座、暗沟转换井5座、雨水管1610m、透水铺装9799m2 方案新增：表土剥离0.19万m³、表土回填0.19万m³、全面整地0.26hm2 |  | 主体设计：雨水花园6763m2、生物滞留沟935m2、立交平场绿化2.48hm2、行道树159株 方案新增：撒播植草0.45hm² |  | 方案新增：晾晒池31座、临时排水沟375m、临时沉砂池3座、编织袋临时挡墙193m、无纺布10000m²。 |  |
|  | 施工场地防治区 |  | 方案新增：全面整地0.25hm² |  | 方案新增：撒播植草0.25hm² |  | 方案新增：临时排水沟136m、无纺布1000m² |  |
|  | 表土堆场防治区 |  | 方案新增：全面整地0.30hm² |  | 方案新增：撒播植草0.60hm² |  | 方案新增：临时排水沟165m、临时沉砂池1座、编织袋临时挡墙88m，无纺布3000m² |  |
|  | 投资(万元) |  | 796.02（新增23.97） |  | 2234.47（新增1.49） |  | 104.69（新增104.69） |  |
| 水土保持总投资(万元) |  |  | 3292.63（新增287.60） |  | 独立费用(万元) |  | 42.89 |  |
| 监理费(万元) |  |  | 4.20 | 监测费(万元) | 67.27 |  | 补偿费(万元) | 32.87 |
| 分省措施费（万元） |  |  | / |  | 分省补偿费（万元） |  | / |  |
| 方案编制单位 |  |  | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  | 建设单位 |  | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 |  |
| 法定代表人 |  |  | 薛巍 |  | 法定代表人 |  | 李明 |  |
| 地址 |  |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  | 地址 |  | 重庆市江北区聚贤街金融城2号-T1 |  |
| 邮编 |  |  | 400016 |  | 邮编 |  | 401133 |  |
| 联系人及电话 |  |  | 安丽芹/19923258165/023-68713941 |  | 联系人及电话 |  | 李铮/18983262592 |  |
| 传真 |  |  | （023）68725084 |  | 传真 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 71677216@qq.com |  | 电子信箱 |  | 13319227@qq.com |  |