附件2

大学城复线隧道工程水土保持方案报告书

专家评审意见

2020年3月26日，市水利局线上组织召开了《大学城复线隧道工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）网络评审会，沙坪坝区农业农村委、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称项目法人）、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年4月10日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2025年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为23.48hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

工程位于重庆市沙坪坝区西永街道、覃家岗街道及天星桥街道。项目西起于坪山大道西山立交，向东延伸穿越中梁山，止于内环红槽房立交，路线全长5.940km。工程包括特长隧道1座，其中右线隧道长4.075km，左线隧道长4.053km；主线桥梁2座，其中左线桥长339m，右线桥长1211m；互通式立交1座，即红槽房立交。道路主线采用城市快速路，双向六车道；隧道采用双孔单向三车道标准；红槽房立交匝道6条，长度3060m。隧道西侧洞口设置管理用房1处。隧道管理用房连接道长317m，双向2车道。根据建设需要，工程同步还建现有道路4条，长804m；项目布设施工场地0.57hm2/2处，其中1#施工场地位于主体工程征地范围外，新增临时占地0.25hm2。项目布设表土堆放场0.55hm2/3处，其中1#表土堆放场位于主体工程征地范围外，新增临时占地0.30hm2。工程占地23.48hm2，其中：永久占地22.93hm²，临时占地0.55hm²。工程挖方180.85万m³，填方9.22万m³，弃方171.63万m³，无借方。弃方全部外运至沙坪坝区中梁镇永宁寺村的现状矿坑回填利用，项目不设置弃渣场。建设单位为重庆市城市建设投资（集团）有限公司。工程计划2020年11月开工，2024年10月完工，工期48个月。工程总投资401045万元，其中土建投资227715万元。

（二）项目区自然概况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局水土保持评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）项目建设过程中扰动地表面积为23.48hm2，损毁植被面积4.07hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成的土壤流失总量为11293t，其中新增土壤流失量为10943t。

（三）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、立交工程、施工场地、表土堆放场等6个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.路基工程防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，并将表土运至表土堆放场集中堆存。施工过程中，按照永临结合原则，在永久截排水沟位置开挖临时排水沟，临时排水沟出口设置临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边排水系统。根据施工区周边来水情况增设临时排水沟和临时沉砂池。在路基边坡坡脚、临时堆土点周边等区域设置编织土袋临时拦挡。在施工裸露区、开挖边坡、临时堆土点等采用无纺布临时覆盖。路基开挖前修建永久性截水沟，路基成形后完成永久性边沟、排水沟、急流槽、雨水花园、排水管网等排水措施和网格植草护坡。施工后期，实施土地整治及景观绿化。

2.隧道工程防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，并将表土运至表土堆放场集中堆存。隧道开挖前修建洞顶永久截排水沟。施工过程中，根据施工区周边来水情况设置临时排水沟，临时排水沟出口设置临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边排水系统。在开挖边坡坡脚、临时堆土点周边等区域设置编织土袋临时拦挡。在施工裸露区、开挖边坡、临时堆土点等区域采用无纺布临时覆盖。洞口边坡成形后实施网格植草护坡、锚杆植草护坡和骨架植草护坡等。施工后期，实施土地整治及景观绿化。

3.桥梁工程防治区

施工过程中，根据施工区周边来水情况设置临时排水沟，临时排水沟出口设置临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边排水系统。在开挖边坡坡脚、临时堆渣点周边等区域设置编织土袋临时拦挡。在施工裸露区、开挖边坡、泥浆晾晒区、临时堆渣点等采用无纺布临时覆盖。施工裸露时间较长区域采取撒播草籽过渡性绿化。施工后期，实施桥下区土地整治及植草绿化。

4.立交工程防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，并将表土运至表土堆放场集中堆存。施工过程中，根据施工区周边来水情况设置临时排水沟，临时排水沟出口设置临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边排水系统。在边坡坡脚、临时堆土点周边等区域设置编织土袋临时拦挡。在施工裸露区、开挖边坡、泥浆晾晒区、临时堆土点等采用无纺布临时覆盖。施工裸露时间较长区域采取撒播草籽过渡性绿化。施工期间完成排水暗沟、边沟、雨水花园、生物滞留沟、排水管网等排水措施。施工后期，实施该区土地整治及景观绿化。

5.施工场地防治区

施工前，根据施工场地周边来水情况设置临时排水沟，临时排水沟出口设置临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边排水系统。施工过程中，采用防雨布对场内堆置的沙质材料进行遮盖。施工结束后，实施土地整治及撒播草籽绿化。

6.表土堆放场防治区

表土堆放前，在表土堆放场坡脚布置编织土袋临时拦挡。表土堆放场四周设置临时排水沟，排水沟出口设置临时沉砂池，临时排水沟出口顺接周边排水系统。表土堆放期间，在表土堆放场表面采取无纺布临时覆盖。表土堆放完成后，表土堆放场表面撒播草籽过渡性绿化。施工结束后，实施土地整治及撒播草籽绿化。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水保方案设计静态总投资3296.06万元，其中主体工程已列投资3005.03万元，方案新增投资291.03万元。经审核，水保方案静态总投资3292.63万元，其中主体工程已列投资3005.03万元，方案新增投资287.60万元（其中：工程措施23.97万元，植物措施1.49万元，监测措施67.27万元，施工临时措施104.69万元，独立费用42.89万元，基本预备费14.42万元，水土保持补偿费32.87元），详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

九、其他

（一）项目法人应开展隧道建设和运行期间的地表和地下水实时监测。对造成地表水土保持功能降低的，应恢复水源和地表水土保持功能，对他人生活和生产造成损失的，应给予补偿。

（二）项目地处城区，施工中应加强施工组织，优化施工工艺，减少土石方开挖填筑、地表扰动及植被破坏，严禁乱挖乱堆乱放，弃渣必须运至指定地点集中利用，严格控制工程建设中水土流失。

附表：大学城复线隧道工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年4月15日

附表

大学城复线隧道工程水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
|  | 第一部分：工程措施 | 23.97 | 772.05 | 796.02 | 23.97 | 772.05 | 796.02 | 0.0 |
| 1 | 路基工程防治区 | 13.70 | 339.31 | 353.01 | 13.70 | 339.31 | 353.01 | 0.0 |
| 2 | 隧道工程防治区 | 5.07 | 27.86 | 32.93 | 5.07 | 27.86 | 32.93 | 0.0 |
| 3 | 桥梁工程防治区 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.0 |
| 4 | 立交工程防治区 | 5.06 | 404.88 | 409.94 | 5.06 | 404.88 | 409.94 | 0.0 |
| 5 | 施工场地防治区 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.0 |
| 6 | 表土堆场防治区 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.0 |
|  | 第二部分：植物措施 | 1.49 | 2232.98 | 2234.47 | 1.49 | 2232.98 | 2234.47 | 0.00 |
| 1 | 路基工程防治区 | 0.09 | 915.59 | 915.68 | 0.09 | 915.59 | 915.68 | 0.00 |
| 2 | 隧道工程防治区 | 0.00 | 207.34 | 207.34 | 0.00 | 207.34 | 207.34 | 0.00 |
| 3 | 桥梁工程防治区 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 4 | 立交工程防治区 | 0.37 | 1110.05 | 1110.42 | 0.37 | 1110.05 | 1110.42 | 0.00 |
| 5 | 施工场地防治区 | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 6 | 表土堆场防治区 | 0.49 |  | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
|  | 第三部分：监测措施 | 70.59 |  | 70.59 | 67.27 |  | 67.27 | -3.32 |
| 1 | 土建设施 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 设备及安装工程 | 5.94 |  | 5.94 | 5.94 |  | 5.94 | 0.00 |
| 3 | 监测运行费 | 64.65 |  | 64.65 | 61.33 |  | 61.33 | -3.32 |
|  | 第四部分：施工临时措施 | 104.69 |  | 104.69 | 104.69 |  | 104.69 | 0.00 |
| 1 | 主体工程 | 104.18 |  | 104.18 | 104.18 |  | 104.18 | 0.00 |
| 1.1 | 路基工程防治区 | 40.91 |  | 40.91 | 40.91 |  | 40.91 | 0.00 |
| 1.2 | 隧道工程防治区 | 5.97 |  | 5.97 | 5.97 |  | 5.97 | 0.00 |
| 1.3 | 桥梁工程防治区 | 7.31 |  | 7.31 | 7.31 |  | 7.31 | 0.00 |
| 1.4 | 立交工程防治区 | 44.24 |  | 44.24 | 44.24 |  | 44.24 | 0.00 |
| 1.5 | 施工场地防治区 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 | 0.00 |
| 1.6 | 表土堆场防治区 | 4.77 |  | 4.77 | 4.77 |  | 4.77 | 0.00 |
| 2 | 其它临时工程 | 0.51 |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.51 | 0.00 |
|  | 第五部分：独立费用 | 42.81 |  | 42.81 | 42.89 |  | 42.89 | 0.08 |
| 一 | 技术咨询费 | 33.06 |  | 33.06 | 33.06 |  | 33.06 | 0.00 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 8.06 |  | 8.06 | 8.06 |  | 8.06 | 0.00 |
| 3 | 水土保持设施竣工验收费 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 0.00 |
| 二 | 工程管理费 | 9.75 |  | 9.75 | 9.83 |  | 9.83 | 0.08 |
| 1 | 建设管理费 | 4.01 |  | 4.01 | 3.95 |  | 3.95 | -0.06 |
| 2 | 工程建设监理费 | 4.49 |  | 4.49 | 4.20 |  | 4.20 | -0.29 |
| 3 | 招标代理服务费 | 1.25 |  | 1.25 | 1.68 |  | 1.68 | 0.43 |
|  | 一至五部分合计 | 243.55 | 3005.03 | 3248.58 | 240.31 | 3005.03 | 3245.34 | -3.24 |
|  | 基本预备费 | 14.61 |  | 14.61 | 14.42 |  | 14.42 | -0.19 |
|  | 水土保持补偿费 | 32.87 |  | 32.87 | 32.87 |  | 32.87 | 0.00 |
|  | 水土保持方案静态总投资 | 291.03 | 3005.03 | 3296.06 | 287.60 | 3005.03 | 3292.63 | -3.43 |