附件1：

重庆市綦江区福林水库工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 重庆市綦江区福林水库工程 |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 綦江区 |  |  |
| 项目规模 |  |  | 总库容1129万m3 | 总投资（万元） |  | 74927 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 53634 |  |  |
| 动工时间 |  |  | 2020年4月 | 完工时间 |  | 2024年2月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2024年 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  |  | 103.14 | 永久占地（hm2） |  | 65.89 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 37.25 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  |  | 94.85 |  | 72.39 |  |  | 4.55 |  |  |  | 27.01 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 綦江区水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 中低山丘陵地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 微度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 103.14 |  |  |  | 容许土壤流失量〔t/km2·a〕 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 9584 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  | 6599 |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南紫色土区一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度(%) |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 渣土防护率(%) |  |  | 92 |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 枢纽工程防治区 |  | 主体设计：截水沟370m、排水沟1060m。 方案新增：表土剥离3.01万m3。 |  |  |  | 主体设计：C20钢筋砼格构植草护坡4530m2、景观绿化1300m2。 |  |  |  | 方案新增：临时覆盖15000m2、临时拦挡620m。 |  |  |  |  |
|  | 输水工程防治区 |  | 主体设计：截水沟279m； 方案新增：表土剥离2.00万m3、土地整治15.47hm2、覆土2.00万m3、修建田坎3820m。 |  |  |  | 方案新增：植树种草0.06hm2、撒播种草3.98hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时拦挡6300m、临时覆盖18000m2、铺垫土工布21000m2。 |  |  |  |  |
|  | 料场防治区 |  | 主体设计：截水沟735m。 方案新增：表土剥离1.47万m3、土地整治3.15hm2、覆土2.33万m3、排水沟690m、绿化挡坎1950m。 |  |  |  | 方案新增：攀援植物5270株、栽植灌木3900株、撒播种草0.15hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时覆盖7000m2、临时拦挡255m。 |  |  |  |  |
|  | 渣场防治区 |  | 主体设计：挡渣墙108m、排水沟395m。 方案新增：表土剥离1.39万m3、挡渣墙510m、排水沟1110m、沉沙池8座、土地整治2.48hm2、覆土0.82万m3。 |  |  |  | 主体设计：景观绿化23000m2。 方案新增：植树种草1.71hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时拦挡120m、撒播种草0.35hm2。 |  |  |  |  |
|  | 临时堆料场防治区 |  | 方案新增：表土剥离0.63万m3、土地整治2.61hm2、覆土0.86万m3、场地清理2.53hm2、修建田坎430m。 |  |  |  | 主体设计：植树种草1.89hm2。 |  |  |  | 主体设计：临时拦挡24m、临时排水管572m、临时排水沟720m。 方案新增：临时拦挡430m、临时排水275m2、临时沉沙池2座、撒播种草5.14hm2、土工布1200m2。 |  |  |  |  |
|  | 道路工程防治区 |  | 主体设计：排水沟245m。 方案新增：表土剥离2.74万m3、土地整治6.61hm2、覆土2.74万m3、修建田坎1520m。 |  |  |  | 主体设计：道路绿化200m2。 方案新增：植树种草1.47hm2。 |  |  |  | 主体设计：排水沟10630m。 方案新增：临时拦挡2800m、撒播种草1.25hm2、临时覆盖6000m2。 |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活防治区 |  | 方案新增：表土剥离1.48万m3、土地整治4.17hm2、覆土2.85万m3、修建田坎1760m。 |  |  |  | 方案新增：植树种草0.48hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时排水沟4950m、沉沙池14座。 |  |  |  |  |
|  | 库区防治区 |  | 主体设计：截水沟335m。 |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时覆盖2000m2、临时拦挡180m。 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 主体设计144.48 方案新增：645.15 |  |  |  | 主体设计：191.71 方案新增：47.45 |  |  |  | 主体设计：187.97 方案新增：289.33 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 1943.04(方案新增1418.88） |  |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  | 177.68 |  |
| 监理费(万元) |  |  | 22.65 |  | 监测费（万元） |  | 102.39 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  | 81.17 |
| 方案编制单位 |  | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆市水利水电发展总公司 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 刘健 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 陈俊文 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 重庆市渝北区太湖西路2号2栋18-14 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市渝北区新牌坊新南路3号 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 400020 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 400020 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 傅凯 13002353038 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 张顺华 13512300130 |  |  |  |  |  |
| 传真 |  | 023-88956555 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 023-89690306 |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 250194775@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 931025679@qq.com |  |  |  |  |  |