附件1

渝湘高速公路扩能（武隆至彭水段）

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 渝湘高速公路扩能（武隆至彭水段）工程 |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆 | 涉及地市或个数 | 重庆 | 涉及县或个数 |  | 武隆区、彭水县 |
| 项目规模 |  | 25.682km | 总投资（亿元） | 56.86 | 土建投资（亿元） |  | 43.17 |
| 动工时间 |  | 2020年4月 | 完工时间 | 2026年3月 | 设计水平年 |  | 2026年 |
| 工程占地（hm2） |  | 106.23 | 永久占地（hm2） | 43.67 | 临时占地（hm2） |  | 62.56 |
| 土石方量（万m3） |  |  | 挖方 | 填方 | 借方 |  | 余方 |
|  |  |  | 607.11 | 104.57 | 0 |  | 502.54 |
| 重点防治区名称 |  |  | 国家级水土流失重点治理区、市级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 中低山 | 水土保持区划 |  |  | 西南土石山区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  | 106.23 | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  | 79110 | 新增土壤流失量（t） |  |  | 71091 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |
| 防治目标 |  | 水土流失治理度（%） |  | 97 | 土壤流失控制比 |  | 1 |
|  |  | 渣土防护率（%） |  | 89 | 表土保护率（%） |  | 92 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  | 98 | 林草覆盖率（%） |  | 24 |
| 防治分区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |
| 防治措施及工程量 | 路基工程区 | 浆砌石排水沟4075m，混凝土边沟1449m，浆砌石截水沟974m，浆砌石急流槽234m，衬砌拱护坡1486.9m3，浆砌石方格网护坡1498.3m3，表土剥离35475m3，回填表土20420m3，土地整治面积3.64hm2。 |  | 边坡植草11931m2，护坡道撒播草籽7538m2，护坡道植乔灌3396株，碎落台撒播草籽2819m2，碎落台植乔灌1378株，中分带撒播草籽1456m2，中分带植乔灌728株。 |  | 临时挡土墙1200m，临时泄水槽200m，表土临时苫盖2.54hm2。 |  |
|  | 桥梁工程区 | 表土剥离21410m3，回填表土10560m3，土地平整3.52hm2。 |  | 撒播草籽3.52hm2。 |  | 泥浆沉淀池23座，临时挡墙160m。 |  |
|  | 隧道工程区 | 混凝土截排水沟1346m3，网格护坡111.5m2，表土剥离8500m3，回填表土4090m3，土地平整面积0.35hm2。 |  | 边坡植草2317m2，洞门仰坡撒播草籽6632m2，洞门仰坡植乔灌3593株，洞口撒播草籽4686m2，洞口植乔灌1637株。 |  | 临时挡墙800m，临时排水沟1200m，临时苫盖0.64hm2。 |  |
|  | 互通立交区 | 浆砌石排水沟3722m，浆砌石截水沟2128m，浆砌石急流槽351m，衬砌拱护坡3701m3，浆砌石方格网护坡315m3，表土剥离46860m3，回填表土22580m3，土地整治面积7.56hm2。 |  | 边坡植草55466m2，场区撒播草籽19800m2，场区植乔灌1191株。 |  | 临时挡土墙150m，临时泄水槽50m，边坡临时苫盖0.46hm2。 |  |
|  | 沿线设施区 | 表土剥离3950m3，回填表土400m3，土地整治0.15hm2。 |  | 场区绿化1000m2。 |  | 临时苫盖0.20hm2。 |  |
|  | 弃渣场区 | 混凝土排水沟6152m，渗沟2751m，混凝土挡渣墙1179m，消力池12座，表土剥离79650m3，回填表土127400m3，土地整治39.81hm2。 |  | 撒播草籽379886m2，栽植乔灌516株。 |  | 临时苫盖32.00hm2。 |  |
|  | 施工生产 | 表土剥离28500m3，回填表土30000m3，土地整治10.00hm2。 |  | 撒播草籽6.00hm2，植灌木60000株。 |  | 临时排水沟2800m，沉沙池5座。 |  |
|  | 生活区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工便道区 | 表土剥离29355m3，回填表土38250m3，土地整治12.75hm2。 |  | 撒播草籽9.38hm2，植灌木93800株。 |  | 临时排水沟12.48km，临时挡土墙11.76km。 |  |
|  | 表土堆放场区 |  |  |  |  | 装土编织袋挡墙3791m，临时苫盖6.97hm2。 |  |
| 投资（万元） |  | 4587.24 |  | 1655.90 |  | 616.13 |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 7611.97 | 独立费用（万元） |  |  | 210.92 |
| 监测措施（万元） |  | 245.13 | 监理费（万元） | 49.82 | 补偿费（万元） |  | 148.72 |
| 方案编制单位 |  | 国潍（北京）环保 |  | 建设单位 | 重庆市交通局 |  |  |
|  |  | 工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 敖越翔 |  | 法定代表人 | 许仁安 |  |  |
| 地址 |  | 北京市西城区裕民路18号 |  | 地址 | 重庆市渝北区龙溪红锦大道20号 |  |  |
|  |  | 北环中心A座1303 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 100088 |  | 邮编 | 401120 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 陈勇/18501948468 |  | 联系人及电话 | 许兴伟/023-89183086 |  |  |
| 传真 |  | 010-82001877 |  | 传真 | 023-89183086 |  |  |
| 电子邮箱 |  | 276806339@qq.com |  | 电子邮箱 | 5321056@qq.com |  |  |