附件2

渝湘高速公路扩能（武隆至彭水段）

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年4月17日，市水利局组织召开了《渝湘高速公路扩能（武隆至彭水段）水保方案（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家复审会，武隆区水利局、彭水县水利局、重庆市交通局（以下简称项目法人）和国潍（北京）环保工程有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年4月28日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制的目的和意义明确，编制所依据的法律法规、规范标准、技术文件及采用的资料正确。

（二）同意方案设计水平年为2026年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为106.23hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）基本同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到92%，表土保护率达到92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述较为清楚。

渝湘扩能武彭段起点位于武隆中咀乡中兴村南侧岩洞坪附近，终点顺接于彭酉高速路K15+270处，沿线途经武隆区和彭水县，全长25.68km。本项目采用双向四车道高速公路标准，设计速度80km/h，路基宽度25.5m。全线设置特大桥1座、大桥3座、特长隧道3座、长隧道1座（桥隧总长度23.06km，占路线总长度的89.8%）、设置涵洞16道（其中兼人行通道6道，兼车行通道3道）、互通立交1座、分离式立交2处、隧道管理站1处、施工生产生活区5处、弃渣场6处、施工便道（长15.6km）。项目所需砂石料利用开挖洞渣或者外购，建设单位不新建砂石料场。

本项目征占地总面积106.23hm2，其中：永久征地43.67hm2，临时占地62.56hm2。全线填挖土石方总量737.05万m3，其中：挖方607.11万m3，填方104.57万m3，剥离表土25.37万m3（施工后期全部回填），产生余方502.54万m3，无借方。全线拆迁各类建筑物1.58万m2，采用货币补偿方式，由地方政府组织实施。工程计划工期72个月，工程总投资56.86亿元，其中土建投资43.17亿元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等基本情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（选线）水土保持评价。

项目不涉及风景名胜区、森林公园、重要湿地等生态敏感区及世界文化和自然遗产地，也不涉及划定的饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区。项目部分穿越茂云山县级自然保护区的实验区，不涉及缓冲区和核心区，符合法律法规要求。

（二）基本同意对建设方案与布局水土保持分析评价。

（三）基本同意对弃渣场设置的水土保持评价。

（四）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意水土流失影响因素分析。

（二）项目建设共扰动地表面积106.23hm2，破坏植被面积103.67hm2。

（三）基本同意土壤流失量预测单元、时段、侵蚀模数和测算结果。项目建设可能造成的土壤流失量为7.9万t，新增土壤流失量7.1万t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、互通立交、沿线设施、弃渣场、施工生产生活区、施工便道和表土堆放场等9个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.路基工程防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近运至表土堆放场存放并防护；施工过程中，填方路基填筑前在设计边坡边线设置临时挡土墙，路基挖填边坡施工过程中遇降雨进行临时苫盖，永久排水措施实施前，沿边坡设计排水沟处设置临时排水沟；施工后期，按照主体设计实施边坡防护措施和截排水措施，绿化区域回填表土，平整土地，实施绿化措施。

2.桥梁工程防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近运至表土堆放场存放并防护；桥台开挖时周边布设临时挡土墙，钻孔桩施工时就近设置泥浆沉淀池；施工后期，桥台成型后，按照主体设计实施桥台防护措施；桥下施工区域回填表土，平整土地，恢复植被。

3.隧道工程防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近运至表土堆放场存放并防护；洞口开挖前，沿征地范围坡地上游边线设置临时排水沟，洞口段施工形成裸露坡面后进行临时苫盖；施工后期，按照主体设计实施洞口外侧边坡防护措施和截排水措施，回填表土，实施绿化措施。

4.互通立交防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近运至互通区表土堆放场存放并防护；施工过程中，匝道填方边坡填筑前在设计边坡边线设置临时挡土墙，匝道挖填边坡施工过程中遇降雨进行临时苫盖，永久排水措施实施前沿边坡设计排水沟处设置临时排水沟；施工后期，按照主体设计实施边坡防护措施和截排水措施，互通绿化区域回填表土，平整土地，实施绿化措施。

5.沿线设施防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近运至表土堆放场存放并防护；施工后期，绿化区域回填表土，平整土地，实施绿化措施。

6.弃渣场防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近设置表土堆放场临时存放并防护；弃渣前，按照主体设计，在弃渣场征地范围上游边缘线布设截排水沟，下游沟口处设置挡渣墙，渣场内部设置排水盲沟；弃渣过程中，雨季堆渣体临时苫盖；弃渣结束后，按照主体设计，对渣体进行分级、削坡，埋设盲沟排出渣场区的汇水，盲沟出口接截排水沟，同时回填表土，按主体设计植树种草，恢复植被。

7.生产生活区防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近设置表土堆放场临时存放并防护；场区沿征地边沿线设置临时排水沟，排水沟出口接临时沉沙池与自然沟道顺接；场区内部采用混凝土硬化；施工结束后，对硬化进行破拆，清除场区内的建筑垃圾，回填表土，平整土地，绿化或复耕。

8.施工便道防治区

施工前，占用的耕地、林地等区域内剥离表土，就近运至表土堆放场存放并防护；沿地形开挖便道，尽量做到挖填平衡；路基平整后铺筑浆砌石路面；靠山内侧向沿便道边缘设置临时排水沟，外侧向沿便道边缘设置临时挡土墙；施工结束后，对硬化进行破拆，清除场区内的建筑垃圾，回填表土，平整土地，绿化恢复植被。

9.表土堆放场防治区

施工期，清除场区杂物，平整土地；表土堆放过程中，周边设置临时挡土墙，表土体上部及边坡临时苫盖；表土回填利用后，按照各自所在区域要求进行土地整治，恢复植被。

（四）基本同意水土保持施工组织设计及施工时间安排。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）本水保方案设计静态总投资7611.97万元，其中：主体工程已列4849.87万元，方案新增2762.10万元。经审核，该项目水土保持方案静态总投资7611.97万元，其中：主体工程已列4849.87万元，方案新增2762.10万元（其中：工程措施投资1181.69万元，植物措施投资211.58万元，监测措施投资245.13万元，临时措施投资616.13万元，独立费210.92万元，预备费147.93万元，水土保持补偿费148.72万元），详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、其他

（一）鉴于K1、K2、K3、K4和K6等5个弃渣场下游共有14户居民和1处养殖场，选址不符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，项目法人应按照承诺在弃渣前对渣场影响区居民点或厂房等进行搬迁或另选弃渣场场址。

（二）应进一步优化设计，减少土石方挖填量。

（三）在茂云山自然保护区（实验区）内不得布设弃渣场、施工生产生活区、施工便道等临时工程，减低对生态环境影响。

附件：渝湘高速公路扩能（武隆至彭水段）水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年4月29日

附表：

渝湘高速公路扩能（武隆至彭水段）水土保持方案投资审核表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 一 | 工程措施 | 1181.69 | 3405.55 | 4587.24 | 1181.69 | 3405.55 | 4587.24 | 0.00 |
| 1 | 路基工程区 | 100.81 | 395.36 | 496.18 | 100.81 | 395.36 | 496.18 | 0.00 |
| 2 | 桥梁工程区 | 66.27 | 0.00 | 66.27 | 66.27 | 0.00 | 66.27 | 0.00 |
| 3 | 隧道工程区 | 19.95 | 103.10 | 123.06 | 19.95 | 103.10 | 123.06 | 0.00 |
| 4 | 互通立交区 | 143.46 | 465.77 | 609.22 | 143.46 | 465.77 | 609.22 | 0.00 |
| 5 | 沿线设施区 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |
| 6 | 弃渣场区 | 531.85 | 2441.31 | 2973.16 | 531.85 | 2441.31 | 2973.16 | 0.00 |
| 7 | 施工生产生活区 | 141.66 |  | 141.66 | 141.66 |  | 141.66 | 0.00 |
| 8 | 施工便道区 | 170.55 |  | 170.55 | 170.55 |  | 170.55 | 0.00 |
| 二 | 植物措施 | 211.58 | 1444.32 | 1655.90 | 211.58 | 1444.32 | 1655.90 | 0.00 |
| 1 | 路基工程区 |  | 190.23 | 190.23 |  | 190.23 | 190.23 | 0.00 |
| 2 | 桥梁工程区 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 3 | 隧道工程区 |  | 68.72 | 68.72 |  | 68.72 | 68.72 | 0.00 |
| 4 | 互通立交区 |  | 502.09 | 502.09 |  | 502.09 | 502.09 | 0.00 |
| 5 | 沿线设施区 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 6 | 弃渣场区 |  | 663.28 | 663.28 |  | 663.28 | 663.28 | 0.00 |
| 7 | 施工生产生活区 | 81.88 |  | 81.88 | 81.88 |  | 81.88 | 0.00 |
| 8 | 施工便道区 | 128.00 |  | 128.00 | 128.00 |  | 128.00 | 0.00 |
| 三 | 监测措施费 | 245.13 |  | 245.13 | 245.13 |  | 245.13 | 0.00 |
| 四 | 临时措施 | 616.13 |  | 616.13 | 616.13 |  | 616.13 | 0.00 |
| 1 | 临时措施费 | 583.36 |  | 583.36 | 583.36 |  | 583.36 | 0.00 |
| 2 | 其他临时工程费 | 32.77 |  | 32.77 | 32.77 |  | 32.77 | 0.00 |
| 五 | 独立费用 | 210.92 |  | 210.92 | 210.92 |  | 210.92 | 0.00 |
| 1 | 建设管理费 | 89.53 |  | 89.53 | 89.53 |  | 89.53 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 31.57 |  | 31.57 | 31.57 |  | 31.57 | 0.00 |
| 3 | 水土保持工程施工监理费 | 49.82 |  | 49.82 | 49.82 |  | 49.82 | 0.00 |
| 4 | 方案编制费 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |
| 5 | 水土保持验收报告编制费 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |
| 六 | 预备费 | 147.93 |  | 147.93 | 147.93 |  | 147.93 | 0.00 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 148.72 |  | 148.72 | 148.72 |  | 148.72 | 0.00 |
| 八 | 投资合计 | 2762.10 | 4849.87 | 7611.97 | 2762.10 | 4849.87 | 7611.97 | 0.00 |