附件1

渝湘高速公路扩能（巴南至武隆段）

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 渝湘高速公路扩能（巴南至武隆段） |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  |  | 重庆市 |  | 涉及县或个数 |  | 巴南区、南川区、武隆区 |  |  |  |  |  |
| 项目规模 |  |  | 拟建公路全长131.783km |  |  |  | 总投资（亿元） |  | 352.44 |  | 土建投资（亿元） |  |  |  |  | 267.48 |  |
| 动工时间 |  |  | 2020年5月 |  |  |  | 完工时间 |  | 2024年5月 |  | 设计水平年 |  |  |  |  | 2024 |  |
| 工程占地（hm2） |  |  | 1086.20 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  | 693.02 |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 393.18 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3819.55 |  | 1466.89 |  | 0 |  |  |  |  | 2352.66 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  |  | 峡库区国家级水土流失重点治理区、乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点预防区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  |  | 构造剥蚀丘陵河谷地貌 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 1086.20 |  | 容许土壤流失量（t/km2•a） |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  |  |  | 996768.2 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  |  | 853186.1 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度（％） |  |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率（％） |  |  |  |  | 92 |  | 表土保护率（％） |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
|  |  | 林草植被恢复率（％） |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（％） |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 路基工程 |  |  | 边沟43.41km、排水沟38.34km、截水沟34.84km、急流槽5.86km、盲沟21.62km，沉砂池10座。直接喷播植草防护4.51 hm2、三维网植草护坡5.14 hm2、浆砌片石方格网+植草护坡0.1万m3、衬砌拱护坡3.11万m3、浆砌片石护坡0.46万m3、CF网植草护坡12.12 hm2、主动网坡面爬藤1.48 hm2、挂网喷播植草护坡4.67 hm2。表土剥离43.43万m3，回覆13.56万m3。 |  |  |  |  | 综合绿化面积118.80 hm2。 |  |  |  |  | 临时排水沟铺土工膜230512m2，修建临时沉砂池72座，临时苫盖铺塑料布340785 m2，编织袋挡墙约49224 m。 |  |  |  |
|  | 桥梁工程 |  |  | 表土剥离26.58万m3，回覆10.13万m3，土地整治110.45hm2。 |  |  |  |  | 撒播草籽110.45hm2。 |  |  |  |  | 钻渣沉淀池1408座，堆渣周边临时排水沟25900m，临时沉砂池185座，编织袋挡墙长约25900m，临时苫盖塑料布185000m2。桥台施工编织袋挡墙约62920m，桥墩施工区域临水侧编织袋挡墙100m。 |  |  |  |
|  | 隧道工程 |  |  | 洞口排水沟2455m（696 m3），洞顶截水沟358m（132 m3）。洞口边坡采用CF网喷播植草护坡6296m2，三维网植草护坡11445m2。表土剥离16.15万m3，回覆9.53万m3。 |  |  |  |  | 边坡绿化和施工结束后植被恢复27.95hm2。 |  |  |  |  | 隧道洞口仰坡临时苫盖铺塑料布4350 m2，隧道洞口仰坡临时拦挡编织袋挡墙长约1500m。 |  |  |  |
|  | 交叉工程 |  |  | 边沟52.14km、排水沟35.38km、截水沟0.51km、急流槽0.11km、盲沟1.43km，沉砂池64座。CF网植草护坡16.24 hm2、挂网喷播植草护坡10.46 hm2。表土剥离50.54万m3，回覆17.78万m3。 |  |  |  |  | 综合绿化面积88.75 hm2。 |  |  |  |  | 临时排水沟铺土工膜143312m2，修建临时沉砂池55座，临时苫盖铺塑料布414514 m2，编织袋挡墙约78297m。 |  |  |  |
|  | 沿线设施 |  |  | 边沟8.67km、排水沟8.83km、急流槽0.52km、截水沟1.11km、盲沟1.05km，沉砂池10座。直接喷播植草防护1.61hm2、浆砌片石方格网+植草护坡0.53万m3、衬砌拱护坡0.8万m3， CF网植草护坡0.79 hm2、挂网喷播植草护坡7.94hm2。表土剥离10.22万m3，回覆4.83万m3。 |  |  |  |  | 综合绿化面积12.80hm2。 |  |  |  |  | 临时排水沟2800m，修建临时沉砂池19座，临时苫盖铺塑料布80041m2，编织袋挡墙约8893m。 |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 |  |  | 表土剥离4.93万m3，回覆11.52万m3，土地平整面积24.26hm2。 |  |  |  |  | 种植乔木18444株，撒播草籽21.25hm2，复耕3.01 hm2。 |  |  |  |  | 临时排水沟17380m，修建临时沉砂池79座，临时苫盖铺塑料布9559m2，编织袋挡墙约3160m。 |  |  |  |
|  | 施工便道 |  |  | 表土剥离20.53万m3，回覆47.45万m3，土地平整面积95.44hm2。 |  |  |  |  | 复耕面积20.08 hm2，撒播草籽恢复面积75.36 hm2，种植乔木71019株。 |  |  |  |  | 挡土墙15.69万m3，临时排水沟7.51万m3，临时苫盖41.95 hm2。 |  |  |  |
|  | 弃渣场 |  |  | 挡渣墙3347m，排水沟45632m，盲沟22816m，表土剥离46.65万m3，回覆104.22万m3。 |  |  |  |  | 复耕面积87.53hm2，播草籽面积74.3hm2，种植77790株乔木。 |  |  |  |  | 临时挡土埂2200m，临时苫盖铺塑料布142.11hm2。 |  |  |  |
|  | 表土堆放场 |  |  | 土地整治面积84hm2 |  |  |  |  | 复耕面积36.76hm2，撒播草籽47.24hm2。 |  |  |  |  | 临时拦挡50400m，临时排水沟50400m，临时沉沙池168座，临时苫盖铺塑料布63hm2。堆土结束后采取撒播草籽过渡性绿化，撒播草籽面积84hm2。 |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 60139.90 |  |  |  |  | 7674.95 |  |  |  |  | 12868.13 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 85196.78 |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 1347.40 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 196.93 |  | 监测费（万元） |  |  | 530.61 |  |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  | 1520.68 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 山西省交通环境保护中心站 （有限公司） |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 重庆市交通局 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 姚凯 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 许仁安 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 山西示范区武洛街27号 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 重庆市渝北区龙溪红锦大道20号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 030032 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 401120 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 曹俊强/18035143003 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 许兴伟/023-89183086 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 0351-7779586 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 023-89183086 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | sxjthb@126.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | 5321056@qq.com |  |  |  |