附件1

双桥工业园区区域水土保持方案特性表

| 区域名称 |  | 双桥工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 重庆市大足区双路街道、龙滩子街道、通桥街道和邮亭镇 |  |  |  |  | 区域范围 |  | 东经105°43′45″～105°49′00″，北纬 29°27′30″～29°32′14″，包括双桥片区、邮亭片区 |  |  |  |
| 批准设立机构 |  | 中华人民共和国国家发展和改革委员会等6部委 |  |  |  |  | 批准设立时间 |  | 2018年 |  |  |  |
| 开建时间 |  | 2003年 |  |  |  |  | 完建时间 |  | 2025年 |  |  |  |
| 建设内容 |  | 规模(hm2) |  |  | 挖方量 (万m3) |  | 填方量 (万m3) |  | 借方量 (万m3) |  |  | 弃方量 (万m3) |
| 双桥片区 |  | 678.24 |  |  | 1207.94 |  | 1207.94 |  |  |  |  |  |
| 邮亭片区 |  | 548.78 |  |  | 1374.85 |  | 1344.72 |  |  |  |  | 30.13 |
| 施工临时用地 |  | 19.68 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |
| 合计 |  | 1246.70 |  |  | 2582.79 |  | 2552.66 |  |  |  |  | 30.13 |
| 涉及水土流失重点防治区 |  |  |  |  | 不涉及国家和重庆市重点防治区，涉及玉龙山巴岳山及淮远河源头区级水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵 |  | 气候类型 |  |  |  | 中亚热带季风气候 |  |
| 植被类型 |  |  |  |  | 中亚热带常绿阔叶林 |  | 现状林草覆盖率(%) |  |  |  | 37 |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  | 紫色土、水稻土 |  | 原地貌土壤侵蚀模[t/(km2·a] |  |  |  | 837 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 1246.70 |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a] |  |  |  | 500 |  |
| 扰动地表面积（hm2） |  |  |  |  | 1246.70 |  | 水土保持补偿费计征面积（hm2） |  |  |  | 1117.06 |  |
| 水土流失重点区域 |  |  |  |  | 规划功能区、临时弃渣场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 水土流失总治理度（%） |  |  |  |  | 97 |  | 表土保护率（%） |  |  | 92 |  |
|  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 20 |  |
| 防治 措施 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |
|  | 双桥片区防治区 | 规划功能区 | 已建项目区 | / |  |  |  | 方案新增撒草绿化0.49hm2，TBS边坡绿化0.07 hm2。 |  |  | 方案新增边坡无纺布苫盖660m2 |  |
|  |  |  | 场平待建区 | 主体已列排水沟9894m，雨水管网51774m；方案新增表土剥离78.31hm2，表土运输13.39万m3，表土回覆13.42万m3。 |  |  |  | 主体已列景观绿化42.96hm2，方案新增TBS边坡绿化0.55hm2。 |  |  | 方案新增临时截排水沟23308m，临时沉砂池78座，撒草临时防护20.94hm2，现状边坡无纺布苫盖5000m2，临时堆土（材料）无纺布苫盖94306m2 |  |
|  |  |  | 未建区 | 主体已列排水沟178m，雨水管网1000m；方案新增表土剥离5.00hm2，表土运输1.50万m3，表土回覆0.39万m3。 |  |  |  | 主体已列景观绿化1.28hm2，方案新增场平后撒草绿化5.00hm2。 |  |  | 方案新增临时截排水沟864m，临时沉砂池4座，边坡无纺布苫盖2315m2，临时堆土无纺布苫盖2160m2 |  |
|  |  | 公共设施区 | 绿地区 | 方案新增表土回覆1.84万m3 |  |  |  | 主体已列景观绿化6.14hm2,方案新增撒草绿化0.02hm2 |  |  | / |  |
|  |  | 施工临时设施区 | 表土堆场 | / |  |  |  | 方案新增撒草绿化21.97hm2。 |  |  | 方案新增编织袋装土拦挡1672m，无纺布苫盖10983m2。 |  |
|  | 邮亭片区防治区 | 规划功能区 | 已建项目区 | / |  |  |  | 方案新增撒草绿化0.19hm2。 |  |  | / |  |
|  |  |  | 在建项目区 | 主体已列排水沟1152m，雨水管网5762m；方案新增表土回覆1.73万m3。 |  |  |  | 主体已列景观绿化4.32hm2。 |  |  | 方案新增临时截排水沟991，临时沉砂池2座，临时堆土（材料）无纺布苫8297m2 |  |
|  |  |  | 场平待建区 | 主体已列排水沟4964m，雨水管网23130m；方案新增边坡平整0.14hm2，表土回覆6.94万m3。 |  |  |  | 主体已列景观绿化17.35hm2，方案新增TBS边坡绿化0.17hm2，撒草绿化0.37 hm2。 |  |  | 方案新增临时截排水沟11623，临时沉砂池35座，撒草临时防护30.62hm2，现状边坡无纺布苫盖5600m2，临时堆土（材料）无纺布苫盖41634m2 |  |
|  |  |  | 未建区 | 主体已列排水沟2637m，雨水管网9490m；方案新增表土剥离42.99hm2，表土运输12.90万m3，表土回覆2.85万m3。 |  |  |  | 主体已列景观绿化7.12hm2，方案新增场平后撒草绿化47.45hm2。 |  |  | 方案新增临时截排水沟9104m，临时沉砂池39座，边坡无纺布苫盖16248m2，临时堆土无纺布苫盖20498m2 |  |
|  |  | 公共设施区 | 道路区 | 主体已列截排水沟2906m，雨水管网11626m；方案新增表土剥离8.77 hm2，表土运输2.63万m3，表土回覆0.22万m3。 |  |  |  | 主体已列景观绿化0.72hm2，行道树3206株 |  |  | 方案新增临时截排水沟3488m，临时沉砂池15座，边坡无纺布苫盖17013m2，坡脚竹挡土板拦挡1134 m |  |
|  |  |  | 绿地区 | 方案新增表土剥离2.75hm2，表土运输0.83万m3，表土回覆3.87万m3。 |  |  |  | 主体已列景观绿化7.73hm2,方案新增撒草绿化1.28hm2 |  |  | 方案新增边坡无纺布苫盖5200m2 |  |
|  |  | 施工临时设施区 | 表土堆场 | / |  |  |  | 方案新增撒草绿化14.40hm2。 |  |  | 方案新增编织袋装土拦挡1212m，无纺布苫盖7199m2。 |  |
|  |  |  | 临时弃渣场 | 方案新增浆砌石挡渣墙97m，浆砌石截排水沟1003m，表土剥离3.82hm2，表土运输1.15万m3，表土回覆1.15万m3。 |  |  |  | 方案新增撒草绿化3.87hm2。 |  |  | / |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 2273.82 （方案新增953.26万元） |  |  |  | 3272.79 （方案新增125.87万元） |  |  | 394.46 |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 8346.68 （方案新增3879.20万元） |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 249.42 |  |
| 监测费（万元） |  |  |  | 461.25 |  |  |  | 水土保持补偿费(万元) |  |  | 1563.88 |  |
| 方案服务期 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年5月至2025年4月 |  |  |  |  |
| 区域管理机构 |  |  |  | 重庆双桥工业园区发展中心 |  |  |  | 方案编制单位 |  | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  |  | 宴大厉 |  |  |  | 法定代表人及电话 |  | 薛 巍 |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市大足区双龙西路106号 |  |  |  | 地址 |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 400900 |  |  |  | 邮政编码 |  | 400016 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 彭明坤/43336557 |  |  |  | 联系人及电话 |  | 张学伍/18323836622 |  |  |
| 传真/电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  | 传真/电子信箱 |  | 02368725205 |  |  |