附件2

渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）工程水土保持方案报告书专家评审意见

2020年6月2日，市水利局组织召开了《渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）工程水保方案（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，巴南区水利局、江津区水利局、重庆市渝兴建设投资有限公司（以下简称项目法人）及重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年6月16日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制的目的和意义明确，编制所依据的法律法规、规范标准、技术文件及采用的资料正确。

（二）同意方案设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为81.84hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级。

（五）基本同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到94%，表土保护率达到92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率23%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述较为清楚。

渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）工程位于重庆市巴南区和江津区。道路走向由北向南，起于渝南大道D段末端（高职城），途经百节场镇，终点连接绕城高速。全长7050m，桩号K0+000～K7+050，由路基工程、桥梁工程、立交工程、收费站管理房以及附属的通信电力工程等组成。主线设计为主干路，标准路幅宽54m，双向六车道，设计时速60km/h；百节立交匝道设计时速40km/h，标准路幅宽度10.5m，单向两车道。工程分两个标段分别实施，一标段起于渝南大道D段末端（高职城），止于百节场镇附近，桩号K0+000～K4+360，包括路基4360m、改移工程（改移道路12条/795.30m，改沟2条/552m）；二标段起于一标段终点，止于绕城高速，桩号K4+360～K7+050，包括路基2280m、桥梁1座/410m、立交4条匝道/3332.81m、管理用房1处、改移道路6条/1549.20m。施工道路利用现有G210国道及现状公路；施工布置施工营地2处，占地0.88 hm2，全部位于永久占地范围内；方案在二标段增设表土堆放场5处，占地1.62 hm2，全部为新增临时占地；工程所需砂石料全部采用外购，不单独设置取料场。

项目总占地81.84hm2，其中：永久占地80.22hm2（巴南区77.4hm2，江津区2.82hm2），临时占地1.62hm2（巴南区1.42hm2，江津区0.2hm2）。项目总挖方189.8万m3，总填方250.96万m3，总借方88.61万m3（来源于云教育产业大道延伸段等五条市政道路工程弃方），总弃方27.45万m3（全部运至巴南区龙洲湾沿河村建筑垃圾消纳场堆放）。项目拆迁建筑物179500m2，涉及农房272栋，拆迁电力电讯线35处，拆迁安置工作由地方政府负责，采用货币加限价房及统建安置。

项目分两个标段实施，一标段已于2019年6月开工，预计2021年10月完工；二标段计划于2020年10月开工，预计2023年9月完工。总投资364305.88万元，其中土建投资155378.38万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文、环境敏感区等情况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选线的水土保持评价。项目不涉及森林公园、重要湿地等生态敏感区及世界文化和自然遗产地，也不涉及划定的饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区。

（二）基本同意对建设方案与布局水土保持评价分析评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对水土流失现状、水土流失影响因素的分析。

（二）水土流失预测范围、时段、方法和结果基本正确。

1.工程扰动地表面积81.84hm2。

2.工程建设可能造成的土壤侵蚀总量为17752t，背景土壤流失总量为5775t，新增土壤侵蚀总量为11977t。项目水土流失发生的重点时段在施工期，重点流失区域为路基工程区。

（三）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意本项目水土流失防治区划分为一标段、二标段2个一级防治区。其中：一标段防治区划分为路基工程、改移工程2个二级防治区；二标段防治区划分为路基工程、桥梁工程、立交工程、管理用房工程、改移工程、表土堆放场6个二级防治区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系和总体布局。

（三）基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。

1.一标段防治区

（1）路基工程防治区

基本同意主体设计的边坡防护、截排水沟、人行道铺装、雨水管网和绿化措施，方案新增的施工过程中临时苫盖措施、排水和沉沙措施，施工后期表土回覆措施。

（2）改移工程防治区

基本同意主体设计的边坡防护、边沟和绿化措施，方案新增的施工过程中临时苫盖措施，施工后期表土回覆措施。

2.二标段防治区

（1）路基工程防治区

基本同意主体设计的边坡防护、截排水沟、人行道铺装、雨水管网和绿化措施，方案新增的施工前表土剥离措施，施工过程中临时苫盖、拦挡、排水和沉沙措施，施工后期表土回覆措施。

（2）桥梁工程防治区

基本同意方案新增的施工前表土剥离措施，施工过程中临时拦挡措施，施工后期表土回覆、土地整治和植被恢复措施。

（3）立交工程防治区

基本同意主体设计的边坡防护、截排水和绿化措施，方案新增的施工前表土剥离措施、施工过程中临时苫盖措施、施工后期表土回覆措施。

（4）管理房工程防治区

基本同意主体设计的边坡防护和绿化措施，方案新增的施工前表土剥离措施、施工过程中临时苫盖措施、施工后期表土回覆措施。

（5）改移工程防治区

基本同意主体设计的边坡防护、截排水和绿化措施，方案新增的施工前表土剥离措施、施工过程中临时苫盖措施、施工后期表土回覆措施。

（6）表土堆放场防治区

基本同意方案新增的施工过程中临时苫盖、拦挡、排水和沉沙措施，施工后期的土地复耕和植被恢复措施。

（四）基本同意水土保持施工组织和进度安排。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本工程水土保持方案静态总投资3888.88万元，其中：主体已列3109.79万元，方案新增779.09万元。经审核，该工程水土保持方案静态总投资3888.88万元，其中：主体已列3109.79万元，方案新增779.09万元（其中：工程措施315.93万元，植物措施12.07万元，监测措施111.53万元，临时措施121.52万元，独立费65.85万元，预备费37.61万元，水土保持补偿费114.58万元）。详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、其他

应进一步优化高填深挖设计方案，尽量减少土石方挖填方量。

附表：渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）工程水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年6月18日

附表

| 渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）工程 水土保持方案投资审核表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 第一部分 工程措施 |  | 315.93 | 1063.91 | 1379.84 | 315.93 | 1063.91 | 1379.84 | 0.00 |
| (一) | 已实施水土保持措施 |  | 12.47 | 12.47 |  | 12.47 | 12.47 | 0.00 |
| 1 | 一标段防治区 |  | 12.47 | 12.47 |  | 12.47 | 12.47 | 0.00 |
| (1) | 路基工程防治区 |  | 12.47 | 12.47 |  | 12.47 | 12.47 | 0.00 |
| (二) | 后续实施水土保持措施 | 315.93 | 1051.44 | 1367.37 | 315.93 | 1051.44 | 1367.37 | 0.00 |
| 1 | 一标段防治区 | 58.13 | 724.68 | 782.81 | 58.13 | 724.68 | 782.81 | 0.00 |
| (1) | 路基工程防治区 | 57.85 | 717.41 | 775.26 | 57.85 | 717.41 | 775.26 | 0.00 |
| (2) | 改移工程防治区 | 0.28 | 7.27 | 7.55 | 0.28 | 7.27 | 7.55 |  |
| 2 | 二标段防治区 | 257.8 | 326.76 | 584.56 | 257.8 | 326.76 | 584.56 |  |
| (1) | 路基工程防治区 | 165.14 | 278.8 | 443.94 | 165.14 | 278.8 | 443.94 |  |
| (2) | 桥梁工程防治区 | 15.93 |  | 15.93 | 15.93 |  | 15.93 |  |
| (3) | 立交工程防治区 | 49.91 | 31.73 | 81.64 | 49.91 | 31.73 | 81.64 |  |
| (4) | 管理房工程防治区 | 5.34 |  | 5.34 | 5.34 |  | 5.34 |  |
| (5) | 改移工程防治区 | 20.06 | 16.23 | 36.29 | 20.06 | 16.23 | 36.29 | 0.00 |
| (6) | 表土堆放防治区 | 1.42 |  | 1.42 | 1.42 |  | 1.42 | 0.00 |
| 第二部分 植物措施 |  | 12.07 | 2045.88 | 2057.95 | 12.07 | 2045.88 | 2057.95 | 0.00 |
| (一) | 后续实施水土保持措施 | 12.07 | 2045.88 | 2057.95 | 12.07 | 2045.88 | 2057.95 | 0.00 |
| 1 | 一标段防治区 |  | 1306.5 | 1306.50 |  | 1306.5 | 1306.50 | 0.00 |
| (1) | 路基工程防治区 |  | 1305.25 | 1305.25 |  | 1305.25 | 1305.25 |  |
| (2) | 改移工程防治区 |  | 1.25 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 |  |
| 2 | 二标段防治区 | 12.07 | 739.38 | 751.45 | 12.07 | 739.38 | 751.45 |  |
| (1) | 路基工程防治区 |  | 594 | 594.00 |  | 594 | 594.00 | 0.00 |
| (2) | 桥梁工程防治区 | 1.74 |  | 1.74 | 1.74 |  | 1.74 | 0.00 |
| (3) | 立交工程防治区 |  | 92.32 | 92.32 |  | 92.32 | 92.32 | 0.00 |
| (4) | 管理房工程防治区 |  | 8.25 | 8.25 |  | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| (5) | 改移工程防治区 |  | 44.81 | 44.81 |  | 44.81 | 44.81 | 0.00 |
| (6) | 表土堆放防治区 | 10.33 |  | 10.33 | 10.33 |  | 10.33 | 0.00 |
| 第三部分 监测措施 |  | 111.53 |  | 111.53 | 111.53 |  | 111.53 | 0.00 |
| 第四部分 施工临时措施 |  | 121.52 |  | 121.52 | 121.52 |  | 121.52 | 0.00 |
| (一) | 后续实施水土保持措施 | 121.52 |  | 121.52 | 121.52 |  | 121.52 | 0.00 |
| 1 | 一标段防治区 | 0.64 |  | 0.64 | 0.64 |  | 0.64 | 0.00 |
| (1) | 路基工程防治区 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 0.00 |
| (2) | 改移工程防治区 | 0.41 |  | 0.41 | 0.41 |  | 0.41 | 0.00 |
| 2 | 二标段防治区 | 86.62 |  | 86.62 | 86.62 |  | 86.62 |  |
| (1) | 路基工程防治区 | 47.01 |  | 47.01 | 47.01 |  | 47.01 |  |
| (2) | 桥梁工程防治区 | 3.06 |  | 3.06 | 3.06 |  | 3.06 |  |
| (3) | 立交工程防治区 | 10.35 |  | 10.35 | 10.35 |  | 10.35 |  |
| (4) | 管理房工程防治区 | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.21 | 0.00 |
| (5) | 改移工程防治区 | 5.84 |  | 5.84 | 5.84 |  | 5.84 | 0.00 |
| (6) | 表土堆放场防治区 | 20.15 |  | 20.15 | 20.15 |  | 20.15 | 0.00 |
| 3 | 其他临时工程 | 34.26 |  | 34.26 | 34.26 |  | 34.26 | 0.00 |
| 第五部分 独立费用 |  | 65.85 |  | 65.85 | 65.85 |  | 65.85 | 0.00 |
| 一 | 技术咨询费 | 40.81 |  | 40.81 | 40.81 |  | 40.81 | 0.00 |
| (一) | 水土保持方案编制费 | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| (二) | 科研勘测设计费 | 2.25 |  | 2.25 | 2.25 |  | 2.25 |  |
| (三) | 水土保持设施 自主验收费 | 30.56 |  | 30.56 | 30.56 |  | 30.56 |  |
| 二 | 工程管理费 | 25.04 |  | 25.04 | 25.04 |  | 25.04 |  |
| (一) | 建设管理费 | 11.22 |  | 11.22 | 11.22 |  | 11.22 |  |
| (二) | 工程建设监理费 | 9.89 |  | 9.89 | 9.89 |  | 9.89 | 0.00 |
| (三) | 招标代理服务费 | 3.93 |  | 3.93 | 3.93 |  | 3.93 | 0.00 |
| 一至五部分合计 |  | 626.90 | 3109.79 | 3736.69 | 626.90 | 3109.79 | 3736.69 | 0.00 |
| 基本预备费 |  | 37.61 |  | 37.61 | 37.61 |  | 37.61 | 0.00 |
| 水土保持补偿费 |  | 114.58 |  | 114.58 | 114.58 |  | 114.58 | 0.00 |
| 总投资 |  | 779.09 | 3109.79 | 3888.88 | 779.09 | 3109.79 | 3888.88 | 0.00 |