附件1

重庆华电奉节尖子山风电场项目

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 重庆华电奉节尖子山风电项目 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  | — | 涉及县或个数 |  |  |  |  | 奉节县 |  |  |
| 项目规模 |  | 拟安装24台单机容量为 2500kW 的风力发电机组，装机容量为60MW，轮毂高度为90m，叶轮直径为146m；升压站出线等级为110kV。 |  |  |  |  |  | 总投资(万元) |  | 47922.36 |  |  | 土建投资(万元) |  | 8475.42 |
| 动工时间 |  |  | 2020年10月 |  | 完工时间 |  | 2022年9月 |  | 设计水平年 |  |  |  | 2022年 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  |  | 67.84 |  | 永久占地（hm2） |  | 1.56 | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 66.28 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  |  | 利用方 |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  |  |  | 93.00 |  | 53.45 | / |  |  | 6.80 |  | 32.75 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 中山地貌 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  | 红粘土、黄棕壤等 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 67.84 |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 4589 |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  | 3142 |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 | 水土流失治理度(%) |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 渣土挡护率(%) |  |  |  | 94 |  | 表土保护率(%) |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
|  | 风电机组防治区 |  |  | 方案新增：表土剥离1.42万m3，全面整地3.85hm2，覆土1.42万m3，E型排水沟3673m，沉砂池24口。 |  |  | 方案新增：撒播种草3.85hm2，栽植攀援植物5012株。 |  |  | 方案新增：编织土袋拦挡1960m，防雨布4554m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 升压站防治区 |  |  | 主体设计：排水沟291m。 方案新增：表土剥离0.06万m3，全面整地0.15hm2，覆土0.06万m3，沉砂池1口。 |  |  | 主体设计：场地绿化0.12hm2； 方案新增：框格植草护坡0.04hm2。 |  |  | 方案新增：竹挡土板135m，编织土袋拦挡76m，防雨布500m2，临时排水沟291m，临时沉砂池1口。 |  |  |  |  |  |
|  | 集电线路工程防治区 |  |  | 方案新增：表土剥离0.06万m3，覆土0.06万m3。 |  |  | 方案新增：撒播植草0.66hm2。 |  |  | 方案新增：防雨布9238m2，竹挡土板646m，编织土袋拦挡412m。 |  |  |  |  |  |
|  | 道路工程防治区 |  |  | 主体设计：排水沟29880m，截水沟2863m，沉砂池29口； 方案新增：表土剥离2.22万m3，覆土1.95万m3。 |  |  | 方案新增：撒播草籽18.03hm2，栽植攀援植物54822株。 |  |  | 方案新增：防雨布41620m2，编织土袋挡墙拦挡10395m。 |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场防治区 |  |  | 主体设计：挡渣墙814m，排水沟3937m，沉砂池12口，碎石盲沟515m。 方案新增：表土剥离1.68万m3，复耕2.46hm2，覆土1.96万m3。 |  |  | 方案新增：撒播草籽5.00hm2，栽植柳杉3478株。 |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 |  |  | 方案新增：全面整地0.28hm2，场地清理0.17hm2。 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.28hm2。 |  |  | 方案新增：防雨布1700m2，土工布铺垫6900m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 表土堆场防治区 |  |  | / |  |  | 方案新增：撒播草籽1.61hm2。 |  |  | 方案新增：编织土袋拦挡566m，临时排水沟870m，临时沉砂池11口，防雨布10806m2。 |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：1044.48； 方案新增：420.56 |  |  | 主体设计：1085.40 方案新增：77.50 |  |  | 方案新增：657.66 |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 3616.60 |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  | 127.02 |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 39.14 |  | 监测费（万元） | 30.22 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  | 94.98 |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆龙翰环保工程有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 中国华电集团有限公司重庆分公司 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 王翼 |  |  | 法定代表人 |  |  | 王富楼 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市渝北区龙山一路5号扬子江商务中心23—2 |  |  | 地址 |  |  | 重庆市南岸区烟雨路9号7层 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 400020 |  |  | 邮编 |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 王翼/18148345224 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 潘昌远/18512301037 |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 023—67895711 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 406658116@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  | 164672172@qq.com |  |  |  |  |  |