附件2

重庆华电奉节尖子山风电场项目

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年7月1日，市水利局组织召开了《重庆华电奉节尖子山风电场项目水保方案（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，奉节县水利局、中国华电集团有限公司重庆分公司（以下简称项目法人）和重庆龙翰环保工程有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年7月14日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制的目的和意义明确，编制所依据的法律法规、规范标准、技术文件及采用的资料正确。

（二）同意方案设计水平年为2022年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为67.84hm2。

（四）同意该项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意该项目水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达97%，土壤流失控制比1，渣土防护率达到92%，表土保护率达到92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述较为清楚。

重庆华电奉节尖子山风电项目场址位于重庆市奉节县云雾土家族乡，项目建设内容包括24台单机容量2500kW风力发电机组、37.73km集电线路（其中：单独敷设1.93km，沿道路敷设35.80km）、1座110kV升压站、31.84km道路工程（新建28.74km，改扩建3.10km）、3处施工生产生活区。工程占地面积67.84hm2，其中永久占地1.56hm2，临时占地66.28hm2。工程挖方93.00万m3（其中表土剥离5.45万m3），填方53.45万m3（其中表土利用5.45万m3），石方利用6.80万m3，弃方32.75万m3，弃方全部运至主体设计的弃渣场内堆放。工程计划于2020年10月开工，2022年9月完工，总工期24个月。项目静态总投资47922.36万元，其中土建投资8475.42万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文等基本情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（选线）水土保持评价。

（二）基本同意工程建设方案与布局、工程占地及土石方平衡的水土保持评价。

（三）基本同意对弃渣场设置的水土保持评价。

（四）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意水土流失影响因素分析。

（二）基本同意项目建设共扰动地表面积为67.84hm2，破坏植被面积为59.81hm2。

（三）基本同意土壤流失量预测单元、时段、侵蚀模数和测算结果。项目建设可能造成的土壤流失量为4589t，其中新增土壤流失量3142t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）基本项目划分为风电机组、升压站、集电线路、道路工程、弃渣场、施工生产生活和表土堆场等9个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1．风电机组防治区

施工前，剥离表土后将其堆放在风机平台并采取措施防护；施工过程中，遇到降雨，对开挖产生的裸露边坡、地表及临时堆放的土石方采用防雨布覆盖；施工后期，在风机平台周边修建排水沟和沉砂池，并对平台进行整地，回覆表土，撒播草籽绿化。在挖方边坡的坡脚栽植攀援植物。

2．升压站防治区

施工前，剥离表土后将其堆放在升压站东北侧景观绿化区域内，在表土堆放区的周边设置填土编织袋挡墙，并对表土采用防雨布覆盖。在升压站西侧和东南侧填方边坡下方设置竹挡土板挡墙；施工过程中，在主体工程设计的永久排水沟处开挖临时排水沟，并配套临时沉砂池。遇到降雨，对建构筑物基础施工形成的临时堆方及裸露土质坡面采取临时遮盖措施；施工后期，对规划的绿化区域进行全面整地和覆土，并进行绿化。同时对升压站东南角、西侧填方边坡实施框格植草护坡。

3．集电线路工程防治区

施工前，剥离表土后将其就近堆放于作业带一侧；施工过程中，遇到降雨，对全线堆放的表土及临时堆土采用防雨布临时覆盖；施工后期，管沟进行回填，回填深层土和表土，对宜绿化的区域撒播草籽绿化。

4．道路工程防治区

施工前，剥离表土后将其用编织袋装填后堆码在填方边坡的坡脚用作临时拦挡，多余的表土运至表土场堆放；施工中，将主体工程设计的永久截排水沟开挖成型，作为临时排水沟。遇到降雨，对道路挖填边坡及临时堆放的土石方采用防雨布进行遮盖；施工后期，对先期修建的临时截排水沟采取浆砌块石衬砌，并在截排水沟上增设沉砂池进行消能和沉沙。在道路挖方边坡的坡脚栽植攀援植物进行防护，对填方边坡采用框格植草进行防护。

5．弃渣场防治区

堆渣前，剥离表土后将其就近堆放在表土堆场。在沟道型渣场底部修建排水盲沟、弃渣场堆放边坡的坡脚修建挡渣墙、渣场周边修建截排水沟，并在截排水沟配套沉砂池；堆渣过程中，弃渣须分层碾压，并逐级压实，堆渣边坡坡比1:2。在边坡相应堆渣高程修建马道，在渣顶平台和马道内侧修建排水沟；堆渣完成后，对堆渣平台和边坡进行整地和覆土，并绿化或复耕。

6．施工生产生活防治区

施工场地使用前，清除场地植被及附作物，并铺垫土工布防护；施工过程中，对场地内堆放的砂石料采用防雨布临时遮盖；施工场地使用结束后，拆除建构筑物，清理地表，经翻耕和平整，原为林地的进行植被恢复，原为耕地的进行复耕。

7．表土堆场防治区

表土堆放前，在表土堆场周边布设编织土袋拦挡，在表土堆场周边修建临时排水沟，排水沟末端布设临时沉砂池；表土堆放完成后，采用防雨布进行遮盖；表土取用后，对堆土场进行翻耕和平整，并撒播草籽绿化。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水土保持方案设计静态总投资3616.60万元，其中：主体已列2129.88万元，方案新增1486.72万元。经审核，该水土保持方案静态总投资3616.60万元，其中：主体已列2129.88万元，方案新增1486.72万元（其中：工程措施420.56万元，植物措施77.5万元，监测措施30.22万元，施工临时措施657.66万元，独立费127.02万元，基本预备费78.78万元，水土保持补偿费94.98万元），详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意方案中提出的组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

附表：重庆华电奉节尖子山风电场项目水保方案投资估算审

核表

专家组组长：

2020年7月17日

附表

重庆华电奉节尖子山风电场项目

水保方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、—） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 第一部分 | 工程措施费 | 420.56 | 1044.48 | 1465.04 | 420.56 | 1044.48 | 1465.04 | 0 |
| 1 | 风电机组防治区 | 268.06 |  | 268.06 | 268.06 |  | 268.06 | 0 |
| 2 | 升压站防治区 | 2.35 | 5.82 | 8.17 | 2.35 | 5.82 | 8.17 | 0 |
| 3 | 集电线路防治区 | 2.22 |  | 2.22 | 2.22 |  | 2.22 | 0 |
| 4 | 道路工程防治区 | 81.09 | 376.73 | 457.82 | 81.09 | 376.73 | 457.82 | 0 |
| 5 | 弃渣场防治区 | 66.64 | 661.93 | 728.57 | 66.64 | 661.93 | 728.57 | 0 |
| 6 | 施工生产生活防治区 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |
| 第二部分 | 植物措施费 | 77.5 | 1085.4 | 1162.9 | 77.5 | 1085.4 | 1162.9 | 0 |
| 1 | 风电机组防治区 | 7.57 |  | 7.57 | 7.57 |  | 7.57 | 0 |
| 2 | 升压站防治区 | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 0 |
| 3 | 集电线路防治区 | 0.54 |  | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 | 0 |
| 4 | 道路工程防治区 | 48.14 | 1081.8 | 1129.94 | 48.14 | 1081.8 | 1129.94 | 0 |
| 5 | 弃渣场防治区 | 17.29 |  | 17.29 | 17.29 |  | 17.29 | 0 |
| 6 | 施工生产生活防治区 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 0 |
| 7 | 表土堆场防治区 | 1.33 |  | 1.33 | 1.33 |  | 1.33 | 0 |
| 第三部分 | 监测措施费 | 30.22 |  | 30.22 | 30.22 |  | 30.22 | 0 |
| 第四部分 | 施工临时措施费 | 657.66 |  | 657.66 | 657.66 |  | 657.66 | 0 |
| 一 | 临时防护工程 | 647.67 |  | 647.67 | 647.67 |  | 647.67 | 0 |
| 1 | 风电机组防治区 | 88.71 |  | 88.71 | 88.71 |  | 88.71 | 0 |
| 2 | 升压站防治区 | 7.41 |  | 7.41 | 7.41 |  | 7.41 | 0 |
| 3 | 集电线路防治区 | 15.73 |  | 15.73 | 15.73 |  | 15.73 | 0 |
| 4 | 道路工程防治区 | 475.89 |  | 475.89 | 475.89 |  | 475.89 | 0 |
| 5 | 弃渣场防治区 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | 施工生产生活防治区 | 24.02 |  | 24.02 | 24.02 |  | 24.02 | 0 |
| 7 | 表土堆场防治区 | 35.91 |  | 35.91 | 35.91 |  | 35.91 | 0 |
| 二 | 其他临时措施费 | 9.99 |  | 9.99 | 9.99 |  | 9.99 | 0 |
| 第五部分 | 独立费用 | 127.02 |  | 127.02 | 127.02 |  | 127.02 | 0 |
| 1 | 技术咨询费 | 64.16 |  | 64.16 | 64.16 |  | 64.16 | 0 |
| 2 | 工程管理费 | 62.86 |  | 62.86 | 62.86 |  | 62.86 | 0 |
| I | 第一至五部分合计 | 1312.96 | 2129.88 | 3442.84 | 1312.96 | 2129.88 | 3442.84 | 0 |
| II | 基本预备费 | 78.78 |  | 78.78 | 78.78 |  | 78.78 | 0 |
| III | 水土保持补偿费 | 94.98 |  | 94.98 | 94.98 |  | 94.98 | 0 |
| IV | 总投资 | 1486.72 | 2129.88 | 3616.6 | 1486.72 | 2129.88 | 3616.6 | 0 |

抄送：重庆龙翰环保工程有限公司。

重庆市水利局办公室                         2020年7月23日印发