附件1

成渝铁路重庆站至江津站段改造工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 成渝铁路重庆站至江津站段改造工程 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | —— |  | 涉及县或个数 |  |  | 江津区、九龙坡区、 大渡口区、渝中区 |  |  |
| 项目规模 |  | 改造后全线线路长62.575km；全线设车站13座，预留车站2座，还建重庆站存车场1处，设线路所2个；全线共新建桥梁3257.05m/17座利用既有桥梁654.2m/9座，涵洞3678.9m/189座，框架桥1608.8m2/12座，人行天桥4617m2/20座；全线共有隧道7.760km/10座；全线改移道路4152m。 |  |  |  | 总投资（亿元） |  |  |  | 93.80 |  | 土建投资（亿元） |  |  |  |  | 87.80 |
| 动工时间 |  | 2020年10月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2023年9月 |  | 设计水平年 |  |  |  |  | 2024年 |
| 工程占地（hm2） |  | 319.47 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  | 260.55 |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 58.92 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  | 386.04 |  |  |  | 156.96 |  | / |  |  |  |  | 229.08 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 重庆市重点治理区（江津区德感街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 构造剥蚀丘陵地貌 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 319.47 |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 60620.23 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  | 57071.99 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区水土流失防治一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 路基工程区 |  | 已列：人字型截水骨架内土工网垫客土植生护坡（M7.5浆砌片石26863.9m3），锚杆框架梁内土工网垫客土植生护坡（C30混凝土5096.4m3），截排水沟（M7.5浆砌石54763m3）；新增：表土剥离5.18万m³，土地整治14.35hm2，表土回填2.87万m³。 |  |  |  | 已列：撒草籽间植灌木护坡（小灌木8070株、撒草籽8277m2），人字型截水骨架内土工网垫客土植生护坡（小灌木69485株、撒草籽74435m2、土工网垫74435m2），喷播植草间植灌木护坡（小灌木16810株、喷播植草17164m2），锚杆框架梁内土工网垫客土植生护坡（小灌木43543株、喷播植草10247m2、袋装植生土22825m2、土工网垫43599m2）。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时沉沙池37座，临时覆盖34500m2，临时拦挡9300m。 |  |  |  |
|  | 桥涵工程区 |  | 已列：锚杆框架梁护坡（C35混凝土489.6m3），桥台侧沟（M10浆砌片石850.7m3）；新增：表土剥离0.56万m³，土地整治2.22hm2，表土回填0.56万m³。 |  |  |  | 已列：锚杆框架梁护坡（撒草籽3979m2），桥下绿化（撒草籽18200m2）。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟1020m，沉沙池34座，临时泥浆池34座，临时覆盖2640m2。 |  |  |  |
|  | 隧道工程区 |  | 已列：混凝土方形截水骨架护坡（C25混凝土2321.1m3），锚杆框架梁护坡（C35混凝土629.1m3），截排水沟（C25混凝土1409.5m3）；新增：表土剥离0.39万m³，土地整治1.55hm2，表土回填0.31万m³。 |  |  |  | 已列：混凝土方形截水骨架护坡（喷播植草5612.5m2），锚杆框架梁护坡（撒草籽5093m2），洞顶绿化（撒草籽4804m2）。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时沉沙池18座，临时覆盖1440m2。 |  |  |  |
|  | 站场工程区 |  | 已列：人字型截水骨架内土工网垫客土植生护坡（M7.5浆砌片石56784.3m3），锚杆框架梁内土工网垫客土植生护坡（C30混凝土1777m3），截排水沟（C25混凝土22412m3）；新增：表土剥离9.55万m³，土地整治29.78hm2，表土回填7.48万m³。 |  |  |  | 已列：撒草籽间植灌木护坡（小灌木15170株、撒草籽15421m2），人字型截水骨架内土工网垫客土植生护坡（小灌木91200株、撒草籽88781m2、土工网垫88781m2），喷播植草间植灌木护坡（小灌木8655株、喷播植草8898m2），锚杆框架梁内土工网垫客土植生护坡（小灌木11452株、喷播植草37050m2、袋装植生土7841m2、土工网垫11167m2），站区绿化（小灌木10240株、撒草籽10920m2）。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时沉沙池23座，临时覆盖60960m2，临时拦挡8000m。 |  |  |  |
|  | 改移工程区 |  | 已列：拱形骨架内植草护坡（M7.5浆砌片石1200m3），方格骨架内植草护坡（M7.5浆砌片石2462m3），截排水沟（M7.5浆砌片石3698m3、C25混凝土1617m3）；新增：表土剥离1.16万m³，土地整治1.29hm2，表土回填0.26万m³。 |  |  |  | 已列：液压喷播植草护坡（喷播植草2857m2），拱形骨架内植草护坡（喷播植草1597m2），方格骨架内植草护坡（喷播植草8455m2）。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时沉沙池18座，临时覆盖9700m2。 |  |  |  |
|  | 弃渣场区 |  | 已列：挡渣墙827m，截水沟5745m，渣顶截排水沟2600m，盲沟2240m，消力池5座；新增：表土剥离5.21万m³，土地整治22.94hm2，表土回填7.14万m³。 |  |  |  | 新增：撒播草籽17.35hm2，栽植小灌木43375株。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时覆盖74000m2。 |  |  |  |
|  | 施工道路区 |  | 新增：表土剥离3.26万m³，土地整治13.00hm2，表土回填4.52万m³，浆砌石排水沟5500m。 |  |  |  | 新增：撒播草籽6.61hm2，栽植小灌木16525株。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟28000m，临时覆盖21720m2，临时拦挡2800m，沉沙池45座，临时撒草1.81hm2。 |  |  |  |
|  | 施工营地区 |  | 新增：表土剥离3.45万m³，土地整治17.12hm2，表土回填5.65万m³。 |  |  |  | 新增：撒播草籽11.67hm2，栽植小灌木29175株。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟10300m，沉沙池18座，临时覆盖45120m2，临时拦挡7500m，临时撒草22600m2。 |  |  |  |
|  | 表土堆放场 |  | 新增：土地整治2.86hm2。 |  |  |  | 新增：撒播草籽2.07hm2，栽植小灌木5175株。 |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟2600m，临时覆盖34320m2，临时拦挡2400m，沉沙池5座，临时撒草2.86hm2。 |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 已列11506.72/新增967.87 |  |  |  | 已列1920.65/新增191.17 |  |  |  |  |  |  | 新增1567.51 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 17230.51 |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 287.05 |
| 监理费（万元） |  |  |  | 72.1 | 监测费（万元） |  |  |  | 152.32 |  | 水保补偿费（万元） |  |  |  |  |  | 447.26 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 陕西绿馨水土保持有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆铁路投资集团有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 丁龙 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 汪钦琳 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 西安市雁塔西路158号 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市江北区金融街1号 |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 710061 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 400023 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 林佳祥/13330526366 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 许有飞13668030201 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 029—85277131 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 023—65439627 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 376970082@qq.com |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | 1144277064@qq.com |  |  |  |  |