附件2

成渝铁路重庆站至江津站段改造工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年7月6日，市水利局组织召开了《成渝铁路重庆站至江津站段改造工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，江津区水利局、重庆铁路投资集团有限公司（以下简称项目法人）、陕西绿馨水土保持有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年7月16日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为319.47hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

本项目起点位于重庆市江津区江津站，终点位于重庆市渝中区重庆站，线路沿线涉及江津区、九龙坡区、大渡口区和渝中区。本项目为改扩建工程，采用沿既有线增建二线方式，改造后线路长62.575km，其中正线线路全长61.010km，动车走行线长1.565km；全线设车站13座（新增6座、改造7座），预留车站2座，还建重庆站存车场1处，设线路所2个；全线共新建桥梁3257.05m/17座（正线16座2991.45m、动走线1座265.6m），利用既有桥梁654.2m/9座，涵洞3678.9m/189座，框架桥1608.8m2/12座，人行天桥4617m2/20座；全线共隧道7.760km/10座（新建隧道6.063km/7座、扩建隧道0.380km/2座、沿用既有隧道1.317km/1座）；全线改移道路4152m。工程建设需设铺轨基地1处、混凝土拌合站5处、填料拌合站2处、材料厂2处、施工便道44.08km（新建23.10km，改扩建5.26km，利用15.72km）、弃土场5处、表土堆放场5处。本项目总占地面积为319.47hm2，其中：永久占地260.55hm2，临时占地58.92hm2；开挖土石方386.04万m3（其中表土剥离28.76万m3），回填土石方156.96万m3（其中表土回覆28.76万m3），弃方229.08万m3；拆迁房屋197111m2、电力线迁改73处、通信线迁改3条、油气管线迁改17处、给排水管迁改98处，拆迁安置和专项设施改建工作（其中改移道路工程由本项目统一实施后，交由地方使用，其水土流失防治责任纳入本方案）采取货币补偿或异地安置。本工程计划2020年10月开工，2023年9月建成通车，工期为3年。总投资93.80亿元，其中土建投资87.80亿元。

（二）项目区自然概况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局水土保持评价。

（三）基本同意对弃渣场设置的水土保持评价。

（四）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）基本同意项目建设过程中扰动地表面积为319.47hm2，损毁植被面积为50.35hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成的土壤流失总量为60620.23t，其中新增流失量约为57071.99t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为路基工程、站场工程、桥涵工程、隧道工程、改移工程、弃渣场、施工营地、施工道路和表土堆放场等9个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1．路基工程防治区

施工前，对路基区具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于路堤截排水沟外3m范围内或平路基范围内，采取临时苫盖等防护措施；施工过程中，路基挖填边坡采取撒草籽间植灌木、人字型截水骨架内土工网垫客土植生、喷播植草间植灌木、锚杆框架梁内土工网垫客土植生等多种护坡形式，在挖填边坡坡顶、坡脚及路基两侧因地制宜设截排水沟、临时排水沟，排水沟末端设沉沙池，填方路基边坡外侧设土袋拦挡，配备彩条布在雨季覆盖裸露坡面；施工扫尾期，对路基边坡及两侧可绿化区域覆土、土地平整、绿化恢复。

2．站场工程防治区

施工前，对站场区具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于站场范围内一角空地，采取临时苫盖等防护措施；施工过程中，站区挖填边坡采取撒草籽间植灌木、人字型截水骨架内土工网垫客土植生、喷播植草间植灌木、锚杆框架梁内土工网垫客土植生等多种护坡形式，在站区周边因地制宜设截排水沟，排水沟末端设沉沙池；施工扫尾期，对边坡及站区可绿化区域覆土、土地平整、绿化恢复。

3．桥涵工程防治区

施工前，对桥涵区具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于桥下施工区范围内，采取临时苫盖等防护措施；施工过程中，桥涵挖方边坡采取锚杆框架梁护坡，在桥台台后设排水侧沟、桥涵施工区周边设临时排水沟，排水沟末端设沉沙池、桥墩附近设临时泥浆池；施工扫尾期，对可绿化区域覆土、土地平整、绿化恢复。

4．隧道工程防治区

施工前，对隧道区具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于洞口工区范围内，采取临时苫盖等防护措施；施工过程中，隧道洞口挖方边坡采取混凝土方形截水骨架护坡、锚杆框架梁护坡，在边坡上方设截水天沟，施工区周边设临时排水沟、排水沟末端设沉沙池；施工扫尾期，对可绿化区域覆土、土地平整、绿化恢复。

5．改移工程防治区

施工前，对改移工程具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于两侧征地范围内，采取临时苫盖等防护措施；施工过程中，改移工程挖填边坡采取拱形骨架内植草、方格骨架内植草、液压喷播植草等多种护坡形式，在挖方边坡坡脚及填方边坡两侧因地制宜设截排水沟、临时排水沟，排水沟末端设沉沙池；施工扫尾期，对可绿化区域覆土、土地平整、绿化恢复。

6．弃渣场防治区

弃渣前，对弃渣场区具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于弃渣场征占地范围外设置的表土堆场内，采取临时拦挡、苫盖、临时绿化、临时排水、沉沙等防护措施；弃渣前，在渣场底部边缘修建浆砌石挡渣墙，弃渣分层堆放，分层夯实，堆渣边坡坡比为1:2.5；每隔6m设宽3~5m平台，在弃渣场四周设浆砌石截水沟、渣顶排水沟，截水沟末端设置消力池，渣场内设盲沟；弃渣结束后平整场地进行覆土绿化或复耕。

7．施工营地防治区

施工前，对施工营地区具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于施工营地征地范围内一角空地，采取临时拦挡、苫盖、临时绿化、临时排水等防护措施；施工过程中，在施工营地周边设排水沟、排水沟末端设沉沙池；施工扫尾期，对可绿化（复耕）区域覆土、土地平整、绿化（复耕）恢复。

8．施工道路防治区

施工前，对施工道路区具备剥离的地类进行表土剥离，剥离表土临时堆放于施工道路两侧征地范围内，采取临时拦挡、苫盖、临时绿化、临时排水等防护措施；施工过程中，在道路一侧设排水沟、排水沟末端设沉沙池；施工扫尾期，对可绿化（复耕）区域覆土、土地平整、绿化（复耕）恢复。

9．表土堆放场防治区

施工过程中，在表土堆放场周边采用临时拦挡、设临时排水沟、排水沟末端设沉沙池，堆土表面采取临时苫盖、临时绿化措施；施工扫尾期，对可绿化（复耕）区域土地平整、绿化（复耕）恢复。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水保方案设计静态总投资17206.81万元，其中：主体工程已列13427.37万元，方案新增3779.44万元。经审核，水土保持方案静态总投资17230.51万元，其中：主体工程已列13427.37万元，方案新增为3803.14万元（其中：工程措施967.87万元，植物措施191.17万元，监测措施152.32万元，施工临时措施1567.51万元，独立费用287.05万元、基本预备费189.96万元、水土保持补偿费447.26万元），详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

九、其他

项目地处城区，且位于长江边，施工中应加强施工组织，优化施工工艺，减少土石方开挖填筑、地表扰动及植被破坏，严禁乱挖乱堆乱放，弃渣必须运至指定地点集中利用，严格控制工程建设中水土流失。

附表：成渝铁路重庆站至江津站段改造工程水土保持方案投

资估算审核表

专家组组长：

2020年7月17日

附表

成渝铁路重庆站至江津站段改造工程

水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 审核投资较设计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 第一部分 | 工程措施 | 967.87 | 11506.72 | 12474.59 | 967.87 | 11506.72 | 12474.59 | 0 |
| 1 | 路基工程区 | 114.17 | 5089.87 | 5204.04 | 114.17 | 5089.87 | 5204.04 | 0 |
| 2 | 桥梁工程区 | 15.83 | 169.29 | 185.12 | 15.83 | 169.29 | 185.12 | 0 |
| 3 | 隧道工程区 | 9.93 | 352.41 | 362.34 | 9.93 | 352.41 | 362.34 | 0 |
| 4 | 站场工程区 | 240.34 | 4190.26 | 4430.6 | 240.34 | 4190.26 | 4430.6 | 0 |
| 5 | 改移工程区 | 20.11 | 432.88 | 452.99 | 20.11 | 432.88 | 452.99 | 0 |
| 6 | 弃渣场区 | 173.9 | 1272.01 | 1445.91 | 173.9 | 1272.01 | 1445.91 | 0 |
| 7 | 施工道路区 | 265.27 |  | 265.27 | 265.27 |  | 265.27 | 0 |
| 8 | 施工营地区 | 127.97 |  | 127.97 | 127.97 |  | 127.97 | 0 |
| 9 | 表土堆放场 | 0.35 |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 | 0 |
| 第二部分 | 植物措施 | 191.17 | 1920.65 | 2111.82 | 191.17 | 1920.65 | 2111.82 | 0 |
| 1 | 路基工程区 |  | 824.99 | 824.99 |  | 824.99 | 824.99 | 0 |
| 2 | 桥梁工程区 | 7.86 | 1.72 | 9.58 | 7.86 | 1.72 | 9.58 | 0 |
| 3 | 隧道工程区 |  | 75.35 | 75.35 |  | 75.35 | 75.35 | 0 |
| 4 | 站场工程区 |  | 855.12 | 855.12 |  | 855.12 | 855.12 | 0 |
| 5 | 改移工程区 |  | 163.47 | 163.47 |  | 163.47 | 163.47 | 0 |
| 6 | 弃渣场区 | 84.36 |  | 84.36 | 84.36 |  | 84.36 | 0 |
| 7 | 施工道路区 | 32.15 |  | 32.15 | 32.15 |  | 32.15 | 0 |
| 8 | 施工营地区 | 56.74 |  | 56.74 | 56.74 |  | 56.74 | 0 |
| 9 | 表土堆放场 | 10.06 |  | 10.06 | 10.06 |  | 10.06 | 0 |
| 第三部分 | 监测措施 | 205.7 |  | 205.7 | 152.32 |  | 152.32 | —53.38 |
| 1 | 土建设施费 | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 |  | 0.77 | 0 |
| 2 | 设备及安装费 | 3.05 |  | 3.05 | 3.05 |  | 3.05 | 0 |
| 3 | 观测运行费 | 201.88 |  | 201.88 | 148.5 |  | 148.5 | —53.38 |
| 第四部分 | 施工临时工程 | 1579.09 |  | 1579.09 | 1567.51 |  | 1567.51 | —11.58 |
| 1 | 路基工程区 | 286.63 |  | 286.63 | 286.63 |  | 286.63 | 0 |
| 2 | 桥梁工程区 | 11.97 |  | 11.97 | 11.97 |  | 11.97 | 0 |
| 3 | 隧道工程区 | 2.77 |  | 2.77 | 2.77 |  | 2.77 | 0 |
| 4 | 站场工程区 | 253.27 |  | 253.27 | 253.27 |  | 253.27 | 0 |
| 5 | 改移工程区 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 | 0 |
| 6 | 弃渣场区 | 18.65 |  | 18.65 | 18.65 |  | 18.65 | 0 |
| 7 | 施工道路区 | 471.47 |  | 471.47 | 471.47 |  | 471.47 | 0 |
| 8 | 施工营地区 | 379.79 |  | 379.79 | 379.79 |  | 379.79 | 0 |
| 9 | 表土堆放场 | 126.49 |  | 126.49 | 126.49 |  | 126.49 | 0 |
| 10 | 其他临时工程 | 23.2 |  | 23.2 | 11.62 |  | 11.62 | —11.58 |
| 第五部分 | 独立费用 | 199.74 |  | 199.74 | 287.05 |  | 287.05 | 87.31 |
| 1 | 技术咨询费 | 108 |  | 108 | 144.69 |  | 144.69 | 36.69 |
|  | 水土保持方案编制费 | 43 |  | 43 | 43 |  | 43 | 0 |
|  | 科研勘测设计费 | 25 |  | 25 | 73.19 |  | 73.19 | 48.19 |
|  | 水土保持设施验收报告编制费 | 40 |  | 40 | 28.5 |  | 28.5 | —11.5 |
| 2 | 工程管理费 | 91.74 |  | 91.74 | 142.36 |  | 142.36 | 50.62 |
|  | 建设管理费 | 58.88 |  | 58.88 | 57.58 |  | 57.58 | —1.3 |
|  | 工程建设监理费 | 31.53 |  | 31.53 | 72.1 |  | 72.1 | 40.57 |
|  | 招标代理服务费 | 1.33 |  | 1.33 | 12.68 |  | 12.68 | 11.35 |
| 一~五部分合计 |  | 3143.57 | 13427.37 | 16570.94 | 3165.92 | 13427.37 | 16593.29 | 22.35 |
| 六 | 基本预备费 | 188.61 |  | 188.61 | 189.96 |  | 189.96 | 1.35 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 447.26 |  | 447.26 | 447.26 |  | 447.26 | 0 |
| 八 | 水土保持工程总投资 | 3779.44 | 13427.37 | 17206.81 | 3803.14 | 13427.37 | 17230.51 | 23.7 |

抄送：陕西绿馨水土保持有限公司。

重庆市水利局办公室                         2020年7月23日印发