附件2

相国寺储气库扩容达产完善工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年6月28日，市水利局组织召开了《相国寺储气库扩容达产完善工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，渝北区水利局、北碚区水利局、四川石油管理局有限公司（以下简称项目法人）和重庆蓝宇园林绿化工程有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年7月20日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制的目的和意义明确，编制所依据的法律法规、规范标准、技术文件及采用的资料正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为10.77hm2。

（四）同意该项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意该项目水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率达到92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述较为清楚。

工程位于重庆市渝北区茨竹镇、兴隆镇，北碚区三圣镇，为改扩建项目，建设内容包括管线工程、钻井工程和站场工程三部分。管线工程包含新建注气管道1条，管道水平长度5.42km，管径DN273mm，设计压力30MPa；新建采气管道2条，管径DN273mm，设计压力14MPa。钻井工程包含新建注采井5口，新建采气井1口。站场工程包含新建注采站3座，扩建已建注采站2座，改建已建注采站4座。根据建设需要，工程设置弃土场0.23hm2/1处，施工生产生活区0.87hm2/3处，堆管场0.05hm2/3处，施工便道0.01hm2/30m。工程占地共计10.77hm²，其中：永久占地1.13hm²，临时占地9.64hm²。工程挖方11.75万m³（含表土剥离量1.55万m3），填方8.33万m³（含表土回填量1.55万m3），弃方3.42万m³，弃方中0.07万m3钻井岩屑运往垫江县裴兴镇益群砖厂综合利用，其余3.35万m3土石方全部调运至工程设置的弃土场堆放。工程已于2019年12月开工，拟于2021年9月完工，工期22个月。工程总投资74000万元，其中土建投资22560万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文等基本情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（选线）水土保持评价。

（二）基本同意工程建设方案与布局、工程占地及土石方平衡的水土保持评价。

（三）基本同意对弃渣场设置的水土保持评价。

（四）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意水土流失影响因素分析。

（二）基本同意项目建设共扰动地表面积为10.77hm2，破坏植被面积为7.76hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成水土流失量1149t，其中新增土壤流失量916t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为管线工程、钻井和站场工程、弃土场、堆管场地、施工生产生活和施工便道等6个一级防治区，其中：管线工程防治区划分为一般明挖段和顶管段等2个二级防治亚区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.管线工程防治区

（1）一般明挖段段防治亚区

在主体工程设计的表土剥离、临时拦挡、土地整治、表土回覆及对破坏的田坎及沟渠进行恢复等措施的基础上，基本同意方案新增的施工过程中临时覆盖措施、植被恢复措施。

（2）顶管段防治亚区

在主体工程设计的土地整治、表土回覆措施的基础上，基本同意方案新增的施工过程中临时覆盖、排水和沉沙措施，施工后期植被恢复措施。

2. 钻井和站场工程防治区

在主体工程设计的表土剥离、（截）排水、土地整治、表土回覆及边坡绿化措施的基础上，基本同意方案新增的施工过程中临时覆盖、临时拦挡、边坡绿化措施，施工后期植被恢复措施。

3. 弃土场防治区

在主体工程设计的拦挡、集排水、土地整治、表土回覆及绿化措施的基础上，基本同意方案新增的施工过程中临时覆盖措施。

4.堆管场地防治区

在主体工程设计的土地整治措施的基础上，基本同意方案新增的施工过程中临时覆盖措施，施工后期植被恢复措施。

5.施工生产生活防治区

在主体工程设计的土地整治措施的基础上，基本同意方案新增的施工过程中临时排水、沉沙措施，施工后期植被恢复措施。

6.施工便道防治区

在主体工程设计的土地整治措施的基础上，基本同意方案新增的施工过程中临时排水、沉沙措施，施工后期植被恢复措施。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）水土保持方案设计工程静态总投资336.39万元，其中：主体已列254.90万元，方案新增81.79万元。经审核，该水土保持方案工程静态总投资283.17万元，其中：主体已列215.78万元，方案新增67.39万元（其中：植物措施5.42万元，监测措施12.26万元，施工临时措施10.50万元，独立费用21.17万元，基本预备费2.96万元，水土保持补偿费15.08万元），详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意方案中提出的组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、其他

下阶段，项目法人应进一步落实弃渣场设计，确保弃渣安全，且对下游公共设施、民房等无重大影响

附表： 相国寺储气库扩容达产完善工程水土保持方案报告书投资审核表

专家组组长：

2020年7月23日

附表

相国寺储气库扩容达产完善工程水土保持方案投资审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资（万元） |  |  | 审核投资（万元） |  |  | 核增、减（+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新增投资 | 主体已列 | 合计 | 新增投资 | 主体已列 | 合计 |  |
|  | 第一部分 工程措施 |  | 194.97 | 194.97 |  | 192.19 | 192.19 | -2.78 |
| 一 | 管线工程防治区 |  | 11.54 | 11.54 |  | 10.23 | 10.23 | -1.31 |
| 二 | 钻井和站场工程防治区 |  | 35.21 | 35.21 |  | 33.83 | 33.83 | -1.38 |
| 三 | 弃土场防治区 |  | 147.55 | 147.55 |  | 147.51 | 147.51 | -0.04 |
| 四 | 堆管场地防治区 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 五 | 施工生产生活防治区 |  | 0.61 | 0.61 |  | 0.56 | 0.56 | -0.05 |
| 六 | 施工便道防治区 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 第二部分 植物措施 | 5.78 | 0.46 | 6.24 | 5.42 | 0.41 | 5.83 | -0.41 |
| 一 | 管线工程防治区 | 3.61 | 0 | 3.61 | 3.43 | 0 | 3.43 | -0.18 |
| 二 | 钻井和站场工程防治区 | 1.74 | 0.28 | 2.02 | 1.57 | 0.25 | 1.82 | -0.2 |
| 三 | 弃土场防治区 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.16 | 0.16 | -0.02 |
| 四 | 堆管场地防治区 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0 |
| 五 | 施工生产生活防治区 | 0.39 |  | 0.39 | 0.38 |  | 0.38 | -0.01 |
| 六 | 施工便道防治区 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0 |
|  | 第三部分 监测措施 | 12.26 |  | 12.26 | 12.26 |  | 12.26 | 0 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 18.22 | 59.47 | 77.69 | 10.5 | 23.18 | 33.68 | -44.01 |
| 一 | 管线工程防治区 | 3.45 | 59.47 | 62.92 | 2.64 | 23.18 | 25.82 | -37.1 |
| 二 | 钻井和站场工程防治区 | 12.45 |  | 12.45 | 6.33 |  | 6.33 | -6.12 |
| 三 | 弃土场防治区 | 1.43 |  | 1.43 | 1.14 |  | 1.14 | -0.29 |
| 四 | 堆管场地防治区 | 0.06 |  | 0.06 | 0.05 |  | 0.05 | -0.01 |
| 五 | 施工生产生活防治区 | 0.68 |  | 0.68 | 0.23 |  | 0.23 | -0.45 |
| 六 | 施工便道防治区 | 0.03 |  | 0.03 | 0 |  | 0 | -0.03 |
| 七 | 其他临时工程 | 0.12 |  | 0.12 | 0.11 |  | 0.11 | -0.01 |
|  | 第五部分 独立费用 | 26.67 |  | 26.67 | 21.17 |  | 21.17 | -5.50 |
| （一） | 水土保持方案编制费 | 13.96 |  | 13.96 | 12 |  | 12 | -1.96 |
| （二） | 科研勘测设计费 | 1.2 |  | 1.2 | 0 |  | 0 | -1.20 |
| （三） | 水土保持设施验收报告编制费 | 9.54 |  | 9.54 | 8 |  | 8 | -1.54 |
| （四） | 建设管理费 | 0.73 |  | 0.73 | 0.56 |  | 0.56 | -0.17 |
| （五） | 工程建设监理费 | 0.88 |  | 0.88 | 0.61 |  | 0.61 | -0.27 |
| （六） | 招标代理服务费 | 0.36 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | -0.36 |
| 第一部分至第五部分合计 |  | 62.93 | 254.9 | 317.83 | 49.35 | 215.78 | 265.13 | -52.70 |
| 基本预备费 |  | 3.78 |  | 3.78 | 2.96 |  | 2.96 | -0.82 |
| 水土保持补偿费 |  | 15.078 |  | 15.078 | 15.08 |  | 15.08 | 0.00 |
| 水土保持方案静态总投资 |  | 81.79 | 254.9 | 336.69 | 67.39 | 215.78 | 283.17 | -53.52 |