附件2

重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿水土

保持方案报告书专家评审意见

2020年7月30日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，永川区水利局、重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿（以下简称项目法人）及重庆后科环保有限责任公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年8月14日提交了《重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿水土保持方案报告书（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

- 一、综合说明

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为21.47hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类二级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到94％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到88％，林草植被恢复率达到95％，林草覆盖率21%。项目现状无表土可剥离，表土保护率不计。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿位于重庆市永川区双石镇。矿区开采范围10.774km2，矿井资源量1044.8万t，生产规模450kt/a，服务年限12.3年。本工程地面生产系统由生产生活区、临时堆矸场以及未扰动区等组成。该煤矿为投入运营多年矿山，项目扩建内容主要为地下井巷改扩建，原有的地面工业广场直接利用。工程占地共计21.47hm2，其中：永久占地18.26 hm2，临时占地3.21hm2。工程挖方277.86万m3，余方277.86万m3，不对外借方和弃方。建设期余方已运至地下采空区回填；生产期余方为煤矸石，堆置于临时矸石场，并定期外售（售卖外运间隔时间最长7天）；闭坑治理期余方计划运至地下采空区回填。目前，该煤矿已完成扩建，并于2019年6月投入运行，预计2031年9月开采结束，闭矿后进行土地复垦。建设单位为重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿。工程总投资4537.33万元，其中土建投资511.51万元。

（二）项目区自然概况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局水土保持评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）基本同意工程扰动地表面积为10.08hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成的水土流失总量为1525t，其中新增土壤流失量67t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为生产生活区、临时堆矸场、未扰动区等三个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计水土保持措施和方案新增水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

- 1.生产生活区

生产生活区包括生产及辅助生产区、行政生活福利区、场内道路和复垦区。该区直接利用原有生产生活区，区内已布置景观绿化及排水设施，植被恢复整体良好，排水沟排水通畅，水土保持设施布置较为完善。方案针对复垦区林草覆盖率低的区域补植灌木并撒播草籽。闭矿后，该区进行土地整治和植被恢复。

- 2.临时堆矸场

1#临时堆矸场已有顶棚遮盖，为室内堆放，水土流失为微度。2#临时堆矸场为露天堆放，临时堆矸场运行前在场地周边布设排水沟，排水沟出口布设临时沉砂池，并顺接下游水系，对堆矸场裸露面采取临时遮盖。闭矿后，该区进行土地整治和植被恢复。

- 3.未扰动区

- 未扰动区为项目占地范围内自然山体，林草植被较好，水土流失为微度。该区域后期不发生扰动而增加水土流失，无需新增水土保持措施。

（四）水土保持施工组织设计基本可行。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，项目建设期水土保持静态总投资89.54万元，其中：主体已列11.22万元，方案新增78.32万元。方案新增投资中：植物措施费2.38万元，施工临时措施费用2.71万元，独立费40.44万元，基本预备费2.73万元，建设期水土保持补偿费30.06万元。

项目生产期水土保持静态总投资215.07万元，其中：主体已列61.29万元，方案新增153.78万元。方案新增投资中：植物措施费12.81万元，监测措施费109.86万元，施工临时措施费用14.61万元，独立费7.80万元，基本预备费8.70万元，开采期水土保持补偿费按煤矿实际开采量计征。详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

九、其他

（一）临时堆矸场应严格落实各项水土保持措施，严禁超高超界堆放，确保临时煤矸石转运场安全稳定运行。

（二）加强开采期、闭矿期水土保持监测，落实生态保护措施，严格控制水土流失。

附表：重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年8月18日

附表

重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增减 （+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设期 |  |  | 生产期 |  |  | 合计 |  |  | 建设期 |  |  | 生产期 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案 新增 | 主体 已列 | 小计 | 方案 新增 | 主体 已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案 新增 | 主体 已列 | 小计 | 方案 新增 | 主体 已列 | 合计 |  |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第二部分 植物措施 | 2.38 | 11.22 | 13.60 | 12.81 | 61.29 | 74.10 | 15.19 | 72.51 | 87.70 | 2.38 | 11.22 | 13.60 | 12.81 | 61.29 | 74.10 | 15.19 | 72.51 | 87.70 | 0.00 |
| 一 | 生产生活区 | 2.38 | 11.22 | 13.60 | 10.57 | 49.87 | 60.44 | 12.95 | 61.09 | 74.04 | 2.38 | 11.22 | 13.60 | 10.57 | 49.87 | 60.44 | 12.95 | 61.09 | 74.04 | 0.00 |
| 二 | 临时堆矸场 |  |  | 0.00 | 2.24 | 11.42 | 13.66 | 2.24 | 11.42 | 13.66 |  |  | 0.00 | 2.24 | 11.42 | 13.66 | 2.24 | 11.42 | 13.66 | 0.00 |
|  | 第三部分 监测措施 | 0.00 |  | 0.00 | 109.86 |  | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 109.86 | 0.00 |  | 0.00 | 109.86 |  | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 109.86 | 0.00 |
| 一 | 设备及安装费 |  |  | 0.00 | 0.96 |  | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |  |  | 0.00 | 0.96 |  | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 二 | 监测运行费 |  |  | 0.00 | 108.90 |  | 108.90 | 108.90 | 0.00 | 108.90 |  |  | 0.00 | 108.90 |  | 108.90 | 108.90 | 0.00 | 108.90 | 0.00 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 2.71 |  | 2.71 | 14.61 |  | 14.61 | 17.32 | 0.00 | 17.32 | 2.71 |  | 2.71 | 14.61 |  | 14.61 | 17.32 | 0.00 | 17.32 | 0.00 |
| 一 | 生产生活区 |  |  | 0.00 | 11.39 |  | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 11.39 |  |  | 0.00 | 11.39 |  | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 |
| 二 | 临时堆矸场 | 2.61 |  | 2.61 | 2.66 |  | 2.66 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 2.61 |  | 2.61 | 2.66 |  | 2.66 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 三 | 其它临时工程 | 0.10 |  | 0.10 | 0.56 |  | 0.56 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.10 |  | 0.10 | 0.56 |  | 0.56 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
|  | 第五部分 独立费用 | 40.44 |  | 40.44 | 7.80 |  | 7.80 | 48.24 | 0.00 | 48.24 | 40.44 |  | 40.44 | 7.80 |  | 7.80 | 48.24 | 0.00 | 48.24 | 0.00 |
| 一 | 技术咨询费 | 40.17 |  | 40.17 | 6.29 |  | 6.29 | 46.46 | 0.00 | 46.46 | 40.17 |  | 40.17 | 6.29 |  | 6.29 | 46.46 | 0.00 | 46.46 | 0.00 |
|  | 水土保持方案编制费 | 34.94 |  | 34.94 |  |  | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | 34.94 |  | 34.94 |  |  | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | 0.00 |
|  | 科研勘测设计费 | 0.23 |  | 0.23 | 1.29 |  | 1.29 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.23 |  | 0.23 | 1.29 |  | 1.29 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
|  | 水土保持设施竣工验收技术评估费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 二 | 工程管理费 | 0.27 |  | 0.27 | 1.51 |  | 1.51 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.27 |  | 0.27 | 1.51 |  | 1.51 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
|  | 建设管理费 | 0.10 |  | 0.10 | 0.57 |  | 0.57 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.10 |  | 0.10 | 0.57 |  | 0.57 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
|  | 工程建设监理费 | 0.17 |  | 0.17 | 0.94 |  | 0.94 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.17 |  | 0.17 | 0.94 |  | 0.94 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
|  | 招标代理服务费 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 45.53 | 11.22 | 56.75 | 145.08 | 61.29 | 206.37 | 190.61 | 72.51 | 263.12 | 45.53 | 11.22 | 56.75 | 145.08 | 61.29 | 206.37 | 190.61 | 72.51 | 263.12 | 0.00 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 2.73 |  | 2.73 | 8.70 |  | 8.70 | 11.44 |  | 11.44 | 2.73 |  | 2.73 | 8.70 |  | 8.70 | 11.44 |  | 11.44 | 0.00 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 30.06 |  | 30.06 |  |  | 0.00 | 30.06 |  | 30.06 | 30.06 |  | 30.06 |  |  | 0.00 | 30.06 |  | 30.06 | 0.00 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 78.32 | 11.22 | 89.54 | 153.78 | 61.29 | 215.07 | 232.11 | 72.51 | 304.62 | 78.32 | 11.22 | 89.54 | 153.78 | 61.29 | 215.07 | 232.11 | 72.51 | 304.62 | 0.00 |

备注:开采期水土保持补偿费按煤矿实际开采量计征。