附件1

邮亭、荣昌区域供气项目水土保持方案特性表

| 项目名称 | 邮亭、荣昌区域供气工程 |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） | 重庆市 | 涉及地市或个数 | 永川区、大足区、荣昌区 | 涉及县或个数 | - |
| 项目规模 | 布设管线23.2km，新建输气阀室一座，扩建配气站两座 | 总投资（万元） | 7015.83 | 土建投资（万元） | 4409.13 |
| 动工时间 | 2017年5月 | 完工时间 | 2019年8月 | 设计水平年 | 2019年 |
| 工程占地（hm2） | 22.63 | 永久占地（hm2） | 0.12 | 临时占地（hm2） | 22.51 |
| 土石方量（万m³） |  | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 10.67 | 10.67 | 0 | 0 |
| 重点防治区名称 |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |
| 地貌类型 |  | 丘陵、中低山地貌 | 水土保持区划 |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  | 22.63 | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  | 3196 | 新增土壤流失量（t） |  | 2690 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  | 一级防治标准 |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土挡护率（%） |  | 94 | 表土保护率（%） | 92 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 | 林草覆盖率（%） | 13.7 |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 |  | 临时措施 |
|  | 管线作业带防治区 | 主体实施表土剥离7.31万m3，表土回覆7.31万m3，土地整治（I型-恢复硬化道路）1040 m2，土地整治（II型-恢复耕地）18.88hm2,土地整治（III型-恢复林草地）2.24hm2。 | 主体实施植被恢复2.24 hm2，撒播草籽0.80hm2。 |  | 主体进行了编织土袋临时拦挡1488 m3，使用塑料彩条布0.45hm2。 |
|  | 穿越工程防治区 | 主体实施土地整治（I型-恢复硬化道路）共870 m2，土地整治（II型-恢复耕地）共690m2。 | / |  | 主体实施编织土袋临时拦挡751.2 m3。 |
|  | 站场及阀室工程区防治区 | 主体实施表土剥离100m³，土地整治（II型-恢复耕地）0.05hm2，覆土100m³，浆砌石排水沟100m。 | 主体实施：新铺草坪200m2。 |  | 主体实施塑料彩条布覆盖0.02hm2。 |
|  | 施工便道防治区 | 主体实施：土地整治（II型-恢复耕地）0.8hm2。 | / |  | / |
|  | 堆管场防治区 | 主体已实施：土地整治（III型-恢复林草地）0.04hm2。 | 主体实施撒播草籽0.04hm2。 |  | / |
| 投资 （万元） |  | 主体已列：194.92 | 主体已列：22.84 |  | 主体已列：55.60 |
| 水土保持总投资（万元） |  | 316.28 （主体已列273.36，方案新增42.92） | 独立费用（万元） |  | 10.00 |
| 监理费（万元） | 0 | 监测费（万元） | 17.90 | 补偿费（万元） | 13.35 |
| 方案编制单位 | 重庆德和环境工程有限公司 |  | 建设单位 | 重庆天然气管道有限公司 |  |
| 法定代表人 | 周航/67778185 |  | 法定代表人 | 秦伟 |  |
| 地址 | 渝北区红黄路441号******** |  | 地址 | 重庆市江北区红石路265号****** |  |
| 邮编 | 400042 |  | 法人身份证 | 51120**********2591 |  |
| 联系人 | 胡玉方 |  | 联系人及电话 | 何谊/159******75 |  |
| 电话 | 152******26 |  | 联系人身份证 | 51020**********1919 |  |
| 传真 | 67778185 |  | 组织机构代码 | 91500109MA5U484F5J |  |
| 电子信箱 | 63*****74@qq.com |  | 电子信箱 | 15*****42@qq.com |  |