附件

江津至泸州北线高速公路（重庆段）水土

保持方案报告书专家评审意见

2020年8月19日，重庆市水利局组织召开了《江津至泸州北线高速公路（重庆段）水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会议。九龙坡区农业委员会、江津区水利局、永川区水利局、项目法人重庆中交江泸北线高速公路有限公司、方案编制单位国潍（北京）环保工程有限公司的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267 号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

一、项目概况介绍不清楚。互通立交、桥梁工程等主体工程介绍有误。改沟、取土场、取料场、改建便道等内容漏项，弃渣场与主体工程设计不一致。桥梁隧道等施工组织介绍不清楚。工程占地数量及类型错误。

二、项目水土保持评价不合理。工程占地和土石方平衡分析错误。弃渣场选址分析内容不完善，部分弃渣场选址不合理。表土剥离调查缺失，表土堆放场布置不合理。取土场和取料场选址评价缺失。

三、项目防治责任范围界定错误。项目防治分区不合理，沿线设施区、改移工程（包括改路和改沟）应单列分区，取土场和取料场分区缺失。

四、项目水土流失防治措施体系不完善。弃渣场设计内容严重不足。取土场和取料场设计漏项。已列措施与主体工程设计文件不一致。新增措施布设不完善，工程量无计算依据。

五、重要数据等非技术性错误较多，水土保持制图不满足技术规范要求。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足“办水保〔2016〕123号”附件中的第5、6、7、8款和“渝水〔2018〕267 号”附件 1中第三、四、五、六、七款的有关要求，不予通过技术评审。

专家组长：

2020年8月19日