附件1

轨道交通九号线一期工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  |  |  | 轨道交通九号线一期工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  |  |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  |  |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 沙坪坝区、渝中区、渝北区、江北区 |  |  |  |  |
| 项目规模 | 线路全长约32.036km，其中：地下线30.007km，高架线2.029km。工程共设25座车站，其中：地下站23座，高架站2座。全线设置台商工业园车辆段1座，设新桥停车场1座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资(万元) |  | 2127382.07 |  |  |  |  | 土建投资(万元) |  | 1010846.91 |
| 动工时间 |  |  | 2017年3月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2021年12月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  | 2022年 |  |  |  |
| 工程占地（hm2） |  |  | 76.98 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 40.93 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 36.05 |  |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 743.61 |  |  | 181.77 |  |  |  |  |  |  |  | 561.84 |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  |  |  | 紫色土 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 76.98 |  |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  |  | 5929 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  | 5390 |  |  |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度(%) |  |  |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渣土挡护率(%) |  |  |  |  | 94 |  |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 |  | 分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区间工程防治区 |  |  |  | 主体设计：截水沟86m。 |  |  | 主体设计：道路绿地恢复1100m2、景观绿化3600m2。 |  |  |  |  | 主体设计：排水沟420m、沉沙池1座、临时覆盖1000m2。 方案新增：临时拦挡32m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车站工程工程防治区 |  |  |  | 主体设计：截水沟285m、排水沟298m。 |  |  | 主体设计：道路绿地恢复4200m2、景观绿化2300m2。 |  |  |  |  | 主体设计：排水沟2100m、沉沙池5座。 方案新增：临时拦挡26m、临时覆盖300m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台商工业园车辆段防治区 |  |  |  | 主体设计：截排水沟1162m、雨水管3111.78m、盖板排水沟3420.30m。 方案新增：表土剥离0.06万m3。 |  |  | 主体设计：骨架植草护坡3850m2、景观绿化57963m2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时拦挡160m、临时覆盖3400m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新桥停车场防治区 |  |  |  | 主体设计：截排水沟1582m、雨水管1280m、盖板排水沟1580m。 方案新增：表土剥离0.74万m3。 |  |  | 主体设计：骨架植草护坡23443m2、喷播植草护坡510m2、景观绿化19413m2。 |  |  |  |  | 方案新增：排水沟580m、沉沙池4座、临时拦挡300m、临时覆盖2800m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工生产生活防治区 |  |  |  | 方案新增：表土剥离0.08万m3。 |  |  | 主体设计：道路绿地恢复13300m2。 方案新增：撒播种草9.49hm2、植树种草3.58hm2。 |  |  |  |  | 主体设计：排水沟5388m、沉沙池27座、临时拦挡612m、临时覆盖11700m2。 方案新增：临时拦挡150m、临时覆盖24200m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  | 主体设计：801.47 方案新增：9.87 |  |  | 主体设计：1391.57 方案新增：48.82 |  |  |  |  | 主体设计：132.31 方案新增：20.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  | 2726.76（方案新增401.41） |  |  |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  |  |  | 133.09 |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  |  | 13.00 |  | 监测费（万元） |  |  | 64.57 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  |  | 107.77 |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆轨道九号线建设运营有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 刘健 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 黄开东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市渝北区太湖西路2号2栋 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市渝北区龙塔街道紫园路186号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 400020 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 400020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 傅凯 13002353038 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 周腾18507054174 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 023-88956555 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 023-677889959 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 250194775@qq.com |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 506564591@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |