附件1

黔江五福岭风电场项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 黔江五福岭风电场项目 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  | / |  | 涉及县或个数 |  | 黔江区 |  |  |
| 项目规模 |  | 风力发电总装机容量80.0MW，发电机组32组。 |  | 总投资（万元） |  | 62869 |  | 土建投资（万元） |  | 13831 |  |  |
| 动工时间 |  | 2020年9月 |  | 完工时间 |  | 2021年12月 |  | 设计水平年 |  | 2022 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 55.93 |  | 永久占地（hm2） |  | 19.38 |  | 临时占地（hm2） |  | 36.55 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方量 |  | 填方量 |  | 借方量 |  | 弃方量 |  |  |
|  |  |  |  | 130.64 |  | 57.40 |  | 0.00 |  | 73.24 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | “乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区”、“重庆市水土流失重点预防区”、“重庆市水土流失重点治理区”、 “黔江区阿蓬江-（段溪河、细沙河、金溪河、南溪河、黔江河）流域区级水土流失重点治理区” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 中山 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  | 55.93 |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 4883 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 4000 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  | 90 |  |  | 表土保护率（%） |  | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 25 |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 风机平台 |  |  | 方案新增浆砌石排水沟466m，表土剥离10.52hm2，表土回覆26793m3。 |  |  | 方案新增全面整地8.90hm2，撒草绿化8.90hm2，栽植攀爬植物长度1200m（2400株），TBS植草护坡2253 m2 |  | 方案新增基坑防护防雨布覆盖7571m2，临时堆土编织袋装土拦挡及拆除3009m3，堆土防雨布覆盖21514m2，填方边坡无纺布苫盖7558 m2。 |  |  |  |
|  | 场区道路 |  |  | 主体已列浆砌石排水沟36595m；方案新增沉砂消能池100座，表土剥离面积29.83hm2，表土回覆26636m3。 |  |  | 方案新增全面整地8.88hm2，撒草绿化8.88hm2，栽植灌木8.88hm2（39462株），栽植攀爬植物长度28439m（56879株）。 |  | 方案新增边坡无纺布覆盖44359m2，电缆沟临时堆土利用无纺布覆盖974m2，竹挡土板拦挡长度8502m。无纺布及竹挡土板可根据施工段重复使用。 |  |  |  |
|  | 集电线路 |  |  | 方案新增表土剥离0.18hm2。 |  |  | 方案新增全面整地0.59hm2，撒草绿化0.59hm2。 |  | 方案新增临时堆土防雨布覆盖2354m2。 |  |  |  |
|  | 升压站区 |  |  | 主体已列浆砌石排水沟202m；方案新增沉砂消能池2座，表土剥离0.57hm2。 |  |  | / |  | 方案新增临时排水沟138m，临时堆土防雨布覆盖360m2。 |  |  |  |
|  | 表土堆场 |  |  | 方案新增土地复耕0.61hm2。 |  |  | 方案新增全面整地0.46hm2，撒草绿化0.46hm2，栽植灌木0.46hm2（2058株）。 |  | 方案新增编织袋装土拦挡及拆除377m3，堆土防雨布覆盖13937m2。 |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 |  |  | 方案新增表土剥离面积0.90hm2，表土回覆量3933m3，土地复耕0.90hm2。 |  |  | 方案新增方案新增全面整地0.37hm2，撒草绿化0.37hm2，栽植灌木0.37hm2（1644株）。 |  | 方案新增临时排水沟619m，临时沉砂池2座，材料防雨布覆盖800m2。 |  |  |  |
|  | 弃渣场 |  |  | 主体已列浆砌石挡渣墙95m，浆砌石截水沟4054m，浆砌石马道边沟915m，浆砌石沉砂消能池4座；方案新增干砌石盲沟2029m，表土剥离10.66hm2，表土回覆33164m3，土地复耕6.78hm2。 |  |  | 方案新增全面整地3.87hm2，撒草绿化3.87hm2，栽植灌木3.87hm2（17221株）。 |  | 方案新增表土堆场编织袋装土拦挡及拆除201m3，堆土防雨布覆盖6101m2。 |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 1120.57 （方案新增372.51万元） |  |  | 167.50万元 |  | 187.65万元 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 1813.23(方案新增投资1065.17万元) |  |  | 独立费用（万元） |  | 150.87 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 25.53 | 监测费(万元) |  | 52.49 |  | 补偿费（万元） |  |  | 78.29 |
| 方案编制单位 |  |  | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆市黔江区三峡新能源发电有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 薛巍 |  |  | 法定代表人及电话 |  |  | 喻洋 |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  |  | 地 址 |  |  | 重庆市黔江区正阳工业园区四期标准化厂房4号楼第1层 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 400016 |  |  | 邮政编码 |  |  | 409000 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 张学伍/18323836622 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 彭洪/15982041940 |  |  |  |
| 传 真 |  |  | 023-68725205 |  |  | 传 真 |  |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 306112356@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  | 330451348@qq.com |  |  |  |