附件2

黔江五福岭风电场项目水土保持方案

报告书专家评审意见

2020年7月22日，市水利局组织召开了《黔江五福岭风电场项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，黔江区水利局、重庆市黔江区三峡新能源发电有限公司（以下简称项目法人）及中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案变更（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案变更（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年8月11日提交了《黔江五福岭风电场项目水土保持方案报告书（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

- 一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2022年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为55.93hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比等于1.0，渣土防护率达到90％，表土保护率92％，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率25％。

- 二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚

黔江五福岭风电场项目位于重庆市黔江区濯水镇、阿蓬江镇、金洞乡，为新建建设类项目，工程等级为电力工程II级，建设内容包括风力发电场、升压站、配套的场区道路和集电线路等，工程设计总装机容量80MW。风力发电场共设置32处风机平台，发电机组32组，单机容量为2500kW；新增110kV升压站1座；新建场内道路36.595km/32条；新建35kV集电线路共计23.591km，其中架空线路22.015km（73基塔），地埋电缆1.576km。工程设置施工生产生活区2处/1.27hm2，弃渣场4处/10.66hm2；方案设置表土堆场11处/1.07hm2。

本项目总占地55.93hm2，其中：永久占地19.38hm2，临时占地36.55hm2。工程土石方总挖方130.64万m3（含表土剥离量9.08万m3），总填方57.40万m3（含表土回填量9.08万m3），弃方73.24万m3，不对外借方，弃方将运至4座弃渣场堆放。工程计划于2020年9月开工，2021年12月全部建成，总工期16个月；工程估算总投资为62869万元，其中土建投资13831万元。

（二）项目区地形地貌、地质、气象、水文、土壤植被等情况阐述较为清楚。

- 三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）水土保持评价。

（二）基本同意对项目建设方案与布局水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

- 四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）工程扰动地表面积55.93hm2，损毁植被面积50.26hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。工程建设可能造成的水土流失总量为4883t，其中新增水土流失量4000t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

- 五、水土保持措施

（一）基本同意本项目水土流失防治分区划分为7个一级防治区，即风机平台防治区、场区道路防治区、集电线路防治区、升压站防治区、表土堆场防治区、施工生产生活防治区、弃渣场防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局及各项防治措施的等级与标准。

（四）新增防护措施布设基本恰当。

1.风机平台防治区

施工前，剥离施工扰动区内表土，根据施工时序将剥离表土优先运输至邻近风机平台，部分运至邻近表土堆场集中堆放，并在堆土四周采用填土编织袋进行临时拦挡，采用防雨布对临时堆土进行临时覆盖，并用块石对防雨布进行压盖。

施工过程中，对各风机基础开挖的基坑临时边坡采用防雨布覆盖；对回填基础的临时堆土以及堆存于平台内的表土采用编织袋挡墙拦挡和防雨布覆盖；在部分平台汇水区域较大的挖方边坡坡脚设置浆砌石排水沟；对填方边坡形成后及时进行表土回覆、全面整地及撒草绿化，并在撒草后采用无纺布临时覆盖。

施工后期，对平台内空地结合表土回覆进行全面整地，并撒草绿化；对石质挖方边坡坡脚栽植攀爬植物，对土质挖方边坡采用TBS植草护坡。

2.场区道路防治区

施工前，在填高超过2.0m 的填方路基坡脚设置竹挡土板进行临时拦挡；剥离施工扰动区内表土，按照表土规划将剥离表土优先运输至邻近风机平台堆放，其次运至邻近设置的表土堆场，剩余的表土运至弃渣场库尾表土区集中堆放。在堆土四周采用填土编织袋进行临时拦挡，采用防雨布对临时堆土进行临时覆盖，并用块石对防雨布进行压盖。

路基形成后，在坡度较大容易产生冲刷的主体已设的排水沟末端设置浆砌石沉砂消能池；排水沟修筑后在道路内侧石质路堑坡脚栽植攀爬植物防护，对道路内侧土质路堑采用TBS植草护坡；及时对外侧路基边坡进行表土回覆，结合全面整地实施撒草绿化，并在撒草后采用无纺布覆盖。

施工后期，采用无纺布对电缆施工挖沟槽土进行临时覆盖；待撒草复绿后，在外侧填方边坡补充栽植灌木幼苗。

3.集电线路防治区

施工前，对塔基基础、电缆沟沟槽和其他挖填范围内表土进行剥离，架空铁塔剥离表土就近平铺于塔基范围内，电缆沟剥离表土与基槽土分层堆放。施工期间，采用防雨布对塔基基础及沟槽开挖产生的临时堆土进行临时覆盖。施工结束后，对施工扰动区进行全面整地并撒播草籽绿化。

4.升压站防治区

施工前，剥离区内表土，将剥离表土运输至2#表土堆场集中堆放。场地平整后，在主体设置的浆砌石排水沟末端设沉砂消能池；在站内沿道路设临时排水沟，末端接入站外自然排水系统。施工过程中，采用防雨布对设备基础开挖用于回填的临时堆土进行临时覆盖。

5.表土堆场防治区

表土堆放前，在表土堆场下坡侧采用填土编织袋进行临时拦挡；采用防雨布对临时堆土进行临时覆盖。取土完毕，及时对占用耕地的区域进行复耕；对占用林草地的区域进行全面整地后撒播草籽并栽植灌木进行绿化。

6.施工生产生活防治区

施工前，剥离1#施工生产生活区挖填区域的表土，并将剥离表土运至2#表土堆场集中堆放。施工期间，在周边汇水区修建临时排水沟，并在排水沟末端设置临时沉砂池；采用防雨布对区内松散材料进行临时覆盖。施工结束后，对占用耕地的区域进行覆土还耕；对占用林草地的区域进行全面整地后撒播草籽并栽植灌木进行绿化。

7.弃渣场

弃渣前，剥离区内表土，并运至库尾的表土堆场集中堆放，在表土堆场的下坡侧采用填土编织袋进行临时拦挡；采用防雨布对临时堆土进行临时覆盖。库底清理后，在渣场底部汇水区设置干砌石盲沟。堆渣结束后，对弃渣场顶部平台进行覆土还耕；对堆渣边坡进行覆土后撒播草籽并栽植灌木进行绿化。

（五）水土保持施工组织设计基本可行。

- 六、水土保持监测

水土保持监测方案基本可行。

- 七、投资估算

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，本项目水土保持工程静态总投资1813.23万元，其中：主体已列748.06万元，方案新增1065.17万元。在方案新增投资中，工程措施372.51万元，植物措施167.50万元，监测措施52.49万元，临时措施187.65万元，独立费用150.87万元，基本预备费55.86万元，水土保持补偿费78.29万元。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

- 八、水土保持管理

《方案》中提出的组织管理、后续设计、施工管理、监理监测、设施验收等基本可行。

- 九、其他

本项目周边生态环境良好，施工中应加强施工组织，优化施工工艺；进一步优化风机平台和场区道路设计，提高挖方利用率，减少工程占地和弃土石方量；尽量减少地表扰动及植被破坏，严禁弃渣乱堆乱放。

附表：黔江五福岭风电场项目水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年8月12日

附表

黔江五福岭风电场项目水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或 费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案 新增 | 主体已列 | 小计 | 方案 新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 第一部分 | 工程措施费 | 372.51 | 748.06 | 1120.57 | 372.51 | 748.06 | 1120.57 | 0 |
| 1 | 风机平台 | 62.57 |  | 62.57 | 62.57 |  | 62.57 | 0 |
| 2 | 场区道路 | 199.62 | 653.45 | 853.07 | 199.62 | 653.45 | 853.07 | 0 |
| 3 | 集电线路 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |
| 4 | 升压站 | 2.71 | 2.25 | 4.96 | 2.71 | 2.25 | 4.96 | 0 |
| 5 | 表土堆场 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | 0 |
| 6 | 施工生产生活区 | 4.82 |  | 4.82 | 4.82 |  | 4.82 | 0 |
| 7 | 弃渣场 | 102.52 | 92.36 | 194.88 | 102.52 | 92.36 | 194.88 | 0 |
| 第二部分 | 植物措施费 | 167.5 |  | 167.5 | 167.5 |  | 167.5 | 0 |
| 1 | 风机平台 | 21.84 |  | 21.84 | 21.84 |  | 21.84 | 0 |
| 2 | 场区道路 | 131.03 |  | 131.03 | 131.03 |  | 131.03 | 0 |
| 3 | 集电线路 | 0.54 |  | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 | 0 |
| 4 | 表土堆场 | 1.38 |  | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 | 0 |
| 5 | 施工生产生活区 | 1.11 |  | 1.11 | 1.11 |  | 1.11 | 0 |
| 6 | 弃渣场 | 11.59 |  | 11.59 | 11.59 |  | 11.59 | 0 |
| 第三部分 | 监测措施费 | 52.49 |  | 52.49 | 52.49 |  | 52.49 | 0 |
| 1 | 地面观测 | 0.74 |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.74 | 0 |
| 2 | 调查监测 | 50.6 |  | 50.6 | 50.6 |  | 50.6 | 0 |
| 3 | 材料及折旧费 | 1.15 |  | 1.15 | 1.15 |  | 1.15 | 0 |
| 第四部分 | 施工临时措施费 | 187.65 |  | 187.65 | 187.65 |  | 187.65 | 0 |
| 1 | 风机平台 | 78.51 |  | 78.51 | 78.51 |  | 78.51 | 0 |
| 2 | 场区道路 | 76.12 |  | 76.12 | 76.12 |  | 76.12 | 0 |
| 3 | 集电线路 | 0.94 |  | 0.94 | 0.94 |  | 0.94 | 0 |
| 4 | 升压站 | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 | 0 |
| 5 | 表土堆场 | 13.65 |  | 13.65 | 13.65 |  | 13.65 | 0 |
| 6 | 施工生产生活区 | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 |  | 0.69 | 0 |
| 7 | 弃渣场 | 6.75 |  | 6.75 | 6.75 |  | 6.75 | 0 |
| 8 | 其他临时工程 | 10.81 |  | 10.81 | 10.81 |  | 10.81 | 0 |
| 第五部分 | 独立费用 | 150.87 |  | 150.87 | 150.87 |  | 150.87 | 0 |
| 1 | 技术咨询费 | 105.44 |  | 105.44 | 105.44 |  | 105.44 | 0 |
| 2 | 工程管理费 | 45.43 |  | 45.43 | 45.43 |  | 45.43 | 0 |
| Ⅰ | 第一至五部分 合计 | 931.02 | 748.06 | 1679.07 | 931.02 | 748.06 | 1679.08 | 0 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 55.86 |  | 55.86 | 55.86 |  | 55.86 | 0 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 78.29 |  | 78.29 | 78.29 |  | 78.29 | 0 |
| 静态总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 1065.17 | 748.06 | 1813.22 | 1065.17 | 748.06 | 1813.23 | 0 |