附件1

重庆市梁平区龙象寺水库工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  |  | 重庆市梁平区龙象寺水库工程 |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  |  | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 梁平区 |  |  |
| 项目规模 |  |  |  | 总库容3263万m3 | 总投资（万元） |  | 101735.15 |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 34651.44 |  |  |
| 动工时间 |  |  |  | 2021年1月 | 完工时间 |  | 2023年10月 |  | 设计水平年 |  |  |  | 2024年 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 244.78 | 永久占地（hm2） |  | 222.95 |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 21.83 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  |  |  | 92.89 |  | 32.31 |  | 0 |  |  |  | 60.58（其中6.25万m³就地平整） |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 中低山丘陵地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 微度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 244.78 |  |  | 容许土壤流失量〔t/km2·a〕 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 4387 |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  | 3076 |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度(%) |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 渣土防护率(%) |  |  |  | 92 |  | 表土保护率(%) |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 枢纽工程防治区 | 主体工程防治亚区 |  | 主体设计：C20截、排水沟3198m。 方案新增：表土剥离0.48万m3 |  |  | 主体设计：网格梁三维植物网草皮护坡12776m2，景观绿化1508m2。 方案新增：植树875株，撒播种草0.35hm2 |  |  |  | 方案新增：临时覆盖防雨布10000m2，钢挡板700m |  |  |  |  |
|  |  | 施工道路工程防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离0.87万m3、土地整治0.22hm2、覆土0.20万m3。 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时拦挡900m、撒播种草1.20hm2、临时覆盖6000m2、M7.5浆砌砖排水沟1000m、沉砂池4座。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工生产生活防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离0.92万m3、土地整治0.17hm2、覆土0.10万m3。 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时拦挡720m、撒播种草1.20hm2、临时覆盖6000m2、M7.5浆砌砖排水沟700m、沉砂池2座、土工袋装土挡墙500m。 |  |  |  |  |
|  |  | 渣场防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离1.10万m3、土地整治4.20hm2、覆土1.56万m3。拦渣坝44m，C20砼排水沟共计1411m，沉砂池7座。 |  |  | 方案新增：植树种草3.40hm2、植树8500株。 |  |  |  | 方案新增：土工袋装土临时拦挡720m，撒播种草0.80hm2。 |  |  |  |  |
|  |  | 表土堆场防治亚区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：M7.5浆砌块石重力式挡土墙32.5m，M7.5浆砌砖排水沟318m，沉砂池2座，撒播种草面积为0.63hm2。 |  |  |  |  |
|  |  | 库区工程防治亚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城区供水工程防治区 | 主体工程防治亚区 |  | 主体设计：C20截、排水沟1760m 方案新增：表土剥离0.63万m3、土地整治6.24hm2、覆土量1.00万m3、田坎修复437.5m，工程量为M7.5浆砌块石350m3 |  |  | 主体设计：网格梁三维植物网草皮护坡1890m2，撒播种草0.96hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时覆盖防雨布15000m2、土工袋装土挡墙500m、钢挡板90m。 排水土沟1800m、沉砂池10座。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工道路工程防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离0.93万m3、土地整治3.74hm2、覆土1.50万m3。修复田坎165m，工程量为M7.5浆砌块石132m3 |  |  | 方案新增：植树2175株，撒播种草0.87hm2。 |  |  |  | 方案新增：土工袋装土临时拦挡800m、撒播种草1.25hm2、排水土沟2200m、沉砂池10座。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工生产生活防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离0.50万m3、土地整治1.44hm2、覆土0.60万m3。修复田坎140m，工程量为M7.5浆砌块石112m3 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：土工袋装土临时拦挡400m、临时覆盖1000m2、撒播种草1.25hm2、临时覆盖1000m2、排水土沟500m、沉砂池4座。 |  |  |  |  |
|  | 灌区输水工程防治区 | 主体工程防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离0.49万m3、土地整治5.61hm2、覆土量0.50万m3。修复田坎161m，工程量为M7.5浆砌块石129m3 |  |  | 方案新增：撒播种草3.16hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时覆盖防雨布15000m2，钢挡板60m，土工袋装土挡墙630m。排水土沟2000m、沉砂池12座。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工道路工程防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离0.38万m3、土地整治1.50hm2、覆土0.30万m3。修复田坎40m，工程量为M7.5浆砌块石32m3 |  |  | 方案新增：植树1150株，撒播种草0.46hm2 |  |  |  | 方案新增：土工袋装土临时拦挡800m、撒播种草1.04hm2、排水土沟1800m、沉砂池10座。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工生产生活防治亚区 |  | 方案新增：表土剥离0.52万m3、土地整治1.49hm2、覆土0.60万m3。修复田坎147.5m，工程量为M7.5浆砌块石118m3 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：土工袋装土临时拦挡400m、临时覆盖1000m2、排水土沟620m、沉砂池6座。 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：344.29 方案新增：351.60 |  |  | 主体设计：1178.16 方案新增：50.89 |  |  |  | 方案新增：154.16 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  |  |  | 2349.38(方案新增826.93） |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  | 119.70 |  |
| 监理费(万元) |  |  |  | 19.73 |  | 监测费（万元） | 54.50 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  | 52.23 |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆后科环保有限责任公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆荣禹水电工程建设有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 赵德志 |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 蒋邦全 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市江北区保利中心B8栋103 |  |  |  | 地址 |  |  | 重庆市梁平区梁山街道马房街28号 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 400000 |  |  |  | 邮编 |  |  | 405200 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 聂卓娜 15320488666 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 蔡德成 13635345998 |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 023-60335188 |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 397056875@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  | 391039220@qq.com |  |  |  |  |  |