附件2

重庆市梁平区龙象寺水库工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年8月18日，重庆市水利局组织召开了《重庆市梁平区龙象寺水库工程水保方案（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，梁平区水利局、重庆荣禹水电工程建设有限公司（以下简称项目法人）和重庆后科环保有限责任公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年9月14日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制的目的和意义明确，编制所依据的法律法规、规范标准、技术文件及采用的资料正确。

（二）同意方案设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为244.78hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到92%，表土保护率达到92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

龙象寺水库工程坝址位于重庆市梁平区复平镇永和村普里河上，输水管线主要涉及复平镇、合兴镇。工程建设性质为新建工程，建设任务是：以城市供水为主，兼有农业灌溉和农村供水。工程等级为Ⅲ等中型水利工程，总库容3263万m3。项目由枢纽工程、城区供水工程和灌区输水工程三部分组成。枢纽工程包括挡水建筑物、泄水建筑物、取放水建筑、上坝公路及管理房等；城区供水工程包括供水泵站和供水管线，泵站布置在坝址上游普里河左岸，供水管道跨越土河沟、新桥河和白杨河时采用渡管型式，其余管段采用地下埋管方案，线路总长6.91km；灌区输水线路自坝后开始，由一条总干管及左干管、右干管组成，线路总长7.95km。工程占地共计244.78hm2，其中：永久占地222.95hm2，临时占地21.83hm2。工程挖方92.89万m3，填方32.31万m3，余方60.58万m3（其中6.25万m3就地平整）。工程计划于2021年1月开工，2023年10月竣工，总工期34个月。工程静态总投资为101735.15万元，其中土建投资34651.44万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等基本情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（选线）水土保持评价。

（二）基本同意工程建设方案与布局、工程占地及土石方平衡的水土保持评价。

（三）基本同意对弃渣场设置的水土保持评价。

（四）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定与评价。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意水土流失影响因素分析。

（二）项目建设共扰动地表面积37.31hm2，损毁植被面积35.69hm2，产生弃渣54.33万m3。

（三）基本同意土壤流失量预测单元、时段、侵蚀模数和预测结果。项目建设可能造成的水土流失量为4387t，新增水土流失量3076t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为枢纽工程、城区供水工程、灌区输水工程等3个一级防治区。枢纽工程防治区划分为主体工程、施工道路、施工生产生活、弃渣场、表土堆场及库区等6个二级防治区；城区供水工程防治区划分为主体工程、施工道路、施工生产生活等3个二级防治区；灌区输水工程防治区划分为主体工程、施工道路、施工生产生活等3个二级防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1. 枢纽工程防治区

（1）主体工程防治亚区

施工前，剥离枢纽工程占地范围内的表土，剥离表土运至表土堆场临时堆存；在坝肩及溢洪道开挖边坡坡顶、管理房和上坝公路开挖形成的各级马道上设截（排）水沟；施工过程中，采用防雨布对大坝及管理房开挖裸露的土质坡面和松散的临时堆渣覆盖。在开挖边坡坡脚设置钢挡板进行临时拦挡；施工后期，对开挖边坡、管理房和上坝公路开挖边坡采取网格梁三维植物网草皮护坡。对大坝周边管理范围及管理房采取景观绿化。

（2）施工道路工程防治亚区

施工前，剥离道路工程占地范围内的表土，剥离表土运至表土堆场临时堆存；施工过程中，在路基下边坡设置临时拦挡，在施工道路汇水侧设置排水沟和沉沙池。对施工道路开挖回填的边坡采取撒播种草防护和实施临时覆盖；工程完工后，对施工道路临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

（3）施工生产生活防治亚区

施工前，剥离区内的表土，剥离表土就近在各施工场地内堆放或用于土工袋装土挡墙用土。在施工场地周边修建排水沟，排水沟出口设沉沙池；施工期间，利用开挖表土在下边坡设置土工袋装土挡墙进行临时拦挡；工程完工后，对临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

（4）渣场防治亚区

堆渣前，剥离占地范围内的表土，运至表土堆场临时堆存。在渣场边坡坡脚设置拦渣坝，并沿渣场最终堆渣高程外边界和堆渣形成的马道上布设排水沟和沉砂池；堆渣完成后，对渣场进行平整和覆土，并绿化。

（5）表土堆场防治亚区

堆土前，在坡脚设重力式挡土墙，并在堆土场周边修建排水沟；堆土过程中，采用防雨布进行临时覆盖；堆土结束后，对堆场采取撒播种草进行临时防护。

（6）库区防治亚区

水库淹没区不采取水土保持措施，仅做好库区内水土保持监测。

2.城区供水工程防治区

（1）主体工程防治亚区

施工前，剥离区域内的表土，剥离表土采用编织袋填装用作临时拦挡，剩余表土与开挖的土石方分别堆放在管道一侧；施工过程中，在临时堆放的土石方的坡脚设置临时拦挡，并采用防雨布对管线开挖裸露的土质坡面、临时堆放的表土和土石方进行覆盖；施工后期，对管线开挖损毁的田土坎进行恢复，并对管线临时占地进行土地整治及覆土，原为耕地的复耕，原为林草地的复绿。

（2）施工道路防治亚区

施工前，剥离占地范围内的表土，采用编织袋填装用作道路边坡临时拦挡；施工中，在道路汇水侧设置排水沟和沉沙池，对开挖回填边坡采取撒播种草临时防护或临时覆盖；工程完工后，对施工道路临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

（3）施工生产生活防治亚区

施工前，剥离区域内的表土，剥离表土就近堆放在施工场地内。在施工场地周边修建排水沟和沉沙池；施工期间，在临时堆放的表土边坡坡脚设置土工袋装土挡墙，并采用防雨布覆盖；工程完工后，对施工生产生活区临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

3.灌区输水工程防治区

（1）主体工程防治亚区

施工前，剥离区域内的表土，剥离表土采用编织袋填装用作临时拦挡，剩余表土与开挖的土石方分别堆放在管道一侧；施工过程中，在临时堆放的土石方的坡脚设置临时拦挡，并采用防雨布对管线开挖裸露的土质坡面、临时堆放的表土和土石方进行覆盖；施工后期，对管线开挖损毁的田土坎进行恢复，并对管线临时占地进行土地整治及覆土，原为耕地的复耕，原为林草地的复绿。

（2）施工道路防治亚区

施工前，剥离占地范围内的表土，采用编织袋填装用作道路边坡临时拦挡；施工中，在道路汇水侧设置排水沟和沉沙池，对开挖回填边坡采取撒播种草临时防护或临时覆盖；工程完工后，对临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

（3）施工生产生活防治亚区

施工前，剥离区域内的表土，剥离表土就近堆放在施工场地内。在施工场地周边修建排水沟和沉沙池；施工期间，在临时堆放的表土边坡坡脚设置土工袋装土挡墙，并采用防雨布覆盖；工程完工后，对施工生产生活区临时占地进行土地整治及覆土，根据原地貌恢复耕地或植被。

（四）基本同意水土保持施工组织设计及施工时间安排。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）水保方案设计工程静态总投资2348.34万元，其中：主体工程已列1522.45万元，方案新增825.89万元。经审核，水保方案工程静态总投资2349.38万元，其中：主体工程已列1522.45万元，方案新增投资826.93万元（其中：工程措施费351.60万元，植物措施费50.89万元，监测措施费54.50万元，临时措施费154.16万元，独立费119.70万元，预备费43.85万元，水土保持补偿费52.23万元），详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

附表：重庆市梁平区龙象寺水库工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年9月22日

| 重庆市梁平区龙象寺水库水土保持方案投资估算审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 上报 |  |  | 审核 |  |  | 核增、减（+、-） |  |  |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 351.60 | 344.29 | 695.89 | 351.60 | 344.29 | 695.89 |  |  |  |
| 1 | 枢纽工程 | 170.00 | 168.44 | 338.44 | 170.00 | 168.44 | 338.44 |  |  |  |
| 2 | 城区供水工程 | 116.67 | 175.85 | 292.52 | 116.67 | 175.85 | 292.52 |  |  |  |
| 3 | 灌区输水工程 | 64.92 |  | 64.92 | 64.92 |  | 64.92 |  |  |  |
| 二 | 第二部分：植物措施 | 50.15 | 1178.16 | 1228.31 | 50.89 | 1178.16 | 1229.05 | 0.74 |  | 0.74 |
| 1 | 枢纽工程 | 35.60 | 1027.5 | 1063.1 | 35.60 | 1027.50 | 1063.10 |  |  |  |
| 2 | 城区供水工程 | 7.93 | 150.66 | 158.59 | 8.67 | 150.66 | 159.33 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 3 | 灌区输水工程 | 6.63 |  | 6.63 | 6.63 |  | 6.63 |  |  |  |
| 三 | 第三部分：监测措施 | 54.5 |  | 54.5 | 54.50 |  | 54.50 |  |  |  |
| 1 | 枢纽工程 | 27.06 |  | 27.06 | 27.06 |  | 27.06 |  |  |  |
| 2 | 城区供水工程 | 13.17 |  | 13.17 | 13.17 |  | 13.17 |  |  |  |
| 3 | 灌区输水工程 | 14.27 |  | 14.27 | 14.27 |  | 14.27 |  |  |  |
| 四 | 第四部分：施工临时措施 | 153.97 |  | 153.97 | 154.16 |  | 154.16 | 0.19 |  | 0.19 |
| 1 | 枢纽工程 | 86.35 |  | 86.35 | 86.54 |  | 86.54 | 0.19 |  | 0.19 |
| 2 | 城区供水工程 | 33.22 |  | 33.22 | 33.22 |  | 33.22 |  |  |  |
| 3 | 灌区输水工程 | 34.4 |  | 34.4 | 34.40 |  | 34.40 |  |  |  |
| 五 | 第五部分：独立费用 | 119.63 |  | 119.63 | 119.70 |  | 119.70 | 0.07 |  | 0.07 |
| 1 | 枢纽工程 | 47.26 |  | 47.26 | 47.29 |  | 47.29 | 0.03 |  | 0.03 |
| 2 | 城区供水工程 | 43.61 |  | 43.61 | 43.63 |  | 43.63 | 0.02 |  | 0.02 |
| 3 | 灌区输水工程 | 28.76 |  | 28.76 | 28.78 |  | 28.78 | 0.02 |  | 0.02 |
| 一至五部分合计 |  | 729.84 | 1522.45 | 2252.29 | 730.84 | 1522.45 | 2253.29 | 1.00 |  | 1.00 |
| 六 | 基本预备费 | 43.82 |  | 43.82 | 43.85 |  | 43.85 | 0.03 |  | 0.03 |
| 1 | 枢纽工程 | 21.98 |  | 21.98 | 21.99 |  | 21.99 | 0.01 |  | 0.01 |
| 2 | 城区供水工程 | 12.88 |  | 12.88 | 12.92 |  | 12.92 | 0.04 |  | 0.04 |
| 3 | 灌区输水工程 | 8.97 |  | 8.97 | 8.94 |  | 8.94 | -0.03 |  | -0.03 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 52.23 |  | 52.23 | 52.23 |  | 52.23 |  |  |  |
| 1 | 枢纽工程 | 20.64 |  | 20.64 | 20.64 |  | 20.64 |  |  |  |
| 2 | 城区供水工程 | 19.04 |  | 19.04 | 19.04 |  | 19.04 |  |  |  |
| 3 | 灌区输水工程 | 12.56 |  | 12.56 | 12.56 |  | 12.56 |  |  |  |
| 八 | 水土保持方案静态总投资 | 825.89 | 1522.45 | 2348.34 | 826.93 | 1522.45 | 2349.38 | 1.04 |  | 1.04 |
| 1 | 枢纽工程 | 408.88 | 1195.94 | 1604.82 | 409.11 | 1195.94 | 1605.05 | 0.23 |  | 0.23 |
| 2 | 城区供水工程 | 246.51 | 326.51 | 573.02 | 247.32 | 326.51 | 573.83 | 0.81 |  | 0.81 |
| 3 | 灌区输水工程 | 170.5 |  | 170.50 | 170.50 |  | 170.50 |  |  |  |