附件2

轨道交通九号线一期工程水土保持

方案报告书专家评审意见

2020年9月25日，重庆市水利局组织召开了《轨道交通九号线一期工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，沙坪坝区农业农村委员会、渝北区水利局、重庆轨道九号线建设运营有限公司（以下简称项目法人）和重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年10月12日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2022年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为76.98hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准为建设类项目西南紫色土区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达到97％，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到94％，表土保护率达到92%，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚

轨道交通九号线一期工程起点位于沙坪坝区新桥，向东经高滩岩、小龙坎、土湾、红岩村至化龙桥片区，跨越嘉陵江进入江北区，经蚂蝗梁、观音桥、鲤鱼池、江北城、五里店、头塘、保税港后线路进入渝北区，经石盘河、上湾路、青岗坪、宝圣湖至线路终点兴科大道。工程线路全长32.036km，其中：地下线30.007km（已由四号线代建1362.794m），高架线2.029km。工程共设25座车站（新建19座，代建6座），其中：地下站23座（新建17座，代建6座），高架站2座（均为新建）。工程全线设置台商工业园车辆段1座、新桥停车场1座。工程全线不新建主变电所，利用六号线一期工程五红路主变电所为本工程提供电源，环线周家院子主变电所提供备用电源；控制中心设于已建的大竹林车辆段。

工程占地面积76.98hm2，其中：永久占地40.93hm2、临时占地36.05hm2。工程挖方量743.61万m3，填方量181.77万m3，余方量561.84万m3（其中：289.57万 m3作为弃渣运至丰文山建筑渣土消纳场、广阳综合处理场、渝北区木耳镇石鞋弃土场处置；272.27万m3用于渝北区双龙湖生态修复覆土利用、南山闭矿区生态修复工程回填利用、重庆创新经济走廊石坪组团回填利用、重庆西部现代物流产业园回填利用）。本工程已于2017年3月开工，计划2021年12月完工，总工期58个月。工程初步设计概算总投资2127382.07万元（不含新桥站），其中土建投资1010846.91万元。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）拆迁安置与专项设施改（迁）建阐述较清楚。

（四）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等情况阐述较为清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的水土保持评价。

（三）同意主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意项目水土流失现状及影响分析。项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数569t/（km2·a）。

（二）项目建设共扰动地表面积76.98hm2，损毁植被面积6.29hm2。

（三）基本同意土壤流失量预测方法及结果。工程建设可能造成的土壤流失总量为5929t，新增土壤流失量为5390t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为区间工程防治区、车站工程防治区、台商工业园车辆段防治区、新桥停车场防治区和施工生产生活防治区共5个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局、方案新增水土保持措施典型设计。

1.区间工程防治区

主体工程在隧洞与高架相接的进出口开挖边坡坡顶布设了截水沟，在明挖区间施工场地周边布设了临时排水沟和沉沙池，对区间施工裸露的地表和临时堆渣采取了临时覆盖；部分区间临时堆土未采取有效的拦挡措施，后期施工应及时清运，方案对不能及时清运的堆土采取临时拦挡措施。

施工后期，主体工程设计对明挖区间临时占用的道路绿地进行恢复，对高架段永久占地范围采取景观绿化；方案不新增绿化措施。

2.车站工程防治区

主体工程在土湾站开挖边坡坡顶设置了截水沟，在明挖车站施工场地周边布设了临时排水沟和沉沙池；部分明挖车站临时堆土未采取有效的拦挡、覆盖措施，后期施工应及时清运，方案对不能及时清运的堆土采取临时拦挡和覆盖措施。

施工后期，主体工程设计在土湾站开挖边坡坡脚及车站周边设排水沟，对土湾站周边及溉澜溪高架站桥下进行景观绿化，对明挖车站临时占用的道路绿地进行恢复；方案不新增绿化措施。

3.台商工业园车辆段防治区

主体工程对车辆段边坡采取了骨架植草护坡，在边坡坡顶设置了截排水沟，在车辆段场内布设了雨水管网和盖板排水沟，在施工场地周边布设了临时排水沟和沉沙池，对裸露的地表采取了临时覆盖；场内部分临时堆土未采取有效的拦挡、覆盖措施，方案新增临时拦挡和覆盖措施。

施工后期，主体工程设计对车辆段采取景观绿化；方案不新增绿化措施。

4.新桥停车场防治区

施工前，对停车场占地范围内的表土进行剥离，剥离表土集中堆存在停车场占地范围内，对场地内临时堆土和剥离表土采取临时拦挡、排水和覆盖措施；在场内施工临时设施布置周边设置临时排水沟，排水沟出口设沉沙池。

施工过程中，对停车场边坡采取骨架植草护坡和喷播植草护坡，在边坡坡顶设置截排水沟，在停车场内布设雨水管网和盖板排水沟。

施工后期，主体工程设计对停车场采取景观绿化；方案不新增绿化措施。

5.施工生产生活防治区

施工场地周边布设了临时排水沟和沉沙池，对裸露的地表采取了临时覆盖，对弃渣中转场采取了临时拦挡；部分工区场内的临时堆土未采取有效的拦挡、覆盖措施，后期施工应及时清运，方案对不能及时清运的堆土采取临时拦挡和覆盖措施。未投入使用的车站出入口施工场地基本都位于人行道上，场地排水可利用周边道路的雨水管网；施工前需对场地内临时占用的道路绿地进行表土剥离，剥离表土堆存在各个施工场地内，对场地内临时堆土和剥离表土采取临时拦挡和覆盖措施。

施工后期，对临时占用的道路绿地进行恢复，对临时占用的城区规划建设用地在建设的过渡期间采取撒播种草防护，对临时占用的规划建设用地以外的其它土地采取植树种草防护恢复植被。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。开展监测工作前应编制监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）本工程水土保持设计工程静态总投资2726.76万元，其中：主体已列2325.35万元，方案新增401.41万元。经审核，本工程水土保持方案静态总投资2726.76万元，其中：主体已列2325.35万元，方案新增401.41万元（其中：工程措施费9.87万元，植物措施费48.82万元，监测措施费64.57万元，临时措施费20.67万元，独立费用133.09万元，基本预备费16.62万元，水土保持补偿费107.77万元），详见附表。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等保障措施和要求。

附表：轨道交通九号线一期工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年10月14日

附表：

轨道交通九号线一期工程水土保持方案投资估算审核表

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资（万元） |  |  | 审核投资（万元） |  |  | 增减（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 9.87 | 801.47 | 811.34 | 9.87 | 801.47 | 811.34 | 0 |
| （一） | 区间工程防治区 |  | 1.26 | 1.26 |  | 1.26 | 1.26 | 0 |
| （二） | 车站工程防治区 |  | 7.54 | 7.54 |  | 7.54 | 7.54 | 0 |
| （三） | 台商工业园车辆段防治区 |  | 517.46 | 517.46 |  | 517.46 | 517.46 | 0 |
| （四） | 新桥停车场防治区 | 8.91 | 275.21 | 284.12 | 8.91 | 275.21 | 284.12 | 0 |
| （五） | 施工生产生活防治区 | 0.96 |  | 0.96 | 0.96 |  | 0.96 | 0 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 48.82 | 1391.57 | 1440.39 | 48.82 | 1391.57 | 1440.39 | 0 |
| （一） | 区间工程防治区 |  | 54.20 | 54.20 |  | 54.20 | 54.20 | 0 |
| （二） | 车站工程防治区 |  | 69.60 | 69.60 |  | 69.60 | 69.60 | 0 |
| （三） | 台商工业园车辆段防治区 |  | 733.92 | 733.92 |  | 733.92 | 733.92 | 0 |
| （四） | 新桥停车场防治区 |  | 400.85 | 400.85 |  | 400.85 | 400.85 | 0 |
| （五） | 施工生产生活防治区 | 48.82 | 133.00 | 181.82 | 48.82 | 133.00 | 181.82 | 0 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 64.57 |  | 64.57 | 64.57 |  | 64.57 | 0 |
| （一） | 监测设备折旧费 | 0.60 |  | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 | 0 |
| （二） | 消耗性材料费 | 0.86 |  | 0.86 | 0.86 |  | 0.86 | 0 |
| （三） | 遥感影像资料 | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 | 0 |
| （四） | 监测运行费 | 55.11 |  | 55.11 | 55.11 |  | 55.11 | 0 |
| 四 | 第四部分 施工临时措施 | 20.67 | 132.31 | 152.98 | 20.67 | 132.31 | 152.98 | 0 |
| （一） | 区间工程防治区 | 0.26 | 6.43 | 6.69 | 0.26 | 6.43 | 6.69 | 0 |
| （二） | 车站工程防治区 | 0.38 | 29.35 | 29.73 | 0.38 | 29.35 | 29.73 | 0 |
| （三） | 台商工业园车辆段防治区 | 3.17 | 4.96 | 8.13 | 3.17 | 4.96 | 8.13 | 0 |
| （四） | 新桥停车场防治区 | 7.53 |  | 7.53 | 7.53 |  | 7.53 | 0 |
| （五） | 施工生产生活防治区 | 8.16 | 91.57 | 99.73 | 8.16 | 91.57 | 99.73 | 0 |
| （六） | 其他临时工程 | 1.17 |  | 1.17 | 1.17 |  | 1.17 | 0 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 133.09 |  | 133.09 | 133.09 |  | 133.09 | 0 |
| （一） | 技术咨询费 | 101.88 |  | 101.88 | 101.88 |  | 101.88 | 0 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 53.27 |  | 53.27 | 53.27 |  | 53.27 | 0 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 8.88 |  | 8.88 | 8.88 |  | 8.88 | 0 |
| 3 | 水土保持设施自主验收费 | 39.73 |  | 39.73 | 39.73 |  | 39.73 | 0 |
| （二） | 工程管理费 | 31.21 |  | 31.21 | 31.21 |  | 31.21 | 0 |
| 1 | 建设管理费 | 2.88 |  | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 | 0 |
| 2 | 工程建设监理费 | 13.00 |  | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 | 0 |
| 3 | 招标代理服务费 | 15.33 |  | 15.33 | 15.33 |  | 15.33 | 0 |
| Ⅰ | 第一至五部分合计 | 277.02 | 2325.35 | 2602.37 | 277.02 | 2325.35 | 2602.37 | 0 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 16.62 |  | 16.62 | 16.62 |  | 16.62 | 0 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 107.77 |  | 107.77 | 107.77 |  | 107.77 | 0 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 401.41 | 2325.35 | 2726.76 | 401.41 | 2325.35 | 2726.76 | 0 |