附件

丰都县观音岩水库工程水土保持方案（弃渣场

补充）报告书专家评审意见

2020年10月26日，重庆市水利局组织召开了《丰都县观音岩水库工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，丰都县水利局、丰都县水利投资有限公司（以下简称项目法人）和重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水〔2018〕267号”和“渝水办水保〔2019〕5号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年11月2日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、项目简况

（一）工程组成、布局及建设情况介绍基本清楚。

丰都县观音岩水库工程位于丰都县龙河镇陡蹬子村，是一座具有场镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉等综合利用功能的小（1）型水利工程。水库正常蓄水位768.00m，总库容209.30万m3。工程建成后，可解决龙河镇6个村6970亩灌溉，龙河场镇及6个村24348人的饮水问题。工程由枢纽工程和供水工程两部分组成，枢纽工程包括挡水建筑物、泄水建筑物和取（放）水建筑物，供水管道总长16.65km，弃渣场1处（王家山弃渣场）。项目已于2020年3月开工建设，目前枢纽工程正在进行大坝坝肩开挖和库内郑家崩塌堆积体处理施工，供水工程尚未动工，弃渣场未投入使用。

（二）工程水土保持方案审批情况介绍基本清楚。

2017年11月16日，重庆市水利局以《关于丰都县观音岩水库工程水土保持方案的批复》（渝水许可〔2017〕126号）对本项目水土保持方案予以批复。

二、弃渣场变更情况

由于批复水土保持方案确定的王家山弃渣场占用了基本农田，工程对王家山弃渣场进行变更，弃渣场重新选址于观音岩水库工程坝址上游1.9km处的梨堰沟。变更后梨堰沟弃渣场不涉及占用基本农田，已征得丰都县规划和自然资源局、林业局、生态环境局等有关部门的同意。弃渣场变更理由较为充分，同意将原水土保持方案批复的王家山弃渣场变更为梨堰沟弃渣场。

三、弃渣场评价

（一）基本同意对梨堰沟弃渣场选址的分析与评价。

（二）基本同意对梨堰沟弃渣场主体设计水土保持措施的分析与评价。

四、水土保持措施布设

（一）基本同意弃渣场的级别与设计标准。

（二）基本同意弃渣场水土保持措施布局和典型措施设计。

堆渣前，对弃渣场施工扰动范围的表土进行剥离，表土运至弃渣场尾部集中堆放，并做好表土堆放场临时防护。按照“先挡后弃”原则，堆渣前在弃渣场堆渣边坡坡脚布设挡渣墙，弃渣场沟底布设碎石盲沟，弃渣场周边布设截排水沟，排水沟出口布设沉砂池，沉砂池出口顺接下游水系。在堆渣过程中，弃渣场采取分级堆放分层碾压的堆渣方式。堆渣完成后，在弃渣场顶部和堆渣边坡平台布设排水沟，对弃渣场进行土地整治，弃渣场堆渣边坡采取恢复植被，顶部平台采取复耕。

五、变更投资估算

（一）变更投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，该工程水土保持方案设计静态总投资84.42万元，其中：主体已列65.68万元，方案新增18.74万元（其中：工程措施2.98万元，临时措施0.72万元，独立费用12.80万元，水土保持补偿费2.24万元）。

附表：丰都县观音岩水库工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书投资审核表

专家组组长：

2020年11月3日

附表

丰都县观音岩水库工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书

投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减 （+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案 新增 | 主体 已列 | 合计 | 方案 新增 | 主体 已列 | 合计 |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 2.98 | 55.99 | 58.97 | 2.98 | 55.99 | 58.97 | 0.00 |
| （一） | 土地整治工程 |  | 10.58 | 10.58 |  | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| （二） | 挡渣墙 |  | 16.73 | 16.73 |  | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| （三） | 周边排水沟 |  | 22.02 | 22.02 |  | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
| （四） | 渣顶排水沟 |  | 4.09 | 4.09 |  | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
| （五） | 马道排水沟 |  | 1.84 | 1.84 |  | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| （六） | 沉沙池 |  | 0.73 | 0.73 |  | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| （七） | 渣底盲沟 | 2.98 |  | 2.98 | 2.98 |  | 2.98 | 0.00 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 9.69 | 9.69 |  | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| （一） | 植被恢复与建设工程 |  | 9.69 | 9.69 |  | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 三 | 第三部分 监测措施 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 四 | 第四部分 施工临时措施 | 0.72 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 | 0.00 |
| （一） | 临时拦挡 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 |  | 0.38 | 0.00 |
| （二） | 临时覆盖 | 0.28 |  | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 | 0.00 |
| （三） | 其他临时工程 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 12.8 |  | 12.8 | 12.8 |  | 12.8 | 0.00 |
| （一） | 技术咨询费 | 12.8 |  | 12.8 | 12.8 |  | 12.8 | 0.00 |
| （二） | 工程管理费 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 16.5 | 65.68 | 82.18 | 16.5 | 65.68 | 82.18 | 0.00 |
| Ⅱ | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 2.24 |  | 2.24 | 2.24 |  | 2.24 | 0.00 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 18.74 | 65.68 | 84.42 | 18.74 | 65.68 | 84.42 | 0.00 |