附件1

重庆市巴南区高洞子水库工程水土保持变更

方案特性表

| 项目名称 |  | 重庆市巴南区高洞子水库工程 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 巴南区 |  |  |
| 项目规模 |  | Ⅲ等中型水利工程，总库容1025万m3 |  |  |  | 总投资（万元） |  | 57265 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 38695.28 |  |  |
| 动工时间 |  | 2017年1月 |  |  |  | 完工时间 |  | 2023年6月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 100.91 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  | 72.62 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 28.29 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 79.02 |  | 66.88 |  |  |  |  |  |  | 12.14 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 构造剥蚀—侵蚀丘陵区地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  |  | 紫色土 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 100.91 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 5996.97 |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 5147.60 |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度(%) |  |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  | 渣土防护率(%) |  |  |  |  | 92 |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 大坝枢纽工程防治区 |  | 主体工程区 |  | 主体已实施：区内表土剥离1.40万m3，表土回覆1.40万m3，坝肩钢筋砼锚杆框格植草护坡0.40hm2，截排水沟265m，沉沙池2座；下游坝坡框格植草护坡1.00hm2，截排水沟670m；上坝公路排水边沟150m，取水塔边坡截水沟160m。 主体设计：管理房及附属建筑物周边排水沟420m。 |  |  |  | 主体已实施：大坝周边及下游平台撒播草籽1.45hm2，右坝肩植树种草0.69hm2；主体设计：坝肩平台景观绿化1.21hm2。 |  |  |  | 方案新增：临时覆盖1500m2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弃渣场区 |  | 主体已实施：表土剥离0.17万m3，表土回覆0.17万m3，钢筋砼镇脚35m，框格植草护坡0.32hm2，排水沟185m，沉沙井1座，DN1200钢筋砼管140m 方案新增：排水沟162m。 |  |  |  | 主体已实施：撒播草籽0.75hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工道路区 |  | 主体已实施：表土剥离0.05万m3，表土回覆0.05万m3，复耕0.03hm2。 |  |  |  | 主体已实施：撒播草籽0.15hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工生产生活区 |  | 主体已实施：表土剥离0.40万m3，表土回覆0.40万m3，复耕1.34hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滩子口水库溢洪道扩建工程区 |  | 溢洪道扩建工程区 |  | 主体已实施：表土剥离0.01万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工道路区 |  | 主体已实施：表土剥离0.02万m3，表土回覆0.03万m3。 |  |  |  | 主体已实施：植树种草0.05hm2，撒播草籽0.02hm2。 |  |  |  | 主体已实施：临时排水沟178m |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工生产生活区 |  | 主体已实施：表土剥离0.09万m3，表土回覆0.09万m3。 |  |  |  | 主体已实施：撒播草籽0.36hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输水工程区 |  | 灌溉及供水工程区 |  | 方案新增：表土剥离2.70万m3，土地整治12.14hm2，表土回覆2.59万m3，复耕9.22hm2。 |  |  |  | 方案新增：撒播草籽2.92hm2。 |  |  |  | 方案新增：彩条布铺垫25000m2，彩条布覆盖10000m2，临时拦挡4000m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 调水工程区 |  | 主体设计：截水沟20m，排水沟103m，框格植草护坡0.02hm2。 方案新增：表土剥离0.94万m3，土地整治4.35hm2，表土回覆0.91万m3，复耕2.48hm2。 |  |  |  | 方案新增：撒播草籽1.82hm2，植树种草0.03hm2。 |  |  |  | 方案新增：彩条布铺垫10000m2，彩条布覆盖5500m2，临时拦挡1000m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工道路区 |  | 方案新增：表土剥离0.92万m3，土地整治2.86hm2，表土回覆1.06万m3，复耕2.01hm2。 |  |  |  | 方案新增：植树种草0.85hm2。 |  |  |  | 方案新增：彩条布覆盖500m2，临时拦挡1800m，临时排水沟5000m，临时撒播草籽0.10hm2。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工生产生活区 |  | 方案新增：表土剥离0.24万m3，土地整治0.59hm2，表土回覆0.24万m3，复耕0.59hm2 |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟3600m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时堆料场区 |  | 方案新增：土地整治2.63hm2，复耕0.86hm2。 |  |  |  | 方案新增：植树种草1.77hm2。 |  |  |  | 方案新增：彩条布铺垫15000m2，彩条布覆盖4500m2，临时拦挡5400m。临时排水沟3600m，沉沙池8座。 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  | 主体设计：96.94 方案新增：288.46 |  |  |  | 主体设计：218.67 方案新增：17.17 |  |  |  | 方案新增：216.05 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 1068.57（方案新增752.96） |  |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  | 77.71 |  |
| 监理费(万元) |  |  |  |  | 18.26 |  | 监测费（万元） |  | 51.05 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  | 70.25 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆市成易水利开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 刘健 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 蒋捷 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市渝北区太湖西路2号2栋18-14 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市巴南区鱼洞江州路16号 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 400020 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 401320 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 汪三树 13996123129 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 胡老师18223476836 |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 023-88956555 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 670466265@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 95686460 @qq.com |  |  |  |  |  |